Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке рН-метров, рН-электродов и кабелей для рН-метров расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. рН-метры, рН-электроды и кабели для рН-метров расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 10 (десяти) компл. рН-метров, 30( тридцати) шт. рН-электродов и 320 (триста двадцать) м кабелей для рН-метров с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

рН-метры, рН-электроды и кабели для рН-метров расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН-метр В комплекте: 1.рН-электрод -1шт Погружная длина,мм -120 2.Установочная арматура -1шт Глубина погружения, мм -1000 3.Преобразователь -1шт | Tophit CPS491D-7221 Dipfit P CPA140-212B110 Liguisys M CPM223-MR0005 | комп | 8 |
| 2. | рН-метр В комплекте: 1.рН-электрод -1шт Погружная длина,мм -120 2.Установочная арматура -1шт Глубина погружения, мм -1500 3.Преобразователь -1шт | Tophit CPS491D-7221 Dipfit P CPA140-213B110 Liguisys M CPM223-MR0005 | комп | 2 |
| 3. | рН – электрод стеклянный промышленный Диапазон измерения рН при t=25˚С 0…8 Диапазон измерения ОВП при t=25˚С 450…550 Температура анализируемой среды t=50…70˚С Давление анализируемой среды - атмосферное Координаты изопотенциальной точки – шифр 4 Электрическое сопротивление при t=20˚С 500±250 Ом | ЭСП-01-14/4-1500 | шт | 30 |
|  | Индикаторная часть электрода- специальное стекло Габаритные размеры электрода -диаметр погружной части – 12мм -длина электрода – 155мм -длина кабеля электрода – 1500см Разъем наконечника под винт М4 |  |  |  |
| 4. | Кабель измерительный для рН-метра Длина, м -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 | CYK10 Memosens CYK10-A151 CYK10-A201 CYK10-A251 CYK10-A301 CYK10-A351 CYK10-A401 CYK10-A451 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 2 3 1 1 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

| Куратор проекта Начальник ОГМЦ ЦНИЛ | Морозов А.П. Черный К.Г. |
| --- | --- |