ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку ботинок для индивидуальной защиты от радиоактивных загрязнений
для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Технические характеристики

	Подраздел 3.2. Требования к маркировке

	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед.изм

	1
	Ботинки специального назначения для индивидуальной защиты от радиоактивных загрязнений

Характеристика Товара:

- верх обуви  – ткань техническая лавсановая (полиэфирная ткань с гидрофобизирующей пропиткой) термостабилизированная, дезактивируемая;
- Подошва выполнена из пластиката литьевого,пористого, дезактивируемого ПЛП - 2 белого цвета. Подносок и задник выполнены из термопластического материала. Обязательное условие крепления низа и верха обуви методом прямого литья по давлением (методом термохимической сварки)
- на передний и задний швы заготовки застрочена полиэфирная техническая лента, служащая для укрепления швов;

- обувь на ноге фиксируется боковыми вставками из эластичной полиэфирной ленты;
- подкладка из полиэфирной технической ткани служит одновременно карманами для задника и подноска;

- втачная стелька изготовлена из технической полиэфирной ткани;

- вкладная стелька состоит из двух слоев: текстильный материал, полиуретан ;

- Обувь устойчива к воздействию капель и брызг кислот, щелочей и окислителей. 

- Прочность крепления ниточных швов не менее 100 Н/см;

- прочность крепления подошвы не менее 70 Н/см;

- гибкость подошвы 210 Н;

- масса одной полупары не более 450 г;
- Температурный диапазон от -5ºС до +50ºС. 

- Ботинки выдерживает ориентировочно до 20 циклов дезактивации по режиму в соответствии с ГОСТ 27708
.- водоупорность материала после гидрофобизации не менее 3000 Па.

–.Не должна оставлять следов на наливных полах.

Внешний вид:

1

складки внутри обувь

Не допускаются

2

Сквозные повреждения деталей верха

Не допускаются

3

Разрывы ниточных швов, соединяющих детали заготовки

Не допускаются

4

Сваливание строчек с края деталей

Не допускаются

5

Пропуск стежков без повторного  крепления длиной более 3 стежков

Не допускаются

6

Смещение осевых линий заготовки относительно осевых линий подошвы более 7 мм

Не допускаются

7

Недолитье низа спецобуви

Не допускаются

8

Перелитье низа обуви

Не допускаются

9

Раковины и недопрессовка на ходовой поверхности подошвы общей площадью более 80мм2 и глубиной более 1 мм

Не допускаются

10

Инородные включения в материал подошвы

Не допускаются


	8 113,00
В т.ч. по размерам:

28.5/44

1491
пар

30.5/47

443

пар

29.5/46

473

пар

29,0/45

561

пар

27.5/43

866

пар

27,0/42

883

пар

26.5/41

1259
пар

25.5/40

565

пар

25,0/39

557

пар

24.5/38

433

пар

24,0/37

317

пар

23,0/35

118

пар

23,5/36

147

пар


	пар


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Продукция должна быть новой. Не допускаются к поставке выставочные образцы, восстановленная и отремонтированная продукция.
Подраздел 1.3. Код ОКП    1920000
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная дезактивируемая обувь с текстильным верхом, предназначенная для повседневного использования при работе с радиоактивными веществами и индивидуальной защиты от радиоактивных загрязнений.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики


Технические характеристики в соответствии с требованиями следующих НТД: 

ГОСТ 12.4.217-2001

ГОСТ Р 12.4.242-2007

ТУ 8831-001-48997385-98 или эквивалент в соответствии с определением эквивалентности в  характеристиках Товара, с предоставлением копии НТД (ТУ, СТО) для подтверждения характеристик Товара в соответствии с п.1.1.
Подраздел 3.2 Требования к маркировке
           Маркировка обуви должна соответствовать п. 7 ГОСТ 12.4.242-2007. Маркировка упаковки должна соответствовать п. 1.4 ГОСТ 7296-81.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке


Упаковка обуви должна соответствовать п. 8 ГОСТ Р 12.4.242-2007.
Подраздел 3.4 Требования к надежности

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и ГОСТами по механической и биологической безопасности: прочность ниточных швов соединения деталей верха – ГОСТ 9290-76, прочность крепления подошвы в обуви химическими методами крепления – ГОСТ 9292-82, масса – ГОСТ 28735-2005, гибкость обуви – ГОСТ 9718-88.
Подраздел 3.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

В соответствии с ГОСТами, ТУ и ТР ТС 019/2011.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
При поставке продукции необходимы следующие документы:

1) Документ предприятия-изготовителя, удостоверяющий качество продукции 
(п. 2. ГОСТ 9289-78);
2) Памятка по уходу и использованию спец.обуви;

3) Действующий Сертификат соответствия (Декларация о соответствии); 

4) Свидетельство о государственной регистрации (Санитарно-эпидемиологическое заключение); 

5) Экспертное заключение, выданное ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» о возможности использования на предприятиях атомной промышленности и энергетики обуви специального назначения; 
Все документы должны быть заверены печатью предприятия-изготовителя и подлинной печатью поставщика и действовать не менее чем до окончания поставки товара.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка обуви в соответствии с п. 10.1 и п. 10.2 ГОСТ Р 12.4.242-2007.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


Обувь должна храниться в соответствии с п.п. 10.3 - 10.6 ГОСТ Р 12.4.242-2007.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям НТД, ГОСТам, ТУ и Таможенного регламента ТР ТС 019/2011 и удостоверяться паспортом. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектной, контрафактной продукции и продукции ненадлежащего качества, в случае выявления несоответствий требований вышеуказанных документов,  внешних и внутренних дефектов. Поставщик обязан заменить дефектное изделие и/или его часть.
РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика (г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, документов, подтверждающих качество спец.обуви (по разделу 4) и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ


Срок поставки: 4113 пар в течение 30 календарных дней после заключения договора с правом досрочной поставки, 4000 пар в течение 60 дней после заключения договора с правом досрочной поставки.
 
Адрес: г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37, ЭКСПЕДИЦИЯ ФГУП «ПО «МАЯК»
Поставка должна быть комплектна.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемых ботинок для индивидуальной защиты от радиоактивных загрязнений должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью предприятия-изготовителя и  подлинной печатью Поставщика.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


4

