| Общие сведения о лифте |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Лифт электрический грузовой (каб. 2000х2500) |
| Назначение лифта | грузовой |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Скорость движения кабины, м/с | 0.5 |
| Высота подъема, м | 11,32 |
| Количество остановок, шт. | 4 |
| Вид привода | электрический |
| Маркировка этажей | 1,2,3,4 |
| Основной посадочный этаж | 1 |
| Управление совместной работой двух и более лифтов | одиночное |
| Двусторонняя громкоговорящая связь с диспетчером | не устанавливается |
| Сейсмичность | Нет |
| Характеристика кабины |  |
| Вид кабины | проходная |
| Размер проема дверей кабины (ширина х высота), мм | 1650х2200 |
| Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота) | 2000х2500х2200 |
| Отделка дверей кабины | Окрашенный металл |
| Вид привода дверей кабины | Ручной |
| Отделка стен кабины | Окрашенный металл |
| Отделка пола | Рифленый алюминий |
| Отделка потолка | Окрашенный металл |
| Дополнительная отделка: зеркало/поручень | не требуется/не требуется |
| Накладные элементы | Окрашенный металл |
| Исполнение лифтового оборудования | Вандалозащитное |
| Требования к огнестойкости | Да, Е30 |
| Характеристика шахты |  |
| Расположение шахты | Внутри здания |
| Конструкция стен шахты | Железобетонная |
| Отметки остановок | 1 этаж-0,000, 2 этаж- +4,200 3 этаж- +8,100, 4 этаж- _11,400 |
| Глубина приямка, мм | 1800 |
| Высота верхнего этажа, мм | 2600 |
| Размеры шахты в плане, мм | 2750 х 2700 |
| Конструкция дверей шахты | Ручные распашные |
| Вид привода дверей шахты | Ручной |
| Отделка дверей шахты | Окрашенный металл |
| Требования к огнестойкости дверей шахты | Е-30 |
| Обрамление дверей шахты | Требуется |
| Характеристики машинного помещения |  |
| Расположение машинного отделения относительно шахты | Вверху над шахтой |
| Размеры (ширина х глубина х высота), мм | 2800 х 6000 х 3550 |
| Комплектность поставки |  |
| Комплектность | Комплектная поставка лифта |
| Дополнительная информация |  |
| Услуги оказываемые поставщиком | Шефмонтаж |
| Срок службы лифта | 60 лет |

Приложение №2 к ТЗ

Технические характеристики

лифта электрического грузового для объекта 00UYH (Учебный центр)