ТОМ 2 «Техническое задание»

Установка подготовки технологического образца

Л.58.664.00.000

Инв. №12-05048

Область применения – изделие применяется в составе комплекса оборудования, размещённого в объектах 161 и 162 ФГУП «ГХК», и предназначенного для сборки ТВС реактора типа БН-800 с МОКС-топливом.

«Установка подготовки технологического образца» состоит из «Имитатора ТВС БН-800 тип 2» и «Гнезда».

«Имитатор ТВС БН-800 тип 2» предназначен для контроля работы установки сварки, расположенной на участке сборки ТВС с МОКС-топливом.

«Гнездо» устанавливается в осях А – О-IV, 84 – 83 и предназначено для размещения «Имитатора ТВС БН-800 тип 2» при проведении вспомогательных операций и хранения имитатора между операциями контроля.

Классификационное обозначение установки подготовки технологического образца согласно «Общим положениям обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла» НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) – «4Н».

Изделие относится к оборудованию III категории сейсмостойкости в соответствии с «Нормами проектирования сейсмостойких атомных станций» НП-031-01.

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении;

Рабочая среда – воздух;

Давление воздуха – атмосферное;

Температура, ºС:

– предельная наибольшая……………………………………………+25;

– предельная наименьшая…………………………………………….+5;

– относительная влажность воздуха, %, при температуре 25 ºС…...50.

Категория помещения использования изделия – «Д», согласно 
НПБ 105-2003.

Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4, 
по ГОСТ 15150-69.

Основные характеристики изделия:

Габаритные размеры имитатора ТВС БН-800 Тип 2:

Габаритные размеры имитатора ТВС БН-800 Тип 2 – в соответствии с габаритными размерами ТВС БН-800.

Масса имитатора ТВС БН-800 Тип 2, т…………………………………0,94;

Габаритные размеры гнезда:

Длина, мм……………………………………………………………3035;

Диаметр, мм…………………………………………………………..135.

Масса гнезда, не более, т…………………………………………………..0,5.

Состав изделия:

Имитатор ТВС БН-800 Тип 2, шт…………………………………………...1;

Гнездо, шт…………………………………………………………………….1.

Основные материалы:

Установка подготовки технологического образца изготавливается из конструкционных материалов общепромышленного назначения. Основной материал металлоконструкций 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Назначенный срок службы устройства, лет……………………………….50;

Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее…………………...15.

Изделие должно быть упаковано в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23170–78, категория упаковки – КУ - 0.

Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 - 4 (Ж2).