Приложение №2

                         к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/______________ от «_______»___________________2012 г.


Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры 

по поставке вагонных весов ВВЭ-СД-120.1-НП1 в комплектации для взвешивания порожних и груженых вагонов
1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1. Вагонные весы ВВЭ-СД-120.1-НП1 в комплектации.
2. Описание товаров (функциональные характеристики потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку вагонных весов ВВЭ-СД-120.1-НП1 в комплектации согласно основных технических характеристик для ГЭУ №2 РУ «У» ОАО «ППГХО»: дозировка угля в ж.д. вагонах.
2.2 Весы вагонные ВВЭ-СД-120.1-НП1 предназначены для взвешивания ж.д.вагонов с углем на дозировочном комплексе, исключающие повторное взвешивание и тем самым сокращающие дополнительные маневровые работы с ж.д.вагонами.

Весы вагонные ВВЭ-СД-120.1-НП1 состоят:

1) Грузоприемное устройство
· Грузоприемное устройство в сборе с металлической фундаментной плитой – 2 компл.
· Весоизмерительные датчики – 1 компл. 
· Система  фиксации с устройством защиты от динамических перегрузок – 1 компл.
· Монтажный комплект – 1 шт.
2) Электронное оборудование:

· Весоизмерительный прибор М1РС с молниезащитой (ПЭВМ в промышленном исполнении) – 1 компл.
· ж/к монитор 19 - 1 шт. 
· клавиатура – 1 шт.
· мышь оптическая – 1 шт.
· принтер – 1 шт.
· сетевой фильтр – 1 шт.
· ИБП АРС Back-UPS ES 525 – 1 шт.
· Кабельное оборудование – 1 компл.

3) Система оптического считывания номеров вагонов ВСчНВ-2.1 – 1 компл.
4) Дублирующее светодиодное табло ТС-200 – 1 шт.
5) Программное обеспечение (Windows XP, ПО весов) – 1 компл.
6) Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, методика проверки, документация по строительству и монтажу) – 1 компл.
2.3. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

2.4. Требования к потенциальному участнику: Наличие собственной производственной базы, опыт работы на рынке оказание услуг подобного рода не менее трех лет.
Технические характеристики
	Метрологические характеристики весов в режиме взвешивания в движении

	Наименование характеристики
	Значение 

	Наибольший предел взвешивания, т
	120

	Наименьший предел взвешивания, т
	16

	Дискретность отсчета, кг
	50

	Пределы допустимой погрешности весов при взвешивании в движении вагона в составе без расцепки (по ГОСТ 30414):

	- в диапазоне от 16 т до 52,5 т
	±0,25

	- свыше 52,5 т, % от измеряемой массы
	±0,25

	Пределы допустимой погрешности весов при взвешивании в движении состава из n-вагона в целом (по ГОСТ 30414):

	- в диапазоне от 16 т*n до 52,5 т*n, % от 52,5 т*n
	±0,1

	- свыше 52,5 т*n, % от измеряемой массы
	±0,1

	Скорость движения при взвешивании, км/час
	От 3 до 8

	Направление движения при взвешивании
	двустороннее

	Метрологические характеристики весов в режиме статического взвешивания

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	120

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	0,4

	Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (е), кг
	50

	Пределы допустимой погрешности весов при статическом взвешивании (по ГОСТ 29329), кг

	                 - от 0,4 т до 25 т вкл.

                 - от 25 т до 100 т вкл.

                 - свыше 100 т
	±50

±50

±100

	При взвешивании состава по весам должно допускаться прохождение локомотива любого типа

	Длина грузоприемного устройства, м
	12,8

	Условия размещения грузоприемного устройства:

	- диапазон температур, 0С
	От -40 до +40 (открытый воздух)

	- относительная влажность воздуха, %
	До 100

	Условия размещения весоизмерительного прибора:

	- диапазон температур, 0С
	От 0 до +40 (отапливаемое помещение)

	- относительная влажность воздуха, %
	До 95 без конденсации влаги

	Электропитание весоизмерительного прибора:

	- напряжение, В
	220 -33+44

	- частота, Гц
	50±1

	Длина кабеля от грузоприемного устройства до весоизмерительного прибора, м
	100

	Межповерочный интервал
	1 год

	Средний срок службы весов по государственному реестру РФ средств измерений, лет
	15

	Бесплатная гарантия на весы, мес.
	12

	Ежегодное техническое обслуживание
	Не требуется

	Масса весов, т
	Не менее 20

	Тип весов 
	Бесфундаментные

	Тип взвешивания 
	Повагонное

	Наличие ПЭВМ в комплекте поставки
	Наличие многоканального весоизмерительного прибора обязательно (Промышленный ПЭВМ – М1РС, фирма ADVANTACH, Германия)


	Программно-технический комплекс
	1. Модель – М1РС, ADVANTACH
2. Ресурс работы – не менее 100 000 ч.

3. Отдельный измерительный канал каждого датчика

4. Наличие интерфейсов – RS232, RS422/485, Ethernet
5. Диапазон рабочих температур – от 0 до +40 0С 
6. Наличие внутренней молниезащиты
7. Отсутствие необходимости балансировки датчиков с помощью резисторов. Должна применяться автокалибровка с частотой взвешивания, обладание стабильными метрологическими характеристиками 

8. Диагностика (неисправность датчиков, сбои программы, нестабильность показаний весов, перегруз)

9. Погрешность – не более 0,01%

	Тензометрические датчики
	1. Производства НВМ, Германия
2. Постоянная автоматическая диагностика датчиков многоканальным весоизмерительным прибором

3. Крепление датчиков к кабелю герметичное, без дополнительных разъемов

4. Класс защиты по ГОСТ 14254 – IP 68

5. Тип – стержневой, вертикального нагружения
6. Погрешность – не более 0,017%

7. Материал – нержавеющая сталь

8. Сборка – лазерная сварка

9. Наличие встроенной защитыот перенапряжения, автоматической компенсации температурной погрешности

	Проектное отношение прогиба в центре нагруженной балки
	Не хуже 1 / 1150

	Определение нагрузки по сторонам вагона и тележкам
	+

	Наличие в комплекте поставки системы распознания номера вагона
	+

	Устройство фиксации моста весового (устройство защиты)
	Наличие в конструкции весов устройства с защитой датчиков от боковых нагрузок (система фиксации платформы к основанию). Отсутствие «болванки» грузоподъемной площадки при взвешивании.

	Количество взвешиваний в сутки, допускаемое конструкцией весов

	Не менее 500

	Компенсация массы тары
	При установке вагона на весы должно производиться обнуление массы тары вагона (от 0 до 100% от НПВ). При загрузке вагона производится взвешивание НЕТТО, что приводит к снижению погрешности.

	Тип рельсов
	Р65

	Пути 
	Неэлектрофицированы

	Максимальная длина состав, вагонов
	40

	Минимальная длина состава, вагонов
	10

	Функциональные возможности весов

	Весы вагонные для повагонного взвешивания должны обеспечивать:

1) Взвешивание повагонно составом в статике и в движении без расцепки;

2) Доступ оператора – весовщика по индивидуальному паролю;

3) Регистрацию Ф.И.О. оператора – весовщика, производившего взвешивание;

4) Возможность применять при взвешивании в движении спаренные локомотивы или локомотивы с обеих сторон состава;

5) Автоматическое распознание локомотива в составе при взвешивании в движении. В результате чего не регистрируется масса локомотива;

6) Регистрацию направления и скорости при взвешивании в движении;

7) Отображение и регистрацию в базе данных при взвешивании в статике и в движении следующей информации:

· Номер состава;
· Оператор; 

· Порядковый номер вагона в составе;
· Бортовой номер вагона;

· Номер и дата накладной;

· Масса по накладной;

· Принадлежность вагона;

· Грузоотправитель;

· Наименование груза;

· Брутто;

· Тара;

· Тип вагона;

· Паспортное значение массы порожнего вагона;

· Нетто;

· Грузоподъемность вагона;

· Недогруз/перегруз;

· Максимальная нагрузка на ось;

· Разность массы загрузки взвешенного вагона по тележкам;

· Разность массы загрузки взвешенного вагона по сторонам;

· Дата и время взвешивания брутто;
· Дата и время взвешивания тары;

8) Настройку перечня полей (см.пункт 7) в книге взвешиваний;

9) Формирование и распечатку отчетов по книге взвешиваний;

10) Настройку перечня полей (см.пункт 7) в отчете по книге взвешиваний;

11) Определение массы груза (нетто) с возможностью автоматической подстановки значений тары из предыдущих взвешиваний вагона;

12) Передачу в режиме реального времени текущего состояния оборудования в АСУ ТП предприятия;

13) Передачу в режиме реального времени результатов взвешиваний в информационную сеть предприятия;

14) Автоматический экспорт в СУБД предприятия информации из книги взвешиваний


3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. 
3.2. Вагонные весы должны сохранять свои эксплуатационные характеристики после хранения и транспортировки при t от -400С до +400С.

 3.3. Вагонные весы должны быть предназначены для взвешивания в статическом режиме по ГОСТ 29329 и динамическом по ГОСТ 30414 порожних и груженых углем 4-осных полувагонов в составе без расцепки, а также состава в целом.

3.4. Продавец должен обеспечить шеф-монтаж и пусконаладочные работы при монтаже вагонных весов.
3.5. Поставщик оборудования проводит обучение с работниками заказчика по методам работы и обслуживанию вагонных весов.
3.6. Весы должны быть снабжены следующей технической документацией на русском языке в трех экземплярах:
- Свидетельством об утверждении типа средств измерений;

- Лицензией по изготовлению и ремонту средств измерений;

- Свидетельством РЖД;

- Разрешением на применение на территории РФ;

- Паспортом, руководством по эксплуатации, методикой поверки, документацией по строительству и монтажу;
- Руководством пользователя ПО.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполненных работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения№1 к договору (спецификация).
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1.Оборудование поставляется Заказчику не позднее июня 2012 года, согласно технических характеристик

6. Требование к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1 Поставка оборудования производится в упаковке и маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке. 
7. Требования к обслуживанию товара

7.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1 Исполнитель обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Разрезоуправление «Уртуйское».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемое ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных деталей.
9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ 29329 (для взвешивания в статическом режиме) и  ГОСТ 30414 (для взвешивания в динамическом режиме) в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ, соответствовать сертификату качества на данное оборудование..
10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатам выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течении гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
12.2. на период гарантии затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств, а так же сервисное обслуживание несет Исполнитель. Устранение замечаний должно быть выполнено в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.

От ПОСТАВЩИКА:                              

          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                 __________________/В.С.Святецкий/

От Поставщика                                                                                 От Покупателя

________________ /__________________/                                      ________________/В.С.Святецкий/


