3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
«Организация системы отвода ливневых стоков и поверхностных вод на береговой технической базе в бухте Сысоева»

2012
Назначение объекта.

Загрязненные нефтепродуктами, радиоактивными и взвешенными веществами, поверхностные стоки собираются с автодороги, идущей от здания №7 в сторону здания №6 и территории, прилегающей к автодороге, шириной в пределах 5-10м на территории береговой технической базы ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в бухте Сысоева в Приморском крае. 
Контроль загрязнения осуществляется в аккумулирующей емкости 15 м3, предусмотренной для приема первых, наиболее загрязненных порций сточных вод. Поверхностная загрязненная вода откачивается из емкости спецавтомашиной и вывозится на очистные сооружения.
Мокрый осадок и плавающие нефтепродукты в разделительном железобетонном колодце подлежат утилизации.

Генплан объекта.
Местоположение объекта: Приморский край, Шкотовский район,  бухта Сысоева,  мыс Майделя.
Строительство основных зданий и сооружений объекта осуществлено в 1960-1965г.г. по проектам ГИ ВНИПИЭТ и 23 ГМПИ МО РФ. Все здания и сооружения, входящие в настоящий проект располагаются на существующей территории базы в бухте Сысоева. Площадь территории – 629 тыс.м2. Основная часть зданий и сооружений промышленного типа и специального обслуживающего назначения  в настоящее время технически устарела.
Перечень работ, подлежащих выполнению в 2012году.
1.Земляные работы.
Разработка экскаваторами грунта 3гр.              1000м3                0,53
Разработка вручную грунта 3гр.                        100м3                  0,04
Перевозка груза 1 кл. на расстояние 

до 1 км                                                                     т                        614,66
Перевозка груза 1 кл. на расстояние 

до 2 км                                                                     т                        434,74

Засыпка траншей бульдозерами 

грунт 1 гр.                                                             1000м3               0,1214
2.Водоотводной лоток.
Устройство основания щебеночного                   1м3                      8,1
Установка лотков                                                 100м3                   0,42
3.Колодцы К-1 и К-2.
Устройство колодцев ж/б 1м                               10 м3                    0,168
Установка люков чугунных                                   шт                         2
4.Прокладка трубопроводов.
Устройство щебеночного основания 

под трубопроводы                                                   10 м3                      0,35
Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб Ф=315мм                             м                            3
Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб Ф=400мм                             м                            26

Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб Ф=160мм                            шт                          6
Установка задвижки                                               шт                          1

5. Аккумулирующая емкость.
Устройство основания песчаного                          10м3                        1,197
Установка бака 15м3                                               шт                          1
6.Ремонт автодороги.
Разборка покрытий дороги ц/б                            100м3                     0,262
Разработка экскаваторами грунта 3гр.              1000м3                   0,06
Разработка бульдозерами грунта 1гр.                 1000м3                 0,01
Уплотнение грунта катками                                1000м3                    0,028
Укладка щебеночных покрытий 

с пропиткой битумом                                          1000м3                     0,12
Устройство подготовки песчаной                      100м3                      0,036
Устройство ж/б плит покрытия                         100м3                        0,11
Устройство оснований из 

дорожного бетона                                               1000м2                      0,12
7.Распеределительный колодец.
Устройство основания щебеночного                  10м3                      1,156

Устройство ж/б колодца                                       100м3                    0,1586

Установка стальных конструкций                          т                         0,3212

Монтаж лотков, решеток                                         т                        0,0968

Монтаж щита деревянного                                    100м2                   0,101

Антисептирование щита                                        100м2                   0,101

Огрунтовка оснований 

колодца битумом                                                    100м2                  0,4488

Боковая гидроизоляция битумом                          100м2                  0,4488
Дополнительные сведения.

Въезд на территорию ЗАТО г. Фокино ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992г. № 3297-1. Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Фокино в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от  11.07.1996г. возлагаются на Участника (Исполнителя работ).
Береговая техническая база в бухте Сысоева является радиационно-опасным объектом. Въезд на территорию предприятия согласовывается со службой безопасности предприятия.
Проектно-сметная документация на выполнение работ предмета конкурса находится по адресу: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Тихоокеанская 1.
 Начальник ОКС ДВЦ «ДальРАО»                                          А.С. Жуйков                               






