ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку доводчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка доводчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Доводчик Abloy DC240/320000 Rt  (или эквивалент)

	1. Доводчик предназначен для крупногабаритных, внутренних и наружных дверей с максимальным весом не менее 120 кг и максимальной шириной дверного полотна не менее 1400 мм;
2. Регулируемая сила закрывания категорий 2-6 в соответствии с европейским стандартом EN1154;
3. Должен иметь отдельно регулируемые начальную и конечную скорость закрывания двери;

4. Должен иметь возможность установки на дверную коробку или дверное полотно;

5. Должен быть в литом алюминиевом корпусе;

6. В комплект стандартного оборудования должен входить тормоз открывания (ВС);

7. Должна быть крышка из нержавеющей стали;

8. Рабочая температура: не менее -35۫С – +50۫С;
9. Размеры: не более, мм 306*69*63;

10. Стандартное время закрывания не более 5 сек. при температуре +20۫С;
11. Минимальное время закрывания не более 3 сек. при температуре -15۫С (только контрольная точка);

12. Максимальное время закрывания не более 25 сек. при температуре -15۫С (только контрольная точка)
	12 месяцев
	126
	шт

	2
	Тяговое устройство DC197/300000 Rt  (или эквивалент)
	Материалом изготовления должна быть нержавеющая сталь.
	12 месяцев
	126
	шт

	3
	Монтажная пластина DC106/300000 Rt (или эквивалент)
	Размеры: мм, 303*66*4 (±5%). Пластина для установки доводчика, указанного в п.1 таблицы (должна быть полностью совместима с доводчиком).
	12 месяцев
	126
	шт


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке.

  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 30 дней со дня подписания договора.
   9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________ 

                                                                                                                                                              подпись
      ФИО

Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов
