РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров для нужд Саратовского и Казанского отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3

Лот №1	3

1.	Сроки и график выполнения поставки товаров: .	3

2.	Место поставки товаров:.	3

3.	Основные технические характеристики контейнера:	3

4.	Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):	4

5.	Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):	4

6.	Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):	4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	5

Лот №2	5

1.	Сроки и график выполнения поставки товаров:	5

2.	Место поставки товаров:	5

3.	Основные параметры и характеристики контейнера:	5

4.	Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):	5

5.	Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):	6

6.	Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):	6

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Приобретение контейнеров для Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# Лот №1

- Сроки и график выполнения поставки товаров:  Дата начала поставки – с момента подписания договора, дата окончания поставки – не позднее 30 декабря 2011 г.

- Место поставки товаров: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от с. Докторовка.

- Основные технические характеристики контейнера:

Контейнер КРАД-3,0 (или эквивалент) предназначен для сбора, транспортирования и захоронения низкоактивных РАО.

Предотвращает рассеяние радиоактивных загрязнений при перевозке, промежуточном и долгосрочном хранении РАО, в нормальном эксплуатационном режиме и при его прогнозируемых нарушениях;

Обеспечивает выполнение нормативных требований в отношении внешнего облучения персонала и населения на всех этапах обращения с упакованными РАО.

Количество поставляемых контейнеров: 12 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем внутренний, м3 | 3,0 |
| 2 | Масса пустого контейнера, кг | 648,8+/-10 |
| 3 | Масса заполненного контейнера, кг, не более | 6000 |
| 4 | Габариты (Д × Ш × В), мм | 2620 × 1430 × 1080 |
| 5 | Толщина днища, мм | 5,0 |
| 6 | Толщина стенок корпуса, мм | 2,0 |
| 7 | Толщина крышки, мм | 4,0 |
| 8 | Максимальное количество ярусов при штабелировании | 6 |
| 9 | Назначенный срок эксплуатации, лет, не менее | 30 |

  - Контейнер должен состоять из следующих основных частей:

- корпус;

- крышка.

3.1.1. Корпус предназначен для размещения в нём РАО.

Корпус  представляет собой сварной каркас из труб прямоугольного и квадратного сечения. Боковая поверхность и дно каркаса обшиты листовой сталью.

На корпусе имеется посадочное место для установки крышки, 4 проушины  для проведения погрузки-разгрузки контейнера.

3.1.2. Крышка  предназначена для герметичного закрытия корпуса контейнера после загрузки в него РАО.

Герметизация крышки  обеспечивается прокладкой.

Конструкция контейнера позволяет осуществлять штабелирование КРАД-3,0 (или аналога) при хранении.

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудование для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на контейнеры, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

- Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Доставка и разгрузка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика, по адресу: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от с. Докторовка.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Приобретение контейнеров для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# Лот №2

- Сроки и график выполнения поставки товаров:

Дата начала поставки – с момента подписания договора, дата окончания поставки – не позднее 30 декабря 2011 г.

- Место поставки товаров:

Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт 21 км

- Основные параметры и характеристики контейнера:

Контейнер КРАД-1,36 (или эквивалент) предназначен для сбора, транспортирования и захоронения низкоактивных РАО.

Количество поставляемых контейнеров: 10 шт.

3.1.Контейнер должен состоять из следующих основных частей:

- корпус;

- крышка;

- фиксатор;

3.1.1. Корпус предназначен для размещения (отверждения) в нём РАО.

Он должен быть выполнен в форме восьмигранной призмы. На узких гранях призмы должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера и фиксаторы крышки с блокирующими штифтами. На боковой внутренней поверхности корпуса по периметру с углублением должна быть поверхность, образованная приваркой углового профиля, для укладки прокладки и крышки. Для обеспечения штабелирования контейнеров на дне корпуса должны быть направляющие, которые не должны опираться на выступающие элементы крышки и её фиксаторы.

3.1.2. Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы. Она устанавливается внутрь корпуса на поверхность, образованную приваркой углового профиля. После установки крышка закрепляется клиновидными фиксаторами, которые затем блокируются шплинтами.

    - Устройство строповых элементов должно обеспечивать возможность применения грузозахватных приспособлений эксплуатирующей организации.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вес, кг | 232 |
| 2 | Грузоподъемность, кг | до 3000 |
| 3 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1280 1280 900 |
| 4 | Внутренний объем, м | 1,36 |
| 5 | Площадь горизонтальной проекции, м2 | 1,55 |
| 6 | Толщина днища и стенок корпуса, мм | 4 |
| 7 | Толщина крышки, мм | 2,0 |
| 8 | Назначенный срок эксплуатации, лет, не менее | 50 |

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на контейнеры, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

- Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт 21 км.