Приложение 1  к ТЗ на выполнение НИОКР по теме:

«Отработка технологических процессов изготовления элементов дивертора и первой стенки»

Модуль № 8 первой стенки ИТЭР

Модуль № 14 первой стенки ИТЭР

Квалификационный полупрототип первой стенки ИТЭР

Центральная сборка дивертора ИТЭР

Перечень технологического оборудования

УЧАСТОК МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Оборудование – станки с числовым программным управлением (ЧПУ)

| 3-х координатный фрезерный станок Schaublin CNC 100 | Основные параметры: Перемещение по оси Х: 1020 мм Перемещение по оси Y: 540 мм Перемещение по оси Z: 540 мм Размер стола: 1120Х540 мм Нагрузка на стол (макс): 700 кг Точность позиционирования по всем координатным осям: +/- 0.005 мм Система ЧПУ: FANUC 0iMC Габариты станка: 2955Х2190Х2713мм |
| --- | --- |

| 3-х координатный фрезерный обрабатывающий центр Schaublin CNC 160 | Основные параметры: Перемещение по оси Х: 1600 мм Перемещение по оси Y: 700 мм Перемещение по оси Z: 635 мм Размер стола: 1700Х700 мм Нагрузка на стол (макс): 1500 кг Точность позиционирования по всем координатным осям: +/- 0.005 мм Система ЧПУ: FANUC 0iMC Габариты станка: 3898Х2581Х2888 мм |
| --- | --- |

| 5 координатный расточно-фрезерный обрабатывающий центр WHN 13 CNC | Основные параметры: Перемещение по оси Х: 3500 мм Перемещение по оси Y: 2500 мм Перемещение по оси Z: 1600 мм Размер стола: 1800Х2200 мм Нагрузка на стол (макс): 20000 кг Точность позиционирования по всем координатным осям: +/- 0.015 мм Система ЧПУ: Heidenhein 530 Головка фрезерная универсальная автоматическая (подача СОЖ поливом и сквозь шпиндель) Хвостовик (штревель) для зажима инструмента в количестве 40 штук Габариты станка: 3898Х2581Х2888 мм |
| --- | --- |

| Токарный станок Shun Chuan Machinery Ind CRL1660 | Основные параметры: Максимальный диаметр заготовки над станиной: 410 мм Расстояние между центрами: 1400 мм Частота вращения шпинделя: 25-3000 Диаметр отверстия шпинделя: 52,5 Диаметр пиноли задней бабки: 58 мм Ход пиноли: 140 мм Конус пиноли: MT 4 Максимальный обрабатываемый диаметр: 410 мм Стандартный обрабатываемый диаметр: 230 мм Мощность шпиндельного двигателя: 3,7 кВт Система ЧПУ: FANUC 0i Масса: 2150 кг Габариты станка: 2820Х790Х2230 мм |
| --- | --- |

| Сварочный инвертор ТИГ сварка FRONIUS TransTig 4000 | Основные параметры: Напряжение сети: ±15%, 50/60 Гц В 3 х 400 3 х 400 Диапазон сварочного тока: WIG А 3 - 400 3 - 500 Диапазон сварочного тока MMA А 10 - 400 10 - 500 Сварочный ток при (10мин/40°С) 45% ПВ А 400 500 Сварочный ток при (10мин/40°С) 100% ПВ A 310 350 Класс защиты IP23 IP23 Габариты: 625х290х475 Масса: 39,8 кг Рабочий режим: - 2-х тактный режим - 4-х тактный режим - импульсная сварка - точечная сварка |
| --- | --- |

| Ленточнопильный станок BOMAR Individual 510.330 GH | Основные параметры: Пусковой ток: 5,8 kVA Максимальная фаза 16A Мощность привода: 0,55/0,37 kW Ленточнопильное полотно: 4780Х32(34)Х1б1 мм Обороты привода: 20-90м./мин. Максимальный размер заготовки при резке под углом 90: 330мм Габаритные размеры: 2300Х850Х1710 мм Масса: 1038кг |
| --- | --- |

| Трубогибочный станок Zopf | Основные параметры: Посадочный диаметр колодки: 50 мм Высота гибочной колодки: 80 мм Максимальный радиус гибки: 120 мм Минимальный радиус гибки: 40 мм Направление гибки :28°/c |
| --- | --- |

СТЕНД ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

Стенд лазерной сварки предназначен для лазерной сварки элементов центральной сборки дивертора ИТЭР

| Лазерная ячейка | Основные параметры Размер рабочей зоны 480030003200мм Напряжение 480В Пневматика 6 атм 135 м3/час Максимальная потребляемая мощность 110 кВт Вес 7500кг Особенности Укомплектован иттербиевым волоконным лазером ЛС-15 мощностью 15кВт, роботом-манипулятором Motoman UP50 оснащенным головкой Precitec YW50 ZK Возможность сварки нержавеющей стали аустенитного класса толщиной до 15 мм без разделки кромок |
| --- | --- |
| ORBIMAT 165A Trans Tig 4000 Trans Tig 4000 Fronius ORBIMAT 165 Сварочные головки для орбитальной сварки ORBIWELD TP600 TP400 VK19 19 | Установка орбитальной сварки Состоит из: источника питания и сварочных головок ORBIMAT 165A (источник питания для орбитальной сварки) Основные параметры Габариты 510х360х220мм Общий вес 26кг Особенности Сварочный ток: 2-165А при напряжении >160В 2-110 при напряжении <160В Рабочий цикл 40%-165А; 100%-100А Напряжение питания 85-260В/50-60Гц Сварочные головки: ORBIWELD TP600 (Ø 70-170мм, ORBIWELD VK19 (Ø19мм), ORBIWELD TP400 (Ø30-170мм) ORBIWELD M45 (угловая). |

Trans Tig 4000 (сварочный аппарат аргонодуговой сварки)

Основные параметры

Напряжение сети 3х400В

Диапазон сварочного тока 3-400А

Напряжение холостого хода 86В

Рабочее напряжение 10-26В

Особенности

ПВ100% - 310А

ПВ60% - 365А

Диаметр электрода 1-4 мм

Мобильный

СТЕНД ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВАКУУМНОЙ ПАЙКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ

Оборудование – 4 современных вакуумных печи различного профиля с автоматическим управлением на базе PLC.

| Промышленная вакуумная печь широкого профиля “SCHMETZ E 210/1 H 60 x 100 x 60” | Основные параметры Размер рабочей зоны 6010060 см Тип нагревателя – резистивный, молибденовый Макс. температура 1350С Вакуум до 10-4 Па Особенности Функция форсированного охлаждения садки циркуляцией азота или инертного газа давлением до 10 бар (абс.) Возможность напуска или протока рабочего газа |
| --- | --- |
| Промышленная вакуумная печь широкого профиля “Т-М Super Series 12/24-14MD VIe” | Основные параметры Размер рабочей зоны 306030 см Тип нагревателя – резистивный, молибденовый Макс. температура 1400С Вакуум до 10-4 Па Особенности Функция форсированного охлаждения садки циркуляцией азота или инертного газа давлением до 2 бар (абс.) Возможность напуска или протока рабочего газа |
| Лабораторная высокотемпературная вакуумная печь “OXY-GON EC600” | Основные параметры Размер рабочей зоны 2550 см Тип нагревателя – резистивный, графитовый Макс. температура 2500С Вакуум до 10-4 Па Особенности Печь ретортного типа Возможность напуска или протока рабочего газа |
| Лабораторная индукционная вакуумная печь “VIF 25/100” | Основные параметры Размер рабочей зоны 6,310,7 см Тип нагревателя – индуктивный Макс. температура 1530С Вакуум до 10-4 Па Особенности Быстрый нагрев садки Сменные индукторы Форсированное охлаждение садки циркуляцией инертного газа давлением до 1,5 бар (абс.) |
| ПРОЦЕССЫ: - отжиг - отпуск - упрочнение - светлая закалка - высокотемпературная вакуумная пайка - искусственное старение - сложная многоступенчатая термообработка | Пайка элемента Международного термоядерного реактора ITER в печи “Т-М Super Series 12/24-14MD VIe” |

СТЕНД ОПЫТНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Стенд предназначен для изготовления различных деталей из токопроводящих материалов электроэрозионным способом.

По характеру работ стенд относится к единичному опытно-экспериментальному производству с технологическими процессами, предусматривающими выполнение работ по 7-8 классу точности (Rz 3.2-1.6).

Прошивной станок Sodick AQ35L

| Достижимая точность обработки | 2,5 мкм (стандартные технологии обработки Sodick) |
| --- | --- |
| Точность позиционирования | 2,0 мкм |
| Дискретность измерительных линеек Heidenhain по осям XYZ | 10 нанометров = 0,01 мкм |
| Дискретность подач XYZ | 0,1 мкм |
| Осевые перемещения X Y Z | 350 x 250 x 250 мм |
| Размеры рабочего стола | 600 x 400 мм (керамика FineXCera®) |
| Мин.~ макс. расстояние от стола до электрододержателя | 212 ~ 462 мм |
| Внутренние размеры ванны | 750 x 550 x 320 мм |
| Емкость рабочей ванны | 112 л |
| Мин.~ макс. уровень жидкости в ванне | 60 ~ 270 мм |
| Макс. вес заготовки | 550 кг |
| Макс. вес электрода | 50 кг (вес зависит от типа держателя) |
| Размеры станка (ШГВ) | 1540 x 2065 x 2602 мм |
| Вес станка | 3400 кг |

Проволочный вырезной станок Sodick AQ327L

- осевые перемещения по осям X, Y и Z – 370 мм, 270 мм и  250 мм, соответственно.

- внутренние размеры ванны 865 х 645мм.;

- максимальный вес заготовки 450 кг (при резании с погружением).

- максимальные размеры заготовки 570×420×240 мм.

- ход конусного стола по осям U и V - 120 и 120мм,

- максимальный угол конусного резания ± 30°/t = 80 мм // ± 25°/t = 100 мм.

Точность станка:

- точность обработки на детали ± 2,5 мкм,

- точность позиционирования ± 2,0 мкм.

- дискретность подач по осям XYUV = 0,1 мкм // Z = 1 мкм,.

- дискретность измерительных линейных шкал 0,01 мкм.

Проволочный вырезной станок Sodick AG600L

- осевые перемещения по осям X, Y и Z – 600 мм, 380 мм и  350 мм, соответственно.

- внутренние размеры ванны 1050 х 710 мм.;

- максимальный вес заготовки 800 кг (при резании с погружением).

- максимальные размеры заготовки 710×510×320 мм.

- ход конусного стола по осям U и V - 120 и 120мм,

- максимальный угол конусного резания ± 30°/t = 80 мм // ± 25°/t = 100 мм.

- точность обработки на детали ± 2,5 мкм,

Супердрель Sodick K1C

- осевые перемещения по осям X, Y и Z не менее – 200мм, 300мм и  300мм, соответственно.

- размеры рабочего стола 250 х 350 мм.

- максимальный вес заготовки 100 кг.,

Точность станка:

- дискретность подач по осям XYZ = 1 мкм.,

- дискретность измерительных линейных шкал 0,005 мм.

- точность позиционирования 0,03 мм.

- точность обработки на детали ± 2,5 мкм.