Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку контейнера

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Контейнер 40 тонн (40 фут) стандартный с двухстворчатой дверью оборудованной системой замков (в т.ч. противовзломных), изготовлен из профильного листа Ϭ=3 мм, с антикоррозионной обработкой; пол контейнера устелен стальными балками покрытыми сверху настилом из древесины. Количество – 3 шт. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Пригодность к использованию для хранения товарно-материальных ценностей. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типоразмер; 1А. Внешние размеры. Длина (мм); 12192. Ширина (мм); 2438. Высота (мм); 2438. Внутренние размеры. Длина (мм); 11988. Ширина (мм); 2330. Высота (мм); 2197. Дверной проём. Ширина (мм); 2286. Высота; 2134. Полезная нагрузка (кг); 26000. Объём (м3); 62,4. Материал; Профильный лист Ϭ=3 мм, с антикоррозионной обработкой. Поворотные механизмы двери; Кованые, оцинкованные. Система замков; Противовзломная. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _________________/ _____________. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |