Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: поставка геодезического и геологического

оборудования

Все ссылки на товарные знаки, марки производителей, технические условия встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Призма АР01АR в корпусе; - Крепление АР11 поворотное для 1-й призмы АР01; - Трегер К 369 с оптическим центриром ; - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.); - Веха 5541-20 фиберглассовая, 3.6 м., телескопическая ; - Веха 5520-30, 4.6 м., телескопическая; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м.; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12; - Аккумулятор GSR2700ISX, внутренний, Li-Ion; - Навигатор Garmin Oregon 600Т; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования (всего списка), подтверждающие его новизну: - Наличие паспорта или иного документа, подтверждающего год выпуска (для сложного оборудования); - Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Кода ОКП 443300 – Приборы и инструменты геодезические и маркшейдерские

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Призма АР01АR в корпусе: предназначена для измерения расстояний электронными тахеометрами. - Крепление АР11 поворотное для одной призмы АР01: предназначено для установки на веху или адаптер трегера. - Трегер К 369 с оптическим центриром: разработан для эксплуатации в условиях экстремальных температур, высокой влажности и сильной запылённости. Предназначен для установки геодезических приборов, может быть использован с любыми оптико-электронными приборами, в том числе с высокоточными. - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.): предназначен для установки призменных систем и GNSS приёмников на трегера. Имеет встроенный оптический центрир и цилиндрический уровень. - Веха 5541-20 фиберглассовая, 3.6 м., телескопическая: предназначена для установки отражательных систем или ГНСС приемников. - Веха 5520-30, 4.6 м., телескопическая: предназначена для установки отражательных систем или ГНСС приемников. - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м.: назначение - для передачи данных с тахеометров Sokkia на ПК. - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12: назначение - трассировка и идентификация подземных коммуникаций. Необходим для поиска трассы залегания кабелей или трубопроводов, в т.ч. в условиях сильных помех. - Аккумулятор GSR2700ISX: предназначен для двухчастотного gps приемника Sokkia gsr2700 isx (элемент питания). - Навигатор Garmin Oregon 600Т: необходим для определения точного местонахождения в системе координат, позволяет использовать различные типы топографических и карт. - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S: необходим для определения точного местонахождения в системе координат, фотокамера позволяет привязать снимки к координатам места.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования по ГОСТу 15150-69 к климатическому исполнению оборудования и к категории размещения оборудования при монтаже и эксплуатации: - Призма АР01АR в корпусе – ХЛ 1; - Крепление АР11 поворотное для 1-й призмы АР01 – ХЛ 1; - Трегер К 369 с оптическим центриром – ХЛ 1; - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.) – ХЛ 1; - Веха 5541-20 фиберглассовая, 3.6 м., телескопическая – ХЛ 1.; - Веха 5520-30, 4.6 м., телескопическая – ХЛ 1.; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м. – У 2; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – ХЛ 1; - Аккумулятор GSR2700ISX, внутренний, Li-Ion – ХЛ 1; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – ХЛ 1; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – ХЛ 1.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Призма АР01АR в корпусе – отсутствуют; - Крепление АР11 поворотное для 1-й призмы АР01 – отсутствуют; - Трегер К 369 с оптическим центриром – отсутствуют; - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.) – отсутствуют; - Веха 5541-20 – высота 3,6 м., вес 1,13 кг.; - Веха 5520-30 – высота 4,6 м..; - Кабель-адаптер – длина 1,8 м.; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – вес 2,5 кг., водонепроницаемость IPX7, стандарт защищенности IP54, регулирующие стандарты FCC-CFR47 (часть 15), СЕ. - Аккумулятор GSR2700ISX – вес 0,178 кг., размеры – 5,7х7х2,3 см.; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – размеры 6,1х11,4х3,3 см., вес – 210 гр., водонепроницаемость IPX7; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – размеры 6,1х16,0х3,6 см., вес – 260 гр., водонепроницаемость IPX7.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Призма АР01АR в корпусе – отсутствуют; - Крепление АР11 поворотное для 1-й призмы АР01 – отсутствуют; - Трегер К 369 с оптическим центриром – отсутствуют; - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.) – отсутствуют; - Веха 5541-20 – отсутствуют; - Веха 5520-30 – отсутствуют; - Кабель-адаптер – отсутствуют; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – тип и количество элементов питания генератора 6 шт. типа «С» (элемент 373), тип и количество элементов питания приемника 8 шт. типа АА, продолжительность работы генератора до 50 ч. (нормальный уровень мощности передачи), время работы приемника 30 ч., точность определения глубины залегания трассы ±5%; - Аккумулятор GSR2700ISX – Li-Ion , номинальное напряжение 11,1 В, ёмкость 2,6 А/ч.; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – тип батареи 2АА (NiMn либо литиевые), срок работы батареи – 16 ч., количество путевых точек – 4000, маршруты – 200, количество треков – 10000 точек, 200 треков, электронный компас – есть ( с компенсацией наклона, 3-х осевой); - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – тип батареи 2АА (NiMn либо литиевые), срок работы батареи – 20 ч., количество путевых точек – 2000, маршруты – 200, количество треков – 10000 точек, 200 треков, электронный компас – есть ( с компенсацией наклона, 3-х осевой).

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Для всего списка закупаемого оборудования: срок службы должен соответствовать заявленному производителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Призма АР01АR – постоянная призмы -30 мм / -40 мм (при снятой насадке AP01S); - Крепление АР11– установочная резьба 5/8 x 11; - Трегер К 369 с оптическим центриром – тип установки 3 pin, резьба станового винта 5/8", цена деления круглого уровня 8', диапазон деления подъемных винтов 10мм.; - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.) – отсутствуют; - Веха 5541-20 – отсутствуют; - Веха 5520-30 – отсутствуют; - Кабель-адаптер – отсутствуют; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – по ГОСТ 14254-96 стандарт защищенности IP54; - Аккумулятор GSR2700ISX – отсутствуют; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – пыленепроницаемость и водонепроницаемость (стандарт IPX7); - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – пыленепроницаемость и водонепроницаемость (стандарт IPX7).

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Призма АР01АR – отсутствуют; - Крепление АР11 – отсутствуют; - Трегер К 369 – отсутствуют; - Адаптер трегера АР41 – отсутствуют; - Веха 5541-20 – материал фибергласс, непроводящий ток; - Веха 5520-30 – отсутствуют; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м. – отсутствуют; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – отсутствуют; - Аккумулятор GSR2700ISX – отсутствуют; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – отсутствуют; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – отсутствуют.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- Призма АР01АR – отсутствуют; - Крепление АР11 – отсутствуют; - Трегер К 369 – рабочая температура -20° до +50° С; - Адаптер трегера АР41 – отсутствуют; - Веха 5541-20 – материал фибергласс, непроводящий ток; - Веха 5520-30 – отсутствуют; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м. – отсутствуют; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – рабочая температура -20° до +50° С, температура хранения -20° до +70° С; - Аккумулятор GSR2700ISX – рабочая температура -20° до +55° С; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – рабочая температура -15° до +50° С; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – рабочая температура -15° до +50° С.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Для всего списка закупаемого оборудования: требования в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- Призма АР01АR – отсутствуют; - Крепление АР11 – отсутствуют; - Трегер К 369 – отсутствуют; - Адаптер трегера АР41 – отсутствуют; - Веха 5541-20 – отсутствуют; - Веха 5520-30 – отсутствуют; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м. – отсутствуют; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – требования к техническим характеристикам – активные частоты 577Гц, 1 кГц, 8кГц, 33 кГц, 82 кГц, 133кГц; пассивные частоты 31,5 кГц(CATV), 15кГц~30 кГц(LF), режимы обнаружения трассы: направленный пик (Directional Peak),направленный нуль (Directional Null),одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak),индукционный пик (Induction Peak); - Аккумулятор GSR2700ISX – отсутствуют; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – отсутствуют; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Призма АР01АR – отсутствуют; - Крепление АР11 – отсутствуют; - Трегер К 369 – отсутствуют; - Адаптер трегера АР41 – отсутствуют; - Веха 5541-20 – отсутствуют; - Веха 5520-30 – отсутствуют; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м. – отсутствуют; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – комплектация: трассокабелеискатель, генератор 12 В, кабель прямого подключения (малый зажим), кабель прямого подключения (большой зажим), перезаряжаемая аккумуляторная батарея 2200RB, кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя, стержень заземления, индукционные клещи (размер 4,5''), кабель подключения индукционных клещей, сумка для переноски, инструкция по эксплуатации. - Аккумулятор GSR2700ISX – отсутствуют; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – комплектация: навигатор, крепление на карабине, USB кабель, инструкция; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – комплектация: навигатор, крепление на карабине, USB кабель, инструкция.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Для всего списка закупаемого оборудования: маркировка, разработанная производителем.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Для всего списка закупаемого оборудования: упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия климатических влияний, безопасную транспортировку. Оборудование поставляется в невскрытой упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Для всего списка закупаемого оборудования: - Поставщик проверяет оборудование перед поставкой; - Заказчик проверяет оборудование после получения.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Для всего списка закупаемого оборудования: - Заказчику передается документация, предусмотренная комплектацией оборудования; - На оборудование, которое должно проходить метрологическую поверку, передается свидетельство о поверке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Для всего списка закупаемого оборудования: - приемлемый вид транспорта для перевозки – автомобильный; - оборудование должно быть в упакованном виде, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды; - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Для всего списка закупаемого оборудования: требования в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Для всего списка закупаемого оборудования: - гарантийный срок – 1 год.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Для всего списка закупаемого оборудования: - требования к ремонтопригодности согласно ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для всего списка закупаемого оборудования: поставщик проводит необходимое обучение персонала по обслуживанию оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для всего списка закупаемого оборудования: требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для всего списка закупаемого оборудования: требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Для всего списка закупаемого оборудования: наличие сертификатов качества.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для всего списка закупаемого оборудования: требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Для всего списка закупаемого оборудования: требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Призма АР01АR в корпусе – 4 шт.; - Крепление АР11 поворотное для 1-й призмы АР01 – 4 шт.; - Трегер К 369 с оптическим центриром – 4 шт.; - Адаптер трегера АР41 с оптическим центриром и уровнем (60”/2 мм.) – 4 шт.; - Веха 5541-20 фиберглассовая, 3.6 м., телескопическая – 2 шт.; - Веха 5520-30, 4.6 м., телескопическая – 2 шт.; - Кабель-адаптер с USB на COM 1.8 м. – 2 шт.; - Трассокабелеискатель Dynatel 2550E-U12 – 1 компл.; - Аккумулятор GSR2700ISX, внутренний, Li-Ion – 4 шт.; - Навигатор Garmin Oregon 600Т – 2 шт.; - Навигатор Garmin GPSMAP 62 S – 5 шт. Срок поставки прописывается в договоре.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для всего списка закупаемого оборудования: вся предоставляемая документация и инструкции должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Для всего списка закупаемого оборудования: требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |