АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку 

средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Вибросейсмическое средство обнаружения с повышенной помехоустойчивостью Годограф-Универсал (в составе Блок электронный (БЭ) БАЖК.425118.004   или эквивалент

2. Элемент вибрационный чувствительный (ВЧЭ) 250 м БАЖК.468239.013 или эквивалент



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	·   


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	  Предназначено для охраны протяженных участков местности, периметров объектов, малоразмерных объектов (крановых узлов, резервуарных парков, трансформаторных подстанций и т. п.), въезда и выезда на объект охраны, подъезда и подхода к объекту охраны. 

  


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	 п. 1. Изделие «Годограф-Универсал» должен обеспечивать организацию одного или двух участков блокируемого рубежа с длиной каждого от 5м  для ВЧЭ (от 20м для СЧЭ) до 250м ( до 1000 м для сегментированного ВЧЭ).

 Питание 20...30 В  

Ток потребления в дежурном режиме:

-  при подключении  кабельных ЧЭ – не более 10 мА.,

-  при  подключении звеньев СЧЭ – не более (10  + 3,5х N)мА, где N-количество звеньев СЧЭ,

-  при подключении звеньев ВЧЭ – не более (10  + 3 х N)мА, где N-количество звеньев ВЧЭ,

Ток потребления по цепи подогрева (при температуре ниже –40оС) – не более 320мА. 

· Блок электронный должен иметь встроенную панель управления и индикации, позволяющую выбирать алгоритмы работы, задавать параметры обнаружения. Тип ЧЭ выбирается в зависимости от варианта использования изделия.
Возможность расположения на участке двух ВЧЭ: один по заграждению, другой в грунте вдоль заграждения или по козырьку.

Универсальность применения за счет подключения к блоку электронному различных типов чувствительных элементов.

    п. 2 . Элемент вибрационный чувствительный (ВЧЭ)  
предназначен для непрерывной круглосуточной работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С.

      Возможность адаптации под нестандартные типы заграждения и условия эксплуатации

      Возможность настройки изделия и передачи информации по интерфейсу RS-485.

      Удобство настройки с помощью встроенной в электронный блок панели управления.

      Высокая устойчивость к помехам за счет возможности комбинированной обработки

      Тип блокируемого заграждения (козырька) или участок местности):

· заграждения высотой от 2 до 3 м, выполненное из стальной сварной оцинкованной проволоки диаметром от 2,5 до 3,0 мм, например, заграждение из сетки ССЦП 250/50 ТУ 14-4-647-75.  

· Заграждении высотой от 2 до 3 м, выполненное из стальной сварной с полимерным покрытием проволоки диаметром от 3 до 5 мм  

·  ВЧЭ располагается на заграждении или в коробе, установленном на заграждении. 

· Козырек из объемной или плоской спирали  на основе армированной колючей ленты (спираль АКЛ) диаметром 500,600, 955 мм, установленный по верху железобеттонного заграждения или любой закрепленной конструкции. Высота козырька от  0,5 до 1,0 1,0. 

· ВЧЭ располагается на козырьке.

· Заграждение высотой от 2,0 до 2,5 м, выполннное из стандартных железобетонных плит толщиной не более 0,15 м и длиной не более 3 м);

· ВЧЭ располагается на заграждении.

· Блокируемая длина участка – не менее 250 м



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1. Изделие предназначено  для совместной работы с системой сбора и обработки информации (ССОИ), регистрирующей состояние выходных цепей блока электронного изделия и обеспечивающей подачу сигнала дистационного контроля (ДК) в виде прямоугольного импульса положительной полярности амплитудой от 20 до 30 В и длительностью не менее 0,45 с, а также обеспечивающей ток в цепи для подачи ДК не менее 5мА 

4.2.2. Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы при температуре окружающей среды от минус (не менее) 50ºС  до плюс (не менее) 50ºС и относительной влажности воздуха не менее 98% при температуре не менее 35ºС.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	П. 1-2. Изделие является устойчивым к воздействию помеховых факторов:

При длине ВЧЭ 250 м:

1. Движение:

· автотранспорта массой до 5 т на расстоянии от границ зоны обнаружения не менее 20 м при расположении  ВЧЭ на сетчатчатых заграждениях, козырьках и спирали АКЛ (вибрационный):

· автотранспорта массой до 10 т  на расстоянии от границ зоны обнаружения не менее 30 м.

2. Взлет и посадка самолета типа ТУ-154 на расстоянии от границ зоны обнаружения, не менее 300 м

3. Перемещение животного массой до 30 кг на расстоянии от границ зоны обнаружения  на любом расстоянии без касания заграждения.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	П. 1.  Возможность взаимодействия с ССОИ «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	     -

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	П. 1 . Электропитание осуществляется от двух источников постоянного тока напряжением от 20 до 30 В по двум независимым цепям: питания и подогрева. Если  не предполагается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды ниже 43ºС, допускается цепь подогрева не подключать.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	  Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Срок службы  изделия «Годограф-Универсал» не менее 8 лет . Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Изделие  Годограф-Универсал   БАЖК.425118.  или эквивалент -20 шт.

2. Элемент вибрационный чувствительный (ВЧЭ) 250 м БАЖК.468239.013  или эквивалент – 10  компл.
Поставка – не позднее 15  дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Однопозиционные радиолучевые средства обнаружения:
1. Коралл-СМ-У/1 или эквивалент
2. Коралл-СМ-У/2 или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	70 3240


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Изделия применяются в составе комплексов технических средств физической защиты (КТСФЗ) стационарных объектов и предназначены для создания рубежей малой протяженности на периметре или территории охраняемых объектов, а также для охраны помещений.

Изделия могут применяться на объектах использования атомной энергии. Относятся к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность и соответствуют классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения без- опасности атомных станций ОПБ-88/97", "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций").

Конструктивное исполнение изделий – пылебрызгозащищенное. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой изделия, соответствует коду IP 54 по ГОСТ 14254-96.

Изделие удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех в соответствии с ГОСТ Р 50009-2000 (ЭИ1, ЭК1) для технических средств (ТС), применяемых в промышленных зонах.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Изделие КОРАЛЛ-СМ-У/1 (или эквивалент) относится к радиоэлектронным средствам (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия, работает в разрешенном ГКРЧ диапазоне радиочастот от 9,2 до 9,6 ГГц. Эксплуатация изделия на территории РФ может осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя.

2. Изделие КОРАЛЛ-СМ-У/2 (или эквивалент) относится к радиоэлектронным средствам (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия. Его характеристики радиоизлучения (рабочая радиочастота от 24,00 до 24,25 ГГц) соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 г N 837. Эксплуатация изделия на территории РФ осуществляется без регистрации в территориальных органах «Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций». 

Изделия соответствует требованиям ГОСТ РВ 51638.0.2-2000 и обеспечивают безопасность природной среды при эксплуатации.

Уровень радиоизлучения изделий соответствует требованиям ГОСТ 12.1.006-84, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 и допускает круглосуточную работу обслуживающего персонала в зоне обнаружения.

Условия эксплуатации изделий:

– диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С;

– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С;

– скорость ветра до 15 м/с с порывами до 25 м/c;

– интенсивность дождя до 40 мм/ч;

– интенсивность снега в пересчете на воду до 10 мм/ч;

– конденсированные осадки в виде инея, росы;

– солнечное излучение при плотности потока, не более: 1) интегральной –1120 Вт/м²; 2) ультрафиолетового излучения – 68 Вт/м²;

– динамическое воздействие пыли (песка): 1) концентрация – (5±2) г/м³; 2) скорость воздуха не более 10 м/с.

– диапазон предельных температур окружающей среды от минус 65 до плюс 70.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	П. 1. "Коралл-СМ-У/1"(или эквивалент)
Рабочая радиочастота изделия – от 9,2 до 9,6 ГГц.

Габаритный размер (диаметр) ПРМ-ПРД изделия не более 156 мм.

Масса ПРМ-ПРД изделия – не более 2 кг.

П. 2.  "Коралл-СМ-У/2"(или эквивалент)
Рабочая радиочастота изделия – от 24,00 до 24,25 ГГц.

Габаритный размер (диаметр) ПРМ-ПРД изделия не более 156 мм.

Масса ПРМ-ПРД изделия – не более 2 кг.

В изделиях предусмотрено два варианта подключения к ССОИ: с помощью проводного шлейфа сигнализации и линии интерфейса RS-485 (если данная функция поддерживается ССОИ).

Изделия обеспечивают контроль и регулировку параметров по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом обмена РОФ.БАЖК.02146-01 с ПКУ БАЖК.468219.009 или ССОИ.

Изделия предназначены как для установки на металлических или асбестоцементных трубах диаметром от 76 до 160 мм, так и для установки на вертикальной поверхности (стене, ограждении). Для установки изделия используется комплект монтажных частей (КМЧ), входящий в комплект поставки изделия.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Изделие "Коралл-СМ-У/1" (или эквивалент) формирует на охраняемом рубеже объемную регулируемую по длине ЗО с параметрами: – номинальная длина от 5 до 25 м с предельным отклонением ±2 м (при максимальной длине 25 м); – ширина (в конце ЗО при максимальной длине) не более 8 м; – высота (в конце ЗО при максимальной длине) не менее 10 м. 

2. Изделие "Коралл-СМ-У/2" (или эквивалент) формирует на охраняемом рубеже объемную регулируемую по длине ЗО с параметрами: – номинальная длина от 5 до 60 м с предельным отклонением ±2 м (при максимальной длине 60 м); – ширина (в конце ЗО при максимальной длине) не более 5 м; – высота (в конце ЗО при максимальной длине) не менее 10 м.

3. Изделия обеспечивают возможность определения расстояния от ПРМ-ПРД до места пересечения ЗО нарушителем с точностью ±2 м и передачи этой информации на ПКУ по интерфейсу RS-485.

4. Изделия формирует сигнал "Тревога" при: – пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности со скоростью от 0,1 до 10,0 м/с в положениях "в рост", "согнувшись" с вероятностью обнаружения не менее 0,99 (при доверительной вероятности 0,9); – пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности в положениях "ползком", "перекатом" с вероятностью обнаружения не менее 0,95 (при доверительной вероятности 0,9); – поступлении сигнала "Дистанционный контроль" (далее по тексту ДК); – экранировании ПРМ-ПРД. 

5. Изделия формируют сигнал "Неисправность" непрерывно до устранения этой неисправности при: – пропадании напряжения питания; – вскрытии коробки распределительной (КР). 

6. Изделия устойчивы к воздействию следующих внешних по- меховых факторов различного происхождения: – пересечению ЗО мелкими животными массой до 5 кг и высотой до 0,25 м, передвигающимися по подстилающей поверхности через ЗО на расстоянии не менее 2 м от излучающей поверхности ПРМ-ПРД; – пролету птицы массой от 0,1 до 0,3 кг через ЗО на расстоянии не менее 2 м от излучающей поверхности ПРМ-ПРД; – движению человека (массой не менее 45 кг) или группы людей до трех человек: а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 5 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 2 м от границы ЗО; – движению автомобиля типа "Газель": а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 8 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 4 м от границы ЗО; – движению железнодорожного транспорта: а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 35 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 30 м от границы ЗО. 

7. Изделия сохраняют работоспособность и устойчивость при: – наличии растительности и неровностей почвы суммарной высотой до 0,3 м; – наличии снежного покрова высотой не более 0,5 м (без изменения высоты установки); – наличии крон деревьев (кустарника) на расстоянии не менее 10 м от оси ЗО; – выпадении осадков в виде дождя интенсивностью до 40 мм/ч; – выпадении осадков в виде снега с интенсивностью до 10 мм/ч в пересчете на воду; – наличии ЛЭП напряжением до 500 кВ: а) проходящей параллельно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от оси ЗО до нижнего провода ЛЭП; б) расположенной перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от нижнего провода ЛЭП до излучающей поверхности ПРМ-ПРД. 

8. Время готовности изделий после включения электропитания должно быть: а) не более 30 с при температуре от минус 40 до плюс 70°С; б) не боле 10 мин при температуре от минус 40 до минус 50 °С. 

9. Сигнал "Тревога" формируется в виде размыкания контактов реле в выходной цепи на время (3,6±0,4) с. 

10 Параметры выходной цепи сигнала "Тревога": – сопротивление выходной цепи при отсутствии сигнала “Тревога” и сигнала неисправности – не более 100 Ом, и не менее 200 кОм при формировании сигнала “Тревога” или сигнала неисправности. Выходная цепь рассчитана на прохождение через нее: – постоянного тока от 1 до 300 мА при напряжении от 0,5 до 60,0 В при активной нагрузке; – переменного тока до 200 мА при напряжении от 0,5 до 60,0 В при активной нагрузке. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Средняя наработка изделия на ложную тревогу – не менее 1500 ч при воздействии внешних помеховых факторов различного происхождения.

Изделие по всем входным и выходным цепям снабжено элементами грозозащиты, обеспечивающими его работоспособность в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания молнии). Элементы грозозащиты обеспечивают защиту от опасных напряжений, возникающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и наводок при грозе. Максимальные значения параметров наведенного напряжения следующие: – форма импульса (фронт/длительность на уровне 0,5) – 10/700 мкс; – период следования разрядов – не менее 1 мин; – амплитуда импульса – до 900 В. В местах с повышенной грозовой активностью, с большой вероятностью наводок от грозы, а также при воздушной прокладке соединительных с ССОИ проводов рекомендуется обеспечить проектным путем дополнительную грозозащиту цепей питания, сигнализационных и ДК. Устройство грозозащиты должно быть установлено в шкафу у места установки изделия и обеспечивать понижение амплитуды импульсных перенапряжений от грозовых разрядов на цепях питания, сигнализационных и ДК до 900 В или менее. Длительность импульсных перенапряжений на выходе устройства грозозащиты не должна превышать 700 мкс. Если длительность перенапряжений превышает 700 мкс, их ампли- туда не должна превышать 30 В. 

Средняя наработка на отказ составляет не менее 30000 ч.

Срок службы – не менее 10 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Возможность взаимодействия с СОУД «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %. В изделии предусмотрена защита, исключающая его выход из строя при изменении полярности напряжения питания. 

Примечание – При работе изделия при температуре от минус 40 до минус 50 °С напряжение питания должно быть от 20 до 30 В. 

Ток потребления изделия: а) не более 200 мА при температуре от минус 40 до плюс 70°С; б) не более 260 мА при температуре от минус 40 до минус 50 °С. 

Пусковой ток – не более 700 мА.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 П. 1- 4. Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Срок службы изделий «Коралл-СМ-У/1» (или эквивалент) и «Коралл-СМ-У/2» (или эквивалент)  не менее10 лет

Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П. 1 – 5  шт., 
п.2 – 5 шт. 
Поставка – не позднее 15  дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-К БАЖК.425142.056-01(или эквивалент)
2. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-С БАЖК.425142.056-02(или эквивалент)
3. Пульт контроля универсальный  ПКУ  БАЖК.468219.009(или эквивалент)
4.  Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-C БАЖК.425142.059-02(или эквивалент)
5. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-К БАЖК.425142.059-01(или эквивалент)
6. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-Т БАЖК.425142.059(или эквивалент)
7. Устройство сбора и обработки информации  ФОКУС-СМ-16  ИБПУ.425511.006(или эквивалент)
8.  Устройство сбора и обработки информации  ФОКУС-СМ-32  ИБПУ.425511.008(или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	·   


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	п.п.1-6. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения. Предназначено для защиты протяженных участков периметра (с заграждением и без него), а также верха заграждений; стен, окон и крыш зданий

п..п. 7-8 Изделия предназначен для контроля состояния  средств обнаружения (СО) с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами реле по 16 и 32 независимыми шлейфами сигнализации (ШС), дистанционного контроля работоспособности и обеспечения их электропитания.

 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 П.п. 1-6: Изделия «РЛД РЕДУТ-500» (или эквивалент) и «РЛД РЕДУТ-1/300И» (или эквивалент) относится к категории радиоэлектронных средств (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия. Эксплуатация изделия на территории РФ осуществляется без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя, а также без регистрации в территориальных органах «Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

П.п. 7-8 Изделия  предназначены для непрерывной круглосуточной работы в помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40ºС и относительной влажности воздуха 98% при  температуре плюс 25 ºС.

 .


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

п. 1.  Вариант изделия, предназначенный для установки на вертикальной поверхности (стене, заборе) на кронштейнах, входящих в комплект поставки.

п.2. Вариант изделия, предназначенный для установки на местности на специальных металлических стойках, входящих в комплект поставки 

   

	П.1 -2 

Рабочая частота 24 ГГц

Параметры зоны обнаружения при длине:

5 м     – ширина не более 0,3 м, высота не более 0,5 м;

50 м   – ширина не более 0,8 м, высота не более 1,2 м;

100 м – ширина не более 1,1 м, высота не более 1,65 м;

200 м – ширина не более 1,6 м, высота не более 2,4 м;

250 м – ширина не более 1,75 м, высота не более 2,55 м;

300 м – ширина не более 1,9 м, высота не более 3,0 м.
В комплект поставки изделия входят: передатчик, приемник, 2 коробки распределительные, комплект монтажных частей, соответствующий варианту поставки.



	п. 4. п.5 и п.6
Рабочая частота 13,7 ГГц.

Протяженность рубежа охраны от 5 до 300 м. 

Параметры зоны обнаружения при длине:

5 м     – ширина не более 0,35 м, высота не более 1,4 м 

50 м   – ширина не более 0,8 м, высота не более 1,7 м;

100 м – ширина не более 1,2 м, высота не более 2,0 м;

150 м – ширина не более 2,0 м, высота не более 2,3 м;

200 м – ширина не более 2,4 м, высота не более 2,4м;

300 м – ширина не более 3,0 м, высота не более 2,8 м;
В комплект поставки изделия входят: передатчик, приемник, 2 коробки распределительные, комплект монтажных частей, соответствующий варианту поставки.

Дистанционный контроль работоспособности. 

п. 3.  ПКУ предназначен для ввода в эксплуатацию изделий (настройки, выбора алгоритмов работы, задания порогов обнаружения, контроля работоспособности и др.) с использованием интерфейса RS-485, реализованного в изделиях РЛД РЕДУТ-500, РЛД РЕДУТ/1-300И, КОРАЛЛ-СМ-У/1 и др. 

п. 7.  и п.8..  Устройства сбора и обработки информации «Фокус-СМ-16» и  «Фокус-СМ-32» . Отображение состояний соответственно до 16 и до 32-х проводных шлейфов сигнализации (ШС) со световой и звуковой индикацией, автоматическим контролем на короткое замыкание и обрыв, программированием типа подключаемого СО и управлением подачей питания на СО. Длина одного ШС - до 5000 м. Дистанционный контроль работоспособности СО. Энергонезависимый (до 30 сут.), визуализируемый архив событий с привязкой по дате и времени и возможностью вывода на печатающее устройство, копирования на внешний носитель (Flesh-диск). Управление восемью внешними устройствами (ВУ) или 72 ВУ (при использовании 4-х Блоков управления внешними устройствами). Возможность управления 32-я электромеханическими запирающими устройствами типа «Корунд», «Рубеж-М», «Базальт», «Гоби-УЗ-М». Возможность обмена информацией с удаленной (до 5км) ПЭВМ по интерфейсу RS-485. Грозозащита по всем цепям.  Мощность потребления электроэнергии – не более 10 Вт.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Изделие «РЛД РЕДУТ-500» и «РЛД РЕДУТ-1/300И»

Диапазон рабочих температур, °С
- 50... + 65

Диапазон предельных температур, °С
- 65... + 70

2. ПКУ Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 °С.

3. «Фокус-СМ-16» «Фокус-СМ-32» Диапазон рабочих температур +5...+40оС

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Особенности РЛД Редут-500  и Редут-1/300И:

- Обнаружение нарушителя (человека), пересекающего охраняемый рубеж в группировках:

- "в рост", "согнувшись" (основной режим обнаружения);

- "в рост", "согнувшись", "на получетвереньках", "ползком", "перекатом" (полный режим обнаружения).

- Автоматическая адаптация к изменению подстилающей поверхности (сухо, сыро, изменение высоты травы или снежного покрова в заданных пределах).

- Регулировка ширины зоны обнаружения («нормальная/узкая»).

- Возможность дистанционной настройки, диагностики и обмена информацией с системой сбора и обработки информации по интерфейсу RS-485.

- Встроенная система защиты цепей от грозовых разрядов и наводок.

- Вандалостойкие металлические корпуса ПРД и ПРМ, устойчивые к преднамеренным электромагнитным воздействиям.

- Возможность отстройки от влияния посторонних источников радиоизлучения, путем изменения плоскости поляризации электромагнитного поля.

- Высокая вероятность обнаружения (0,99).

- Устойчивость к воздействию сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 500 кВ).
- Удобство настройки и диагностики с помощью пульта контроля универсального с панелью индикации.

- Наличие проводной синхронизации (в дополнение к синхронизации по лучу) позволяет эксплуатировать изделие в районах со сложной электромагнитной обстановкой.
- Отсутствие взаимного влияния при установке на параллельных участках за счет разных каналов модуляции (4 частотные литеры).

- Наличие кнопки вскрытия коробки распределительной.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Возможность взаимодействия с ССОИ «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	     -

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	· «РЛД Редут-500»  Напряжение питания 12…30 В. Ток потребления не более 30 мА 

· «РЛД-Редут-1/300» Напряжение питания 12…30 В. Ток потребления не более 30 мА (по цепи дополнительного подогрева – не более 140+мА)

· «Фокус-СМ-16» и «Фокус-СМ-32» Напряжение электропитания  11…30В.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Тара опломбирована ОТК предприятия-изготовителя пломбой.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 П. 1-6: Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С
 П. 7-8  Хранение в упакованном виде не менее 2 лет в при температуре от + 10 до  +35ºС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25ºС.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок   – не менее 18 мес.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-К   (или эквивалент) – 10 шт.
2. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-С   (или эквивалент) – 20 шт.
3. Пульт контроля универсальный  ПКУ  БАЖК.468219.009(или эквивалент) – 10 шт.
4. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-C (или эквивалент)– 10 шт  
5. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-К(или эквивалент)  - 5 шт.
6. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-Т (или эквивалент) - 5 шт. 
7. Устройство сбора и обработки информации  ФОКУС-СМ-16  (или эквивалент) - 3 шт.
8. Устройство сбора и обработки информации  ФОКУС-СМ-32  (или эквивалент)- 3 шт. 

Поставка – не позднее  15  дней после подписания договора.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2 . Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	п. 1  ЭМЗУ «РУБЕЖ-М» БАЖК.425722.005(или эквивалент)
п.2   ЭМЗУ «КОРУНД» БКЗИ25.41.000(или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	П.1. ЭМЗУ для установки с внутренней стороны охраняемой зоны  на двери и калитки толщиной от 20 до 100 мм.

П.2 ЭМЗУ для установки внутри помещений на деревянные и металлические двери коробчатого сечения толщиной от 40 до 100 мм.  


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Изделия должны соответствовать :

- классу безопасности 4 по НП-001-97 при категории качества  К4 по НП-026-04 («Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» ОПБ-88/97, «требования  к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций»;

- категорийной сейсмостойкости по III по НП-031-01 («Нормы проектирования атомных станций»).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные  параметры и размеры
П. 1 Вылет засова - не менее 25 мм. Перемещение засова – вручную при помощи ручек снаружи и изнутри помещения. Автоматическое блокирование засова при закрытии. Дистанционное разблокирование засова подачей однополярного напряжения 20…30В (при токе не более 0,05 А); аварийное разблокирование засова ключом. Ресурс срабатываний не менее 400 000. Устройство обеспечивает выдачу сигналов о состоянии ЭМЗУ «Открыто»/«Закрыто», «Заблокировано» /«Разблокировано» переключением контактов встроенных магнитоуправляемых переключателей. 

 Возможность использования в составе интегрированной системы охраны «ОРИОН» (НВП «Болид»)

Габаритные размеры, мм не более    175х125х53

П. 2  .  

Устройство в рабочем режиме обеспечивает дистационное блокирование-разблокироввние ригеля при помощи электрического управляющего сигнала, а аварийном режиме – при помощи ручки изнутри помещения или ключа снаружи помещения.  перемещение ригеля в разблокированном положении осуществляется вручную при помощи ручки изнутри или снаружи помещения. Вылет  ригеля – (25±1) мм. Прочность  засова на срез – не менее 4900 Н (500 кгс)/ Ресурс срабатываний не менее 600 000. Дистанционное блокирование-разблокирование ригеля: устройство снабжено датчиками контроля  положения ригеля  «Открыто» - «Закрыто» и блокирующего механизма «Заблокировано» - «Разблокировано», рассчитанными на коммутацию напряжения от 3 до 30 В постоянного тока значением от 1 до 30 мА. , Сопротивление обмотки электромагнита – от 320 до 380 Ом.  

Габаритные размеры:

- устройства – не более 143х173х94 мм;

- планки ответной – не более 31х173х94 мм.

Масса в упаковке – не более 6,5 кг  
Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, 

года выпуска, данных об изготовителе
Подраздел 4.3. Требование к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	П. 1  Диапазон рабочих температур  – 60 …+60 оС 

П. 2 Диапазон рабочих температур – 50 …+60 оС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	  Срок службы – не менее 10 лет.  Гарантийный срок для устройств – не менее 18 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с Техническими условиями  БАЖК.425722.005 ТУ 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с Техническими условиями  БАЖК.425722.005 ТУ 


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П. 1 - 50 шт.; п. 2 – 50 шт.  
Срок поставки не позднее 15 дней  после подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется, согласно.  Руководства по эксплуатации


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                               

