Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке КАМАЗа 43118-013-10.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.КАМАЗ 43118-013-10.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация КАМАЗа 43118-013-10 - 1 шт.

| Весовые параметры и нагрузки автомобиля КАМАЗ 43118-013-10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снаряженная масса а/м, кг |  |  |  |  | 10 400 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг |  |  |  |  | 5 700 |
| Грузоподъемность а/м, кг |  |  |  |  | 10 000 |
| Полная масса, кг |  |  |  |  | 20 700 |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг |  |  |  |  | 5 500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг |  |  |  |  | 15 150 |
| Полная масса прицепа, кг |  |  |  |  | 12 000 |
| Полная масса автопоезда, кг |  |  |  |  | 32 700 |
| Двигатель |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  | 740.30-260 (Евро-3) |
| тип |  |  |  |  | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |  |  |  |  | 180 (245) / 2 200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |  |  |  |  | 191 (260) / 2 200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |  |  |  |  | 1059 (108) / 1 300 - 1 500 |
| Расположение и число цилиндров |  |  |  |  | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л |  |  |  |  | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |  |  |  |  | 120 / 120 |
| Степень сжатия |  |  |  |  | 16,5 |
| Система питания |  |  |  |  |  |
| Вместимость топливного бака, л |  |  |  |  | 350 + 210 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  | 24 |  |
| Аккумуляторы, В/Ачас |  |  |  | 2 х 12 / 190 |  |
| Генератор, В/Вт |  |  |  | 28 / 2000 |  |
| Сцепление |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | фрикционное, сухое, двухдисковое |  |
| Привод |  |  |  | гидравлический с пневмоусилителем |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |
| Тип |  | механическая, десятиступенчатая |  |  |  |
| Управление |  | механическое, дистанционное |  |  |  |
| Передаточные числа на передачах |  | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 – 2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |  |  |  |
| Раздаточная коробка |  |  |  |  |  |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| Управление |  |  | пневматическое |  |  |
| Передаточные числа - первая передача (низшая) |  |  | 1,692 |  |  |
| Передаточные числа - вторая передача (высшая) |  |  | 0,917 |  |  |
| Главная передача |  |  |  |  |  |
| Передаточное отношение |  |  | 6,53 |  |  |
| Тормоза |  |  |  |  |  |
| Привод |  |  | пневматический |  |  |
| Диаметр барабана, мм |  |  | 400 |  |  |
| Ширина тормозных накладок, |  |  | 140 |  |  |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см |  |  | 6 300 |  |  |
| Колеса и шины |  |  |  |  |  |
| Тип колес |  |  | Дисковые |  |  |
| Тип шин |  |  | пневматические, камерные |  |  |
| Размер обода |  |  | 12,2-20,9 (310-533) |  |  |
| Размер шин |  |  | 425 / 85 R21 (1260 x 425-533P) |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | расположенная над двигателем, с высокой крышей |  |  |
| Исполнение |  |  | со спальным местом |  |  |
| Платформа |  |  |  |  |  |
| Платформа |  |  | бортовая, с металлическими откидными бортами, оборудована каркасом и тентом |  |  |
| Внутренние размеры, мм |  |  | 6 100 х 2 320 |  |  |
| Высота бортов, мм |  |  | 500 |  |  |
| Общие характеристики |  |  |  |  |  |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч |  |  | 90 |  |  |
| Угол преодол. подъема, не менее, % |  |  | 31 |  |  |
| Внешний габаритный радиус поворота, м |  |  | 11,5 |  |  |
| Примечание |  |  | характеристики автомобиля полной массой 20 700 кг |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| лебёдка с коробкой отбора мощности (КОМ) |  |  |  |  |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им автомобиль и оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленнымзаказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка автомобиля и оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить автомобиль и оборудование по следующему адресу:Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению автомобиля иоборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого автомобиля и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. автомобиль и оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобиля и оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на автомобиль и оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Автомобиль и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатируемыми, с годом выпуска  не ранее 2010г.