ПРОЕКТ

Договор № ___________________

| # г. Мурманск |  | # «_____» ____________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014, с одной стороны и, _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: «Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана AC 200-1 Terex Demag» (далее по тексту автокрана), находящемуся на территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» согласно Техническому заданию (Приложения № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.

  - Перечень выполняемых работ определен в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Исполнитель обязуется:

    - провести техническое обслуживание автокрана, в течение срока действия Договора, согласно Техническому заданию (Приложения № 1 к Договору) и Календарному плану (Приложение № 2 к Договору);

    - произвести техническое обслуживание только силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку;

    - соблюдать все правила и инструкции по технике безопасности и охране труда при выполнении работ по настоящему Договору.

    - заполнить, по результатам технического обслуживания, акт технического обслуживания автокрана, с перечнем выполненных работ) и предоставить ее для подписи Заказчику. Подписанный Заказчиком акт технического обслуживания является неотъемлемой частью акта выполненных работ.

  - Заказчик обязан:

    - подписать представленный акт приемки выполненных работ, оплатить счета, счета-фактуры, выставляемые Исполнителем в соответствии со статьей 3 Договора;

    - обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к месту проведения работ;

  - Стороны обязуются:

    - не раскрывать и не разглашать факты или коммерческую информацию, полученную в ходе выполнения Договора даже в случае его прекращения;

    - в период действия настоящего Договора обе стороны, в рамках договорных обязательств, стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для выполнения настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость всех порученных к исполнению работ по настоящему Договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к Договору) и составляет _____________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – __________ (_______________) рублей __ копеек.

  - Оплата выполненного этапа Работ, предусмотренного настоящим Договором, осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% оплаты выставленных счетов, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа работ, оформленного отчетными документами, согласно п.6.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и предоставлении счета-фактуры и счета на оплату выполненного этапа работ, при условии поступления целевых денежных средств от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Оплата выполненной работы производится в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к Договору).

  - В случае прибытия по вызову специалиста Исполнителя и не готовности Заказчика к проведению работ, последний возмещает Исполнителю все расходы, понесенные им в связи с командировкой специалиста.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию автокрана в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами. При этом: срок начала выполнения работ – 01 августа 2015 года, окончание – не позднее 15 декабря 2015 года. В отношении взаиморасчетов Договор действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - При завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности их к сдаче.

  - Исполнитель представляет для согласования Заказчику отчетные документы согласно п.6.2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору). Работы сдаются по акту, подписываемому обеими сторонами.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует надлежащие качество выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором. Гарантия на проведенные работы, поставляемые запасные части и материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

  - Если вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Договору автокран не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Рабочей конструкторской документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

  - Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

  - Исполнитель несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

  - При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Исполнителя об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Исполнителя для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Исполнителю либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

  - В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика в течение 24 часов, с момента получения извещения от Заказчика, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

  - Если замены и восстановления, выполненные Исполнителем в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных РКД параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Исполнителю замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Исполнителя данного Дефекта до восстановления соответствия параметров оборудования требованиям Договора.

  - Ответственность Исполнителя должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах подписанным Исполнителем и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

  - В случае если Исполнитель откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

  - Если Исполнитель в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Исполнителю штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

  - Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Исполнителя, не были устранены Исполнителем в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

  - После устранения Исполнителем Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

  - Исполнитель не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в Гарантийный срок.

- ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Ответственность Исполнителя:

    - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки в виде штрафа. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,1% стоимости Договора за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Заказчик оставляет за собой право удержания неустойки с предстоящих платежей.

    - В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Исполнителя, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Исполнитель за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

    - Исполнитель несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных правовыми нормативными актами, нормативными документами, отраслевыми руководящими документами, инструкциями по эксплуатации.

    - В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

    - Исполнитель обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Исполнитель письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

    - Исполнитель обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от Исполнителя Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Исполнитель вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

  - Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

  - Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

  - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

  - Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть при заключении, исполнении или расторжении настоящего Договора, были урегулированы путем взаимных консультаций.

  - В случае нарушения обязательств по настоящему Договору, стороны должны предъявить претензию, срок рассмотрения которой 30 (тридцать) дней со дня поступления на предприятие. В случае не достижения согласия стороны передают спор на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, которыми могут быть: стихийные бедствия, военные действия и другие события чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор), срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, но не более одного месяца, после чего стороны должны договориться о целесообразности продолжения действия настоящего Договора.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале действия указанных обстоятельств, но не позднее 10 дней с момента их начала. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами. Сторона, не уведомившая об указанных обстоятельствах другую сторону, лишается права ссылаться на указанные обстоятельствах другую сторону, лишается права ссылаться на указанные обстоятельства в дальнейшем.

  - Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы несет сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору.

  - Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, в случае, если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом, сторона, желающая расторгнуть Договор, извещает другую сторону за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора, и стороны проводят соответствующие взаиморасчеты в течение 10 дней от даты расторжения Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ______________ на адреса электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

  - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку достоверных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

  - Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частями. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор по собственной инициативе, письменно уведомляет другую сторону за один месяц до планируемой даты его расторжения.

  - Вся информация (кроме общедоступной), полученная сторонами друг о друге, в процессе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без согласования сторон.

  - Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Календарный план (Приложение № 2);

- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №3);

- Соглашение по охране труда (Приложение № 4);

- Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 5).

  - Ответственные представители по Договору:

- от Заказчика Хруленко Андрей Александрович тел.(8152) 48-84-65, e-mail: khrulenko_a@szcsevrao.aspol.ru;

- от Исполнителя _______________________________________

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Юридический адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» |  |
| Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100 тел./факс (815-2) 22-42-93, 21-05-01 е-mail: sevrao@aspol.ru |  |
| ИНН 4714004270 КПП 519043002 |  |
| Р/сч 405 028 102 410 200 000 65 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск БИК 044705615 к/сч 301 018 103 000 000 006 15 |  |
| ОКВЭД 90.00.2 ОКПО 64700686 ОКАТО 47401364000 ОГРН 1024701761534 ОКФС 12 ОКОПФ 90 ОКТМО 47701000 ОКОГУ 41005 |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |  |  |  |
|  | В.Н. Пантелеев |  |  |
| «_____» ____________ 2015 г. |  |  | «_____» ____________ 2015 г. |
| М.П. |  |  | М.П. |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «___» _________ 2015 г. |

| # СОГЛАСОВАНО |  | # УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
|  |  | # Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
|  |  | В.Н. Пантелеев |
| # «_____» ____________ 2015 г. |  | # «_____» ____________ 2015 г. |
| # М.П. |  | # М.П. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: 
«Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана 
AC 200-1 Terex Demag».

2015 г.

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана AC 200-1 Terex Demag».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 03.08.2015;

- окончание: не позднее 15.12.2015.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание автокрана AC 200-1 Terex Demag.

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются, на основании заявки Заказчика, в два этапа и включают в себя:

  - Перечень работ по этапу №1

    - Шасси автокрана

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить топливный фильтр сепаратор |
| 5 | заменить воздушный фильтр |
| Раздаточная коробка |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | Произвести визуальный контроль, проверить механизм переключения раздаточной коробки, проверить компрессорную установку |
| Мосты |  |
| 1 | проверить болты крепления моста на прочность посадки, подтяжка болтов |
| 2 | смазать управляемые мосты |
| 3 | заменить масло в приводах ступиц колес |
| 4 | заменить масло в приводных мостах |
| 5 | заменить смазку в подшипниках ступиц колес |
| 6 | смазать подшипник оси двухплечевого рычага цилиндра подвески |
| Рулевое управление |  |
| 2 | проверить осевой люфт подшипников рычагов поворотного кулака |
| Тормозная система и компрессорная установка |  |
| 1 | заменить фильтр пневмосистемы |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр-сапун |
| 2 | заменить гидравлический фильтр |
| Опоры |  |
| 3 | проверить износ и ровность опорных тарелок |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Крановая установка

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить воздушный фильтр |
| Поворотный механизм |  |
| 1 | проверить резьбовые соединения |
| Подъемные механизмы |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | смазать цилиндры оснастки подъемного механизма |
| Главная стрела |  |
| 2 | смазать узел фиксации и болтового крепления (ФБК) |
| 3 | проверить инициаторы и скользящие контакты узла ФБК |
| 5 | проверить барабан кабеля датчика длины стрелы |
| 7 | проверить роликоподшипники канатных роликов |
| Оснастка удлинения главной стрелы |  |
| 1 | смазать механизма ФБК в центре вращения |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр обратного потока |
| 2 | заменить фильтр -сапун |
| Топливная система |  |
| 1 | заменить фильтр топливной системы |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Срок проведения работ: 03.08.15 – 30.09.15.

  - Перечень работ по этапу №2

    - Шасси автокрана

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить топливный фильтр сепаратор |
| 5 | заменить воздушный фильтр |
| Раздаточная коробка |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | Произвести визуальный контроль, проверить механизм переключения раздаточной коробки, проверить компрессорную установку |
| Мосты |  |
| 1 | проверить болты крепления моста на прочность посадки, подтяжка болтов |
| 2 | смазать управляемые мосты |
| 3 | заменить масло в приводах ступиц колес |
| 4 | заменить масло в приводных мостах |
| 5 | заменить смазку в подшипниках ступиц колес |
| 6 | смазать подшипник оси двухплечевого рычага цилиндра подвески |
| Рулевое управление |  |
| 2 | проверить осевой люфт подшипников рычагов поворотного кулака |
| Тормозная система и компрессорная установка |  |
| 1 | заменить фильтр пневмосистемы |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр-сапун |
| 2 | заменить гидравлический фильтр |
| Опоры |  |
| 3 | проверить износ и ровность опорных тарелок |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Крановая установка

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить воздушный фильтр |
| Поворотный механизм |  |
| 1 | проверить резьбовые соединения |
| Подъемные механизмы |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | смазать цилиндры оснастки подъемного механизма |
| Главная стрела |  |
| 1 | смазать узел фиксации и болтового крепления (ФБК) |
| 2 | проверить инициаторы и скользящие контакты узла ФБК |
| 3 | проверить барабан кабеля датчика длины стрелы |
| 4 | проверить роликоподшипники канатных роликов |
| Оснастка удлинения главной стрелы |  |
| 1 | смазать механизма ФБК в центре вращения |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр обратного потока |
| 2 | заменить фильтр -сапун |
| Топливная система |  |
| 1 | заменить фильтр топливной системы |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Срок проведения работ 02.11.15 – 15.12.15.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов по каждому этапу, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с условиями изложенными в Договоре, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы по каждому этапу:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета).

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Исполнитель работ должен быть официальным дистрибьютором компании Terex Demag.

| Главный инженер |  | В.В. Еременко |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «___» _________ 2015 г. |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:
«Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана 
AC 200-1 Terex Demag».

| № этапа | Наименование этапа и его содержание | Срок исполнения |  | Результат работы | Стоимость, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
|  | Этап № 1 | 03.08.15 | не позднее 30.09.15 | - акт выполненных работ с актом технического обслуживания; - акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета); - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета). |  |
|  | - шасси автокрана |  |  |  |  |
|  | - крановая установка |  |  |  |  |
|  | Этап № 2 | 02.11.15 | не позднее 15.12.15 | - акт выполненных работ с актом технического обслуживания; - акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета); - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета). |  |
|  | - шасси автокрана |  |  |  |  |
|  | - крановая установка |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |  |  |  |
|  | В.Н. Пантелеев |  |  |
| «_____» ____________ 2015 г. |  |  | «_____» ____________ 2015 г. |
| М.П. |  |  | М.П. |

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «___» _________ 2015 г. |

# ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работ по теме:
«Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана AC 200-1 Terex Demag».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - директор Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014, от лица Исполнителя ________________ действующий на основании Устава удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по теме: «Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана AC 200-1 Terex Demag» в сумме: _______________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в сумме ______________ (______________) рублей ___ копеек.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Приложение:

- Расчет цены договора (локальная смета)

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |  |  |  |
|  | В.Н. Пантелеев |  |  |
| «_____» ____________ 2015 г. |  |  | «_____» ____________ 2015 г. |
| М.П. |  |  | М.П. |

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «____» __________ 2015 г. |

# СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел «Права и обязанности сторон. порядок выполнения работ» Договора № ________________ от «_____» ____________ 2015 года, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

- Исполнитель обязуется:

  - Соблюдать требования правил по охране труда, действующие в СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

  - Обеспечить безопасное проведение работ.

  - Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

  - Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском и графиком работ.

  - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов.

  - Обеспечить обучение персонала по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

  - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, лечебно-профилактическим питанием.

  - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

  - Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика для вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика.

  - Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции ГК «Росатом».

  - Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний в случае их выявления комиссией Заказчика и(или) Генеральной инспекции ГК «Росатом».

- Заказчик обязуется:

  - Определить границу участков работ и рабочих мест предоставляемых Исполнителю для производства работ.

  - Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Исполнителя на нем или вблизи его.

  - Обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Исполнителя.

  - Обеспечить своевременное включение (отключение) оборудования коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Исполнителем.

  - Представить необходимую техническую документацию для производства работ Исполнителем.

  - По графику, согласованному с Исполнителем, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя.

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются Договором № __________________ от «______» _____________ 2015 г.

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № ________________ от ____________ 2015 г.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |  |  |  |
|  | В.Н. Пантелеев |  |  |
| «_____» ____________ 2015 г. |  |  | «_____» ____________ 2015 г. |
| М.П. |  |  | М.П. |

|  | Приложение № 5 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _____________ |
|  | от «____» __________ 2015 г. |

# СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к государственной тайне.

  - Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной.

  - Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, коммерческая, организационная или иная, используемая в производственной деятельности информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования.

  - Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие непосредственного участия в работах по Договору.

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, регламентируемых нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

- УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

  - При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются:

- обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;

- не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации третьим лицам;

- не допускать копирования конфиденциальной информации;

- обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и согласных с выполнением указанных в настоящем соглашении требований;

- обеспечить защиту конфиденциальной информации в порядке, определенном решением Коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (бывшая Гостехкомиссия России) от 02.03.2001 № 7.2/02.03.01 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К-2002).

  - Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком.

  - Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

  - Передача Информации органу государственной власти не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления Информации. При этом передача органу государственной власти Информации должна осуществляться в соответствии с внутренними нормативными документами, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным уведомлением Передающей стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской Федерации.

  - В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________________ от «_____» __________ 2015 года, вступает в действие с момента подписания Сторонами Договора и действует в течение двух лет.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |  |  |  |
|  | В.Н. Пантелеев |  |  |
| «_____» ____________ 2015 г. |  |  | «_____» ____________ 2015 г. |
| М.П. |  |  | М.П. |