|  | ОАО «ППГХО» 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск info@ppgho.ru,www. priargunsky.armz.ru +7 (30245) 2-53-05 |
| --- | --- |

Техническое задание
на проектирование  технологической линии бетоносмесительного узла (БСУ) по производству  закладочной смеси производительностью
 150 м³/час

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ

Рабочий проект  современного автоматизированного бетоносмесительного узла  производительностью 150 м³/час по производству  закладочных смесей.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Рабочий проект БСУ с  одноступенчатой бетоносмесительной секцией, содержащей: комплект дозаторного оборудования, комплект расходных емкостей для компонентов, одна смесительная машина непрерывного действия.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Общие требования к проектированию  БСУ

- компоновочные и конструктивные решения должны предусматривать возможность периодической  переустановки БСУ к месту закладки (передвижные узловые модули);

- предусмотреть теплый отапливаемый контур (смесительного и дозаторного отделений);

- передвижными емкостями для воды общим объемом 200 м³;

- предусмотреть  для подготовки песчано-гравийной смеси (ПГС) в зимнее время   использование в цепочке подачи ПГС в приемный бункер измельчителя роторно-дискового РДИ-2/620.02В (или аналог).

3.2. Общие требования к технологическому оборудованию

3.2.1       Требования к накопительным емкостям материалов:

- предусмотреть наличие 2-х накопительных бункеров для инертных материалов с виброобрушением сводов для каждого бункера;

- каждый накопительный бункер оборудовать ленточным конвейером для подачи инертных материалов в дозаторное отделение;

- предусмотреть наличие 2-х накопительных силосов вяжущего материала  общим объемом 100 м3 с пневмообрушением сводов и фильтрами с пневмоочисткой для каждого силоса;

- предусмотреть наличие двух накопительных силосов пластификатора (золы) с общим объемом  100 м3 с пневмообрушением сводов и фильтрами с пневмоочисткой для каждого силоса;

- для каждого накопительного силоса предусмотреть  оборудование его  шнековым конвейером WAMGROUP Spa, Италия (или аналог),  для подачи вяжущего материала в дозаторное отделение.

3.2.2.   Требования к дозаторному отделению:

- установить по одному дозатору для инертных материалов, оборудованного   ленточным питателем с регулируемой скоростью подачи материала в смеситель;

- установить по одному дозатору для вяжущих материалов, оборудованного шнековым питателем с регулируемой скоростью подачи материала в смеситель;

- установить по одному дозатору для пластификатора (золы), оборудованного шнековым питателем с регулируемой скоростью подачи материала в смеситель;

- для подачи жидких компонентов смеси (вода и химические добавки) предусмотреть насосы с регулируемой скоростью подачи жидкости в смеситель и установить  расходомеры для точного определения скорости подачи жидкости.

3.2.3.    Требования к смесительному оборудованию:

- предусмотреть установку двухвального смесителя непрерывного действия серии МС "Colle" Spa, Италия (или аналог), производительностью 150 м³/час;

- предусмотреть аспирацию смесительного отделения (установка декомпрессора).

3.2.4.    Требования к отделению выдачи бетона:

- предусмотреть основную выгрузку из смесителя в технологический трубопровод и две линии  выгрузки в автобетоносмесители.

  - Общие требования к системе.

    - Требования к функциям, выполняемым Системой.

Комплекс средств Системы должен обеспечивать следующие основные функции:

•   автоматическое, непрерывное, дозирование компонентов закладочных смесей;

• автоматическое управление непрерывной загрузкой компонентов смеси в смесители;

•   непрерывную выгрузку готовой смеси из смесителей;

• индикацию на экране видеомонитора состояния всего исполнительного оборудования и текущих процессов.

Система должна иметь три режима работы:

- ручной режим, позволяющий оператору непосредственно (дистанционно) управлять исполнительным оборудованием;

- полуавтоматический режим, позволяющий оператору выдавать непрерывно закладочную смесь, на основе вручную подобранных потоков компонентов смеси;

- автоматический режим (авто режим), позволяющий оператору БСУ  вводить в Систему задания с определенным рецептом смеси, с последующим их автоматическим исполнением.

3.3.2. При вводе оператором задания Система должна сама рассчитывать заданные потоки компонентов смеси.

3.3.3.	Задания должны приниматься Системой в очередь и затем последовательно выполняться.

3.3.4.	В Системе должны быть предусмотрены возможности просмотра, корректировки и добавления новых рецептов.

3.3.5.	Объем рецептурного справочника - не менее 100 рецептов.

3.3.6.	Система должна обеспечивать:

1) учет расхода компонентов закладочной смеси нарастающим итогом;

2) учет количества произведенной продукции;

3) вывод на печать справок по расходу компонентов и по количеству произведенной продукции;

4) отображение состояния оборудования;

5) качественную динамическую оценку реологических характеристик готовой смеси в смесителях;

6)  расходомер жидкости;

7) контроль температуры воды в расходной емкости;

8) контроль давления в пневмомагистрали;

9) контроль работы двигателей;

10) контроль наличия материала в расходных емкостях воды и химдобавки (нижний уровень);

11) автономный контроль наличия материала в расходных бункерах цемента (два уровня, включая аварийный датчик верхнего уровня);

3.3.7. При всех нештатных ситуациях Система должна выдавать на экран соответствующие сообщения.

3.3.8. Если необходимо, Система должна корректно блокировать текущие процессы до устранения аварийной ситуации.

3.3.9. Оператор должен иметь возможность временно отключить контроль функционирования отдельных единиц исполнительного оборудования или блокировать работу самого оборудования.

  - Требования к технической реализации Системы.

3.4.1. Дозаторное отделение:

• предусмотреть подвеску всех дозаторов  на тензодатчиках;

• предусмотреть установку на затворах расходных бункеров и затворах дозаторов бесконтактных  индуктивных датчиков положения;

• предусмотреть установку датчиков уровня на расходные бункера цемента, золы и емкости жидкостей;

• предусмотреть обеспечение дозаторного оборудования заданной точностью, используя  алгоритм непрерывного дозирования.

3.4.2. Смесительное отделение:

• Предусмотреть установку  измерителя для контроля тока, потребляемого двигателем бетоносмесителя в процессе перемешивания смеси. Предусмотреть возможность автоматического отключения двигателей при перегрузке.

3.4.3. Электрооборудование:

• Предусмотреть прокладку  кабельных каналов, имеющих отношение к Системе, силовых и контрольных кабелей;

• предусмотреть установку силовых щитов для:

1) подвода электроэнергии;

2) питания двигателей бетоносмесителей;

3) вспомогательного оборудования;

• предусмотреть установку  пультов  для управления исполнительным оборудованием непосредственно из цеха, для ремонта и наладки оборудования;

• система электропитания должна обеспечивать подключение Системы к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В +/-10% и частотой 50 +/-1 Гц.

  - .    Состав и требования к конструктивному устройству Системы

3.5.1. Система должна состоять из следующих основных устройств:

• Стойка системная;

• Пульт оператора;

• Датчики и периферийные измерители.

3.5.2. В составе Системы должны использоваться следующие типы датчиков:

•	тензометрические датчики веса дозаторов;

•	индуктивные датчики контроля положения рабочих органов исполнительных     устройств;

•	датчики уровня;

•	датчики тока потребления электродвигателей;

•	датчик температуры воды в расходной емкости;

•	датчик давления пневмосети;

3.5.3. Технические средства Системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правилами устройства электроустановок».

3.5.4. Система должна иметь выключатели сетевого питания, световую сигнализацию включения сетевого питания, защиту в цепи питания автоматическими выключателями или плавкими предохранителями.

3.5.5. Требования к метрологическому обеспечению.

Система должна содержать средства,  методику поверки и тарирования своего весоизмерительного оборудования. Поверка должна проводиться путем взвешивания эталонных грузов, симметрично располагаемых на соответствующих дозаторах.

  - . Условия эксплуатации, требования к техническому обслуживанию и  ремонту:

Система должна быть рассчитана на работу в следующих климатических условиях (в отапливаемом контуре):

- Верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации + 40 град. С;

- Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации + 10 град. С;

- Верхнее значение относительной влажности при +25 град. С  -  95.

4. Требования к отапливаему контуру:

Отапливаемый контур должен соответствовать климатическим условиям Забайкальского края:

23

климат – резко континентальный, с холодной малоснежной зимой и теплым дождливым летом. Среднегодовая температура воздуха равна – 18 град. С . Средняя температура самого холодного месяца (января) -26,8 град. С , самого теплого (июля) +20,4 град. С. Абсолютный минимум температуры воздуха -53 град. С, абсолютный максимум +40 град. С. Продолжительность отопительного периода 223 суток, его средняя температура -13 град. С.Средняя температура в 13 часов самого жаркого месяца +24,3 град. С, самого холодного -23,6 град.  .Продолжительность морозного периода, в среднем, 121 день. Среднегодовая величина абсолютной влажности воздуха - 6,0 мб, её среднемесячные значения колеблются от 0,6 мб в январе - до 16,6 мб в июле. Среднегодовая относительная влажность 68%, её среднее значения в 13 часов самого холодного месяца 74%, в 13 часов самого жаркого месяца – 54%. Среднее многолетнее количество атмосферных осадков - 362мм, около 70% их приходится на VI-VIII месяцы. Образование устойчивого снежного покрова - в середине ноября, сход в середине апреля. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова на зиму 11-15см (11см - на открытом, 15 см - на защищенном участке). Вес снегового покрова на горизонтальной поверхности земли 50 кгс/м2 (СНиП 11-6-74). Толщина стенки гололеда – до 10мм (рекомендации местного ОКП Энергосетьпроекта). Преобладающее направление ветров в течение года: юго-западное, западное, южное и северо-западное. Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/сек, среднемесячные от 0,7 м/сек, до 7,5 м/сек (весной). Наибольшие скорости ветра повторяемостью 1 раз в 5 и 20 лет - соответственно 34 и 40 м/сек - что соответствует нормативной ветровой нагрузке в соответствии со СНиП 11-6-74 по величине скоростного напора ветра - 72 кгс/м2 для высоты 10м над поверхностью земли. Число дней с грозой в течение года, в среднем, равно 24, с градом - 1,2; с туманом - 22,4; с метелью – 5; с изморозью -6,4. Многолетней мерзлоты нет. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 4м. Сейсмичность района согласно СНиП 11-7-81 составляет 7 баллов.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно п. 3 настоящего Технического задания.

6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

90 календарных дней с момента подписания договора, согласно календарному графику.

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

1 экз. на бумажном носителе и в электронном виде.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Рабочий проект  предоставляется по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1 Предусмотреть в рабочем проекте комплектацию БСУ новым оборудованием, не позднее 2012 г. изготовления, изготовленного из не восстановленных деталей.

9.2.1 Предусмотреть в рабочем проекте комплектацию БСУ качественным  и соответствующим  требованиям оборудованием, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Предусмотреть в рабочем проекте комплектацию БСУ оборудованием, которое должно быть разрешено к установке и эксплуатации в  РФ, имеющим сертификат качества и  соответствие  ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ должен стать рабочий проект  надежной современной БСУ производительностью 150 м³/час с возможностью периодической переустановки к месту подачи закладки (передвижные узловые модули).

Инициатор закупки:

Заместитель директора по производству	         Б.А Просекин

Д.М. Щемелев

(830245) 3-52-29