«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по геологии

___________ Мартыненко В.Г.

«30» января  2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тематические работы:

«Выполнение комплекса аналитических работ по определению физико-механических свойств горных пород месторождения Березовое»

Наименование объекта: Месторождение Березовое. Улетовского района забайкальского края.

    - Целевое назначение работ: Определение физико-механических свойств образцов  горных пород по керну скважин.

    - Виды работ:

- гранулометрический состав;

- объемный вес, г/см3

- плотность твердой компоненты;

- плотность воздушно-сухого грунта;

- плотность скелета грунта;

- пористость, открытая пористость, коэффициент пористости;

- влажность;

-      полная влагоемкость;

-      степень водонасыщения;

- число пластичности;

- прочность на одноосное сжатие в естественном состоянии;

- прочность на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии;

- прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии;

- прочность на растяжение в водонасыщенном  и воздушно-сухом состоянии;

- прочность на растяжение в естественном  состоянии

- угол внутреннего трения;

- сцепление;

- скорость распространения продольных волн в воздушно-сухих и водонасыщенных образцах;

- скорость распространения поперечных волн  в воздушно-сухих и водонасыщенных образцах;

- коэффициент крепости по шкале Протодьяконова;

- модуль Юнга;

- коэффициент Пуассона;

- модуль общей деформации;

- модуль упругости4

- коэффициент размягчаемости;

- коэффициент анизотропии;

- степень выветрелости

- паспорт прочности.

- Планируемое количество проб для анализа:

- дисперсный грунт – 180 проб;

- скальный грунт – 220 проб.

Ответственность за представительность проб несёт Заказчик.

- Пробы поставляются Заказчиком партиями. Пробы каждой партии разделяются Исполнителем на заказы. Испытание проб осуществляется согласно заказам.

- Пробы поставляются в контейнерах и представляют собой лабораторные пробы, подготовленные для лабораторных испытаний. На каждой пробе нанесен полевой номер пробы. Внутри  находится стандартная этикетка. Ответственность за соответствие номеров проб в реестре,  и этикетках несет Заказчик.

- Партии проб сопровождаются реестром (списком) с указанием вида анализа.

- Размеры образцов соответствуют ГОСТ 25100 и ГОСТ 30416, диаметр керна 50-90 мм, общая длина одного образа  250 мм. Длина одной пробы 750-1000 мм.

- Остатки проб после испытаний хранятся на складе Исполнителя не более 90 дней. Об окончании срока хранения Исполнитель извещает Заказчика заранее. По истечения этого времени Заказчик даст Исполнителю инструкции по дальнейшему обращению с пробами (хранить, уничтожить, подготовить к отправке).

- Радиоактивность образцов не более 50 мкР/час (допустимой нормы НРБ).

- Основные требования к выполнению работ: Качество работ определяется требованиями действующих инструктивно-методических документов:

- «Методическим руководством по изучению инженерно-геологических условий рудных месторождений при разведке», рассмотренным и одобренным Департаментом геологии и использования недр МПР РФ (протокол №7 от 4 сентября 2000 г.).

- Методические рекомендации «Инженерно-геологические, гидрогеологические и геоэкологические исследования при разведке и эксплуатации рудных месторождений», рассмотренными и одобренными Управлением ресурсов подземных вод, геоэкологии и мониторинга геологической среды МПР РФ (протокол №5 от 12 апреля 2002 г.).

- СНиП 11-02-96,  СНиП 11-105-97.

- ГОСТ 25100-2011.

- ГОСТ 21153.3-85, ГОСТ  21153.8-88, ГОСТ 26450.0-85, ГОСТ 26450.1-85, ГОСТ 5180-84, ГОСТ 21153.7-75, ГОСТ 28985-91, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 5180-75, ГОСТ 12248-96, ГОСТ 21153.2-84, ГОСТ 21153.3-85, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ  28985-91;

- Ожидаемые результаты работ: Результаты работы будут использованы при составлении технико-экономических обоснований постоянных разведочных кондиций.

- Перечень документации, представляемой Заказчику:

Отчет:

- протоколы анализов в 2 экз. в бумажном и электронном виде;

- паспорта прочности в 2 экз. в бумажном и электронном виде;

  - заключение о методике и результатах исследований в 2 экз. в бумажном и электронном виде.

- Сроки выполнения работ:

начало – с  момента  получения Исполнителем первой партии проб от Заказчика;

окончание –   25 календарных дней от даты получения последней партии проб от

Заказчика.