	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.генерального директора  
по капитальному строительству                                                           
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                                                     ___________________  Е.В. Гордеев 
«____»_________________2012г.



	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 079-13/850
Магистральные инженерные сети от площадки 7А до площадки 6. 
I.
Предмет заказа: Прокладка магистральной трассы волоконно-оптического кабеля (ВОК). От площадки 7а (здание 753А) до площадки 6 (здание 363). 
II.
Наименование объекта: промплощадки 7А и 6. Прокладка магистральной трассы волоконно-оптического кабеля. Здание 753А – здание 363. Участок работ находится по адресу: Свердловская область, Городской округ «Город Лесной», в буфере (в границах) межплощадочной автодороги от промплощадки 7А до промплощадки 6.
III.
Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной. 

IV.
Краткая информация об объекте:  
Предусматривается строительство магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке зд.753А (пл.7А) – зд.363 (пл.6).
V.
Укрупненный состав выполняемых работ:

1)
Подготовительные работы:

-  валка деревьев;
-  корчёвка пней;

- разравнивание грунта с засыпкой подкорневых ям.
-  вывоз лесоматериалов.
2) Строительные работы:
-  разработка грунта экскаваторами;
-  разработка грунта вручную в траншеях;

-  разборка покрытий и оснований асфальтобетонных и щебёночных;

-  засыпка траншей и котлованов;

-  устройство трубопроводов;
-  установка ж/б колодца;
-  устройство переходов подземных методом прокола;

-  устройство асфальтобетонного покрытия.

3) Монтажные работы:

-  устройство постели для кабеля в траншеях;

-  прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее;

-  прокладка волоконно-оптических кабелей в трубопроводе по свободному каналу;
-  прокладка волоконно-оптических кабелей в трубах, лотках, коробах;
-  монтаж муфт проходных на кабеле волоконно-оптических кабелях;

-  измерение затухания проложенных волоконно-оптических кабелей;
-  установка коммутаторов ЛВС, медиаконвертеров, источника бесперебойного 
    питания ;
· установка комплекта телекоммуникационного шкафа.
Укрупненный перечень и объемы работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Общестроительные работы

	
	
	Вид работ, наименование расходуемых материалов
	Объёмы

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Прокладка магистральной трассы волоконно-оптического кабеля (ВОК). Площадки 7А и 6. Здание 753А – здание 363 

	1
	Подготовитель-ные работы:


	Вырубка леса, корчевка пней и т.д.
	м2
	2500

	2
	Строительные работы
	Рытье и засыпка траншеи под оптический кабель (ОК) в грунтах 3 гр. механизмами, L=5500 м (из них 10% вручную)
	м3
	4500

	
	
	Рытье и засыпка котлованов для муфты соединительной (5 шт.)
	м3
	2,5

	
	
	Рытье и засыпка траншеи под телефонную канализацию в грунтах 3-гр. 2-канальную Lобщ=40м (30% вручную)
	м3
	40

	
	
	Рытье и засыпка котлованов:

 -под колодец ККСу-3-10 (1 шт.);

 -под угловую вставку (1 шт.)
	м3
	15/12

	
	
	
	м3
	5/6

	
	
	Монтаж сборных ж/б колодцев 

ККСу-3-100
	шт.
	1

	
	
	Устройство кирпичной угловой вставки
	шт.
	1

	
	
	Монтаж кабельной канализации 2-канальной из П. труб Dнар.=110 мм L=3м
	к. км.
	0,09

	
	
	Ввод труб в колодец связи с герметизацией
	шт.
	4

	
	
	Пробивка отверстия периметром до 1м в колодце (здании)
	шт.
	3

	
	
	Закладка отверстий кирпичом
	м3
	1,5

	
	
	Вскрытие и восстановление а/б покрытия
	м2
	12/14

	
	
	Защита электрокабелей и кабелей связи швеллером №10 на пересечках
	м
	60

	
	
	Установка указателей кабельной трассы
	шт.
	90

	
	
	Защита кабеля при подъеме из земли на стену стальной трубой
	м.
	5

	
	
	Установка кабельных консолей ККЧ-2
	шт.
	10

	
	
	Подсыпка щебня под дорогой
	м3
	120

	
	
	Подсыпка песка
	м3
	350

	
	
	Выполнить переход через а/д методом прокола длиной до 20м
	шт.
	2

	3
	Монтажные работы
	Прокладка оптического кабеля (16 волокон) ОКБс-0,22-16 5-ю строительными длинами, из них:

 -в кабельной канализации по свободному каналу;

 -в готовой траншее;

 -по зданию на лотках ПВХ в трубке D=25мм;

 -в трубе.
	м.
	50

	
	
	
	м.
	5750

	
	
	
	м.
	50

	
	
	
	м.
	150

	
	
	Монтаж муфты проходной на кабеле (16 волокон) с измерениями в котловане
	шт.
	5

	
	
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ОКБс с числом волокон 16 (строительная длина)
	кабель
	6

	
	
	Измерения на смонтированном участке 16-ти волоконного ОК в двух направлениях (на 2 длинах волн)
	участок
	4

	
	
	Ввод кабеля (16 волокон) в здание с герметизацией и разделкой на оптических панелях
	ввод
	1

	
	
	Монтаж устройства стыковки стационарного и линейного кабелей (УССЛК): установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на ВОК с числом волокон 16
	УССЛК
	2

	
	
	Прокладка кабеля ВВГ 1*4 мм2 (заземление брони ОК) по существующим металлоконструкциям
	м.
	30

	
	
	Установка коммутаторов ЛВС, медиаконвертеров, источника бесперебойного питания
	шт.
	6

	
	
	установка комплекта телекоммуника-ционного шкафа.
	к-т
	1


Полный перечень и стоимость строительно-монтажных работ указаны в локальном сметном расчете 0503.6,7А.0000-СМ.ЛС инв.№ 311-2525.

VI.  Общие требования.

Строительство (реконструкция) объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ.

До начала СМР исполнитель обязан:

1. Разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком.

2. Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом.

3. Пофамильный список бригад направить заказчику для утверждения (разработки плана режимных мероприятий), с обязательным указанием форм допуска.
4. Завести на объекте общий и специальный журнал для учета выполненных работ и указания  замечаний и их исполнения. 

5. Провести входной контроль материалов и оборудования, предназначенных для монтажа на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения».
До начала СМР заказчик обязуется:

1. Подготовить и передать исполнителю письменное разрешение на выполнение СМР.
2. Провести с работниками исполнителя инструктажи по мерам безопасности и пожарной безопасности действующими на объекте.

3. Совместно с исполнителем оформить акт-допуск и наряды допуска на работы.
VII. Общие указания:

1. В данном техническом задании указаны основные объемы работ, полный перечень работ приведен в локальном сметном расчете.

2. При проведении работ неукоснительно соблюдать санитарные, строительные, противопожарные нормы и правила.

3. До начала выполнения монтажных работ предоставить Заказчику все паспорта и сертификаты на материалы, оборудование и комплектующие, применяемые при производстве работ.

4. На момент заключения договора предоставить Заказчику для утверждения график производства работ.

VIII. Особые условия:

1. Наличие у Подрядчика Свидетельства СРО на выполнение работ указанных в данном техническом задании (прикладывается при заключении договора).

2. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и наличие аттестованных специалистов предприятия прошедших оформление в ФСБ РФ по форме №3. 

3. 
Земляные работы проводить только при наличии «Разрешения на проведения земляных работ», оформленного в установленном порядке. При проведении земляных работ вблизи, каких либо коммуникаций, работы производить только в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

4. Представителям строительно-монтажной организации запрещается вступать в разговоры с часовыми несущими службу по охране объекта, принимать-передавать предметы и т.п.
5. Подрядная организация обязана выполнить очистку трассы  от порубочных остатков, кустарника, мелколесья и сжечь их до начала огнеопасного периода, предварительно разработав  противопожарные мероприятия   (согласовать с СУ ФПС № 6).

6.
Представителям строительно-монтажной организации запрещается разглашать сведения касающиеся организации охраны объекта, ставшие им известными в ходе проведения строительно-монтажных работ.

7. Наличие у Подрядчика опыта производства работ по монтажу волоконно-оптических линий связи и телефонной канализации.
Приложения:

Комплект проектно-сметной документации в составе:

- проект 0503.6,7А.0000-СС инв.№ 311-121/ДСП;

- локальный сметный расчет 0503.6,7А.0000-СМ.ЛС инв.№ 311-2525;
- спецификация оборудования, изделий и материалов 0503.6,7А.0000-СС.С инв.№ 311-

  763.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УИТиС







     В.Н. Чернышов
Исп. А.А.Рак ( 30-05 
PAGE  
4

