ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку зажимов профильных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка зажимов профильных  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Зажим профильный

	Изделие должно представлять собой разъемную конструкцию, состоящую из двух накладок, профильного вкладыша и крепежа (Приложение 1). Изделие применяют для получения жестких петель на концах тросов. Основной размер Изделия должен соответствовать диаметру предназначенного для него троса (для данного Изделия – стальной канат 25 мм.).

Изделие должно состоять из: 

накладка (Приложение 2) – 2 шт., 

профильный вкладыш (Приложение 3) – 1 шт., 

болт М20—6gх110.109.40Х.0418 ГОСТ 7805-70 – 4шт., 

гайка М20-7Н.10.40Хю0418 ГОСТ 5915-70 – 4шт., 

шайба 20Т 65Г 0418 ГОСТ 6402-70 – 4шт

Особые требования

1. Материал для всех деталей должен быть: 40Х13

2. Должен быть ультразвуковой контроль заготовок входящих в Изделие деталей – 100%

3. Должно быть покрытие входящих в Изделие деталей – М30.Нт15.Х.б
4. Должно быть испытание готовых Изделий – 100%. Методика испытаний: на тросе Ф25 мм и длиной 1 м установить Изделие на расстоянии 200 мм от петли (сгиба каната); зафиксировать гайки с усилием затяжки не менее 156 Нм; приложить к канату усилие не менее 325 000 Н/мм2 , убедиться в надежности фиксации каната Изделием (допускается смещение изделия по канату не более 4,5 мм).

5. Покупатель проводит выборочный контроль (не менее 25% партии), при наличии замечаний производится возврат всей партии.
	не менее

12 месяцев 
	800
	шт.


          3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 90  дней с даты фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки, сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения с обеспечением защиты от внешних воздействий.

        6. Место поставки продукции:
РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты, паспорта на русском языке. 
       7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Поставка производится партиями:

1) 160 шт. до 31.01.2015г.
2) 160 шт. до 28.02.2015г.

3) 160 шт. до 31.03.2015г.
4) 160 шт. до 30.04.2015г.
5) 160 шт. до 31.05.2015г.

      8. Дополнительные условия:
Наличие сертификата качества и сертификата об испытаниях (ультразвуковых и испытаний готовых изделий). Обязательно наличие на предприятии системы менеджмента качества сертифицированной по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) (или эквивалент) со сроком сертификации не менее 5 лет.
Начальник подразделения                                                                            ______________________      А.Б. Крылов
                                                                                                                                                                               подпись                                         ФИО                                                                                            

Исполнитель                                                                                                    ________________________ Н.В. Королев
                                                                                                                                                                                        подпись                                         ФИО                                                                                                    
