Приложение № 1 

к извещению о проведении запроса ценовых котировок 

Раздел 3. Техническое задание

3.1. Предмет запроса ценовых котировок в электронной форме:

Поставка «Электротермической печи для спекания фторопластовых изделий» 2011 года выпуска в Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова».
3.2. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать следующим требованиям:

Поставляемая печь должна соответствовать ГОСТам и ТУ и данным, приведённым в таблице:
	№

п/п
	Наименование/Параметр
	Значение параметра

	1
	Габариты внутренней камеры печи, мм
	1000(1000(1000

	2
	Материал внутренней камеры печи
	нержавеющая сталь

	3
	Максимальная рабочая температура, ОС, не менее
	500

	4
	Погрешность поддержания температуры, ОС, не хуже
	2

	5
	Однородность температурного поля в внутренней камере печи, ОС, не хуже
	5

	6
	Скорость нагрева, ОС, интервал
	0,1(4

	7
	Максимальная загрузка фторопластовыми заготовками, кг, не менее
	300

	8
	Напряжение питания, В
	380


3.3. Особенности электротермической печи для спекания фторопластовых изделий
В конструкции печи предусмотреть наличие смотровых окон в дверях
Внутренняя камера печи должна иметь технологическую вентиляцию с установленным шибером, подсветку и вращающийся нижний под.

Шкаф управления должен быть снабжен приборами контроля, записи и регулирования температуры по заданной программе.

3.3. Срок поставки печи – 12-14 недель с момента перечисления авансового платежа.
