Приложение № 3

к договору №___________

от «__»__________2015г.

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: труба к печи ВГТП-8

г. Краснокаменск

Технического задания

на поставку трубы к печи ВГТП-8

для Гидрометаллургического завода ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

труба (реторта) к печи ВГТП-8. Приобретается для цеха 2 ГМЗ взамен изношенной с исполнением печи ВГТП-8 по расположению привода И22030.13.00.000, «или эквивалент» с обязательным согласованием с Заказчиком в установленном порядке эквивалентного товара с предоставлением для рассмотрения технических параметров эквивалента в ходе проведения торгов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2013-2014 года изготовления, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Поставщик гарантирует предоставление в преддоговорной период для согласования с Заказчиком чертёжной документации завода производителя предлагаемого к поставке товара.

Подраздел 1.4 Код ОКП

313290

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Труба (реторта) предназначена для прокалки продукции на завершающем этапе производства. Сырьё на входе – кристаллическое (температурой 30°С, влажность 6-10 %), готовая продукция-порошкообразная.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемое им оборудование по исполнению относится к ХЛ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические характеристики: № п/п; Наименование параметра; труба (реторта) к печи ВГТП-8 с исполнение привода печи И22030.13.00.000; эквивалент. 1; Частота вращения трубы, об./мин.; От 1 до 4; Не более 4. 2; Температура нагрева рабочего пространства печи, °С; Не более 870-900; Учитывается при предоставлении аналога. 2.1; Зона I, °С; 750-775. Зона II, °С; 800-825. Зона Ш, °С; 850-870. 3; Расход воздуха, подаваемого в трубу печи, м³/ч; Не более 100; Учитывается при предоставлении аналога. 4; Диаметр трубы печи внутренний, мм; 400; Не менее 400. 5; Толщина стенок, мм; Не менее 14. 6; Шаг внутренних витков трубы, мм; 150; Согласно тех.документации производителя (согласовывается с заказчиком). 7; Направление вращения трубы; Против часовой стрелки со стороны привода. 8; Режим работы; непрерывный; Учитывается при предоставлении аналога. 9; Расположение пазов в витках; В шахматном порядке. 10; Количество царг; 3; Не менее 3. 11; Производительность при влажности 10-12 %, кг/в час; 250-300; Не менее 250. Поставщик гарантирует заказчику, что поставляемый товар совместим с печью ВГТП-8 с исполнением печи по расположению привода И22030.13.00.000.

Подраздел 4.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В связи с технологическими особенностями производства (раздел 2) конструкция должна предусматривать не менее 3 царг (загрузочная, разгрузочная, средняя) соединённых сварными швами, произведёнными согласно аттестованной НАКС технологии аргонно-дуговой сварки, с проведением термической обработки и прохождением визуально-измерительного контроля, стилоскопирования и капиллярного контроля сварных швов. С целью исключения продольных трещин при эксплуатации трубы, расположение пазов в витках должно быть произведено в шахматном порядке. Изготовление трубы должно быть произведено методом литья из сплава 6Х15Н34 (с предоставлением заключения по контролю химического состава выданного аттестованной лабораторией неразрушающего контроля) без механической обработки по наружному диаметру.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Поставляемый товар должен иметь хорошо различимую маркировку в месте, указанном в рабочих чертежах, которая должна содержать: – товарный знак изготовителя и/или его наименование; – заводской номер изделия; – дату изготовления; Маркировка должна быть выполнена способами, обеспечивающими ее качество и четкость. Объем маркировки, способ выполнения, места расположения и размеры знаков маркировки должны быть установлены в рабочих чертежах. Маркировка должна производиться с учётом требований ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. Упаковка и антикоррозийная защита должна обеспечивать его сохранность от механических повреждений, деформаций, загрязнения и воздействий факторов внешней среды в упакованном состоянии. Внутренняя полость должна быть очищена от посторонних предметов. С целью защиты от загрязнений все отверстия должны быть закрыты заглушками (загрузочное, разгрузочное с торцов реторты). Изделия должны быть законсервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 -78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий». Примечание - по предварительному согласованию с Заказчиком, допускаются другие варианты тары, упаковки и защиты, обеспечивающие сохраняемость продукции в пределах гарантийного срока хранения. Документы согласно подраздела 5.2 данного ТЗ и упаковочный лист должны быть вложены во влагонепроницаемый пакет в соответствии с требованиями ГОСТ 356-80.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с Договором поставки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Предоставляемая документация: Сертификат качества (включающий химический состав составных частей трубы); Технический паспорт на трубу к печи ВГТП-8 включающий заключения по контролю хим. состава, визуально-измерительному контролю, стилоскопированию и капиллярному контролю сварных швов и т.д.; Руководство по эксплуатации трубы к печи ВГТП-8; Чертеж на трубу к печи ВГТП-8. Документация предоставляется с учётом требований п. 4.2 Результаты освидетельствований, наличие регистрации изделия и разрешения к применению могут быть отражены в паспорте изделия или документация может быть предоставлена в форме формуляра согласно ГОСТ 2.601-95

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Поставщик гарантирует Заказчику обеспечить сохранность качества поставляемого товара во время транспортировки, защиту от механических повреждений, деформации, загрязнения и коррозийного воздействия факторов внешней среды. При транспортировании изделие должно быть закреплено, его положение на транспортном средстве должно соответствовать рабочему положению. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов – 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – «Среднее» по ГОСТ 23170-78.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В период хранения исключить возможность повреждения товара и с учетом требований п.4.4 настоящего ТЗ, и воздействий факторов внешней среды в упакованном состоянии. Условия хранения изделия, в части воздействия климатических факторов – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок службы устанавливается в документации завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик обязуется произвести замену поставляемого товара в случае выявленных внешних и внутренних дефектов согласно Договора поставки с момента получения Акта – рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик в полном объеме.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования по обслуживанию не определены

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не определены

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2013-2014 года изготовления в соответствии с требованиями данного Т.З. Продукция должна быть изготовлена по чертежам завода производителя согласованным с Заказчиком в установленном порядке в преддоговорной период. Поставщик обязуется произвести необходимые испытания в соответствии с п.4.2 с предоставить подтверждающую документацию согласно п.5.1

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка продукции осуществляется в количестве и сроки установленные в Договоре поставки. Возможность досрочной поставки оговаривается сторонами в ходе заключения Договора (в преддоговорной период) в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно п. 5.2 Чертёжная документация должна строго соответствовать марке поставляемого изделия.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ВГТП-8 | Вращающаяся горизонтальная трубчатая печь |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эскиз труба печи ВГТП-8 | 8 |