11

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора на оказание услуг по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для модернизации и подготовки к выводу из эксплуатации хранилища жидких радиоактивных отходов 
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Озёрск
2015г.

Техническое задание 
Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий для модернизации и подготовки к выводу из эксплуатации хранилища жидких радиоактивных отходов АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем
Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.5 Дополнительные материалы
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Подраздел 8.1 Требования к форме предоставляемой информации

Подраздел 8.2 Порядок приёмки инженерных изысканий
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для модернизации и подготовки к выводу из эксплуатации хранилища жидких радиоактивных отходов АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Получение материалов о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения для разработки проектной документации. Получение оперативной информации о гидрометеорологических параметрах, оказывающих влияние на безопасность строительных работ и нарушающих нормальный режим работы, а также мониторинг за опасными процессами. Анализ параметров существующих программ мониторинга на предприятии за компонентами природной среды, развитием и динамикой природных процессов.
Материалы изысканий должны обеспечивать:
-  изучение гидрометеорологического и аэрологического режимов района изысканий;

-  определение возможности проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, прогноз их воздействия на объекты и разработку при необходимости общих рекомендаций по проектированию сооружений инженерной защиты;

-  оценку изменений в гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях территории, связанных со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений и их сопоставление с данным ранее прогнозом;

-  определение расчётных гидрометеорологических характеристик для разработки обоснования проекта реконструкции;

-  разработку программ мониторинга с учётом полученных материалов инженерных изысканий
-  проработку проектных решений на основании полученных значений, расчётных параметров процессов и явлений, их характеристик.

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Новое, реконструкция

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Перечень согласно Приложению А к настоящему ТЗ


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Необходимо выполнить:

-  инженерно-гидрометеорологические изыскания;
Продолжить все виды режимных наблюдений (по программе инженерно-гидрометеорологического мониторинга).
Мониторинг по компонентам окружающей среды включить отдельной главой в соответствующие тома технических отчётов инженерных изысканий.

Подготовить программу инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации, приведённой в приложении А к настоящему техническому заданию.
Требования к точности, составу, сдаче отчётов об инженерных изысканиях принять на основе положений СП 47.13330.2012, СП 151.13330.2012, СП 11-103-97, СП 11-102-97.

Виды и состав инженерных изысканий.
· Инженерно-гидрометеорологические изыскания

-  сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований;
-  рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;
-  наблюдения за элементами гидрометеорологического режима;
-  изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
-  камеральная обработка материалов и определение необходимых расчётных характеристик;
-  составление технического отчёта.
Состав расчётных гидрометеорологических характеристик:

-  максимальные наблюденные и расчётные расходы и уровни дождевых паводков и весеннего половодья (до обеспеченности 0,01%);
-  минимальные наблюденные и расчётные зимние и летне-осенние среднемесячные и среднесуточные расходы и уровни (различной обеспеченности, включая 97%);
-  средний годовой сток различной обеспеченности, включая 97%;
-  внутригодовое распределение стока по сезонам и месяцам за характерные годы 50, 95 и 97 % обеспеченности;
-  зависимость между уровнями и расходами воды до величины расходов 0,01% обеспеченности (кривая 
[image: image1.wmf])

(

H

f

Q

=

);
-  средние и крайние даты замерзания, наступления устойчивого ледостава, разрушения ледового покрова, начала и конца ледохода;
-  характеристика ледохода, размеры ледяных полей;
-  средняя и наибольшая толщина льда к концу зимы;
-  характеристика ледовых явлений (включая заторы и зажоры), отмеченных в течение многолетних наблюдений, даты наблюдения ледовых явлений и метеоусловия, их сопровождающие;
-  гидрохимическая характеристика воды (основные физические свойства, ионный состав, загрязнения);
-  бактериологическая характеристика воды (коли-титр, коли-индекс, кишечные палочки);
-  предварительная оценка характеристик гидрологической дисперсии радионуклидов в поверхностных водах;
-  средняя, максимальная и минимальная температура воздуха за многолетний период по месяцам и за год;
-  абсолютные максимумы и минимумы температуры воздуха по месяцам и за год;

-  расчётные экстремальные (максимальные и минимальные) температуры воздуха различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01% (повторяемость 1 раз в 100, 1 000 и 10 000 лет);
-  температура воздуха наиболее холодной пятидневки (с вероятностью 0,92, 0,98);
-  температура воздуха наиболее холодных суток (с вероятностью 0,92, 0,98);
-  период со среднесуточной температурой воздуха 80С и ниже (отопительный период) и средняя температура воздуха этого периода;
-  средняя температура воздуха наиболее холодного месяца и наиболее холодного периода;
-  продолжительность периода с температурой воздуха 00С и ниже;
-  среднемесячное и среднегодовое парциальное давление водяного пара;
-  среднемесячная и среднегодовая относительная влажность воздуха;
-  средние, максимальные и минимальные значения месячных и годовой сумм осадков;
-  средняя и максимальная высота снежного покрова;
-  среднемесячные и среднегодовое значения атмосферного давления;
-  абсолютный максимум и минимум атмосферного давления за каждый месяц;
-  минимальное атмосферное давление при ураганах;
-  средняя за многолетний период месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей на высоте 10 м по 16 румбам (розы ветров) и соответствующие средние скорости ветра;
-  среднемесячные и среднегодовая скорости ветра за многолетний период наблюдений;
-  максимальные наблюденные скорости ветра по месяцам и за год за многолетний период наблюдений;
-  расчётные максимальные скорости ветра различной обеспеченности, включая 20 и 0,01 % (повторяемость 1 раз в 5 и 10 000 лет);
-  преобладающее направление ветра по месяцам и за год;
-  средняя и максимальная за многолетний период продолжительность и повторяемость туманов по месяцам и за год;
-  среднее и наибольшее число дней и продолжительность метелей по месяцам и за год;
-  средняя и максимальная за многолетний период продолжительность и повторяемость пыльных бурь по месяцам и за год; 

-  средняя и наибольшая непрерывная продолжительность пыльных бурь, превышающая 6 ч при скорости ветра 14 м/с и более;

-  среднее и наибольшее число дней с грозой по месяцам и за год;
-  средняя продолжительность гроз;
-  напряжённость атмосферного электрического поля при ударе молнии / максимальная энергия молнии;
-  среднее и наибольшее число дней с градом по месяцам и за год;
-  нормативная толщина стенки гололёда за год и масса отложений гололёда на 1 пог. м;
-  число дней с интенсивностью ливней, достигающих 30 и более мм/ч;
-  число дней с количеством осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч;
-  число дней с выпадением снега, превышающего 20 мм за 24 ч и менее;
-  средняя непрерывная продолжительность метелей, превышающая 12 ч при скорости ветра 10 м/с и более;
-  наблюденные грозы с разрушениями;
-  вероятность появления смерчей в пределах каждого пунктах, расчётные характеристики вероятного смерча (класс интенсивности, скорость вращения стенки смерча, максимальная поступательная скорость движения смерча, перепад давления между периферией смерча и центром воронки, расчётные ширина и длина пути смерча);
-  повторяемость (%), мощность (м) и интенсивность (0С/км) приземных и приподнятых инверсий по месяцам, сезонам и за год;
-  повторяемость (%) приземных инверсий с верхней границей в градациях высот в слоях 0-300, 0-600, 0-900 м;
-  повторяемость (%) приподнятых инверсий с нижней границей в градациях высот в слоях 0-300, 0-600, 0-900 м;
-  повторяемость (%) категорий устойчивости по месяцам, сезонам (в том числе, за холодный период) и за год;
-  повторяемость (%) штилей (скорость ветра менее 0,5 м/с) и штилевых условий (скорость ветра менее 2 м/с) на разных высотах 0, 100, 200, 300, 500, 1 000 м;
-  повторяемость (%) приземных инверсий при скорости ветра у земли 0-1 м/с;
-  повторяемость (%) приподнятых инверсий (нижняя граница менее 0,5 км) при скорости ветра 0-1 м/с у земли;
-  средняя высота слоя перемешивания (км) по месяцам, сезонам и за год.
На основании проведённого анализа и результатов инженерных изысканий разработать предложения по организации/корректировке/дополнении программы мониторинга.

При проведении инженерных изысканий для строительства необходимо руководствоваться законами и иными нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами Российской Федерации, сводами правил, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства.

При производстве инженерных изысканий для строительства должны соблюдаться положения региональных и территориальных строительных норм субъектов Российской Федерации и требования производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов, разработанных в порядке, установленном СНиП 10-01-94.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

	Ульяновская область, г. Димитровград, территория АО «ГНЦ НИИАР»

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Проект хранилища ЖРО был разработан ВНИПИЭТ г. Ленинград в 1959-1965 годы. Хранилище ЖРО эксплуатируется с 1963 года и предназначено для длительного хранения средне- и высокоактивных растворов, пульп и отработанных ионообменных смол. Безопасность хранения указанных отходов обеспечивается герметичностью и биологической защитой ёмкостей, трубопроводов и вентилей, а также обменом воздушной среды в ёмкостях и постоянным контролем за уровнем и температурой отходов.
Ёмкости и технологическое оборудование хранилища располагаются как в зданиях хранилища ЖРО, так и в непосредственной близости от него. Поскольку ёмкости хранилища связаны единой системой коммуникаций и технологических цепочек, хранилище рассматривается как единый радиационно-опасный объект. 

За 40-летний период эксплуатации в ёмкостях хранилища ЖРО было накоплено большое количество ЖРО. В настоящее время свободный (неиспользованный) объём ёмкостей хранилища составляет примерно 75 % от их суммарной вместимости. Хранилище находится в состоянии продления назначенного срока эксплуатации, год его окончательного останова не определён.
С 2008 года по 2012 год в рамках реализации Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» были заключены государственные контракты для выполнения мероприятия «Модернизация и подготовка к выводу из эксплуатации хранилища ЖРО АО «ГНЦ НИИАР».
В ходе выполнения государственных контрактов с 2008 года были выполнены работы по обследованию, демонтажу старого оборудования, установке и запуску нового оборудования, проектированию. В рамках проекта по модернизации и подготовке к выводу из эксплуатации хранилища ЖРО предполагается разработка проектной документации, строительство галереи трубопроводов и защитных сооружений над ёмкостью В-151/4, организация процесса размыва, транспортирования, кондиционирования ЖРО с помощью ОУКП и ОУРИП.
Проектируемые, строящиеся и существующие здания и сооружения на исследуемой территории: 

-  пункт контейнерного хранения – уровень ответственности повышенный;

-  ёмкость-хранилище – уровень ответственности повышенный;

-  защитное сооружение – уровень ответственности повышенный;

-  галерея трубопроводов – уровень ответственности повышенный. 
Проектируемые сооружения – галерея трубопроводов, защитные сооружения.

Вид и назначение проектируемых сооружений – промышленные здания.

Идентификация по ФЗ РФ №384-ФЗ:

-  объект использования атомной энергии.

-  возможность ОЯ и техногенных воздействий в соответствии с НП-064-05, радиационное загрязнение.

-  объект опасный, технически сложный.

-  помещений с постоянным пребыванием людей нет.

-  конструкция -  железобетонные монолитные конструкции.
-  тип фундамента: защитные сооружения – плитный, галерея трубопроводов – свайный.

-  предполагаемая глубинная заложения фундамента (погружения свай) – минус 2 м.

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Ёмкость-хранилище ЖРО № В-151/4 находится примерно в 100 м юго-восточнее пункта контейнерного хранения. От ёмкости В-151/4 предполагается строительство галереи трубопроводов до пункта контейнерного хранения.

	Подраздел 4.4 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Сведений о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканиях нет

	Подраздел 4.5 Дополнительные материалы

	План-схема передаётся Исполнителю после заключения договора о конфиденциальности


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	Объём проведённых инженерных изысканий и отчётные материалы должны быть достаточными для принятия обоснованных проектных решений и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Проведение работ и их результаты должны соответствовать требованиям нормативных документов, приведённых в приложении А к данному техническому заданию.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством РФ метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть кратко описаны, должны иметь наименования и сведения об аттестации или верификации в соответствии с назначением. Информация о выполненных расчётах, расчётных анализах должна подтверждать достаточность и полноту объёма выполненных расчётов. Материалы, на основании которых выполнены расчёты (например, ряды гидрометеорологических величин), должны быть представлены в полном объёме в табличном виде в качестве приложения к соответствующему техническому отчёту. 

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Программу инженерных изысканий подготовить в соответствии с требованиями нормативной документации, приведённой в приложении А к техническому заданию.
В Программе инженерных изысканий должны быть определены и обоснованы: состав, виды, объёмы, порядок проведения работ. Программа должна содержать разделы в соответствии с СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96).
Необходимо предусмотреть в программе фотофиксацию работ.

В Программе инженерных изысканий учесть требования к метрологическому обеспечению работ, требования по охране окружающей среды при выполнении работ.
Программу предоставить Заказчику для согласования.

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	· Отчёт об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 
Текстовая часть технического отчёта:
-  введение;
-  природные условия района (климат, гидрологический режим рек и др.)

-  гидрометеорологическая и аэрологическая изученность района;

-  состав, объём и методы выполнения работ;

-  анализ гидрологических условий участка;

-  анализ расчётных гидрологических характеристик;

-  анализ результатов гидрологического мониторинга;

-  общая характеристика климата;

-  оценка репрезентативности опорных метеорологических и аэрологических станций для участка изысканий;

-  анализ расчётных метеорологических и аэрологических характеристик;

-  анализ результатов метеорологического и аэрологического мониторинга участка изысканий;

-  сведения об опасных процессах и явлениях согласно классификации НП-064-05, СНиП 22-01-95;

-  заключение.

Текстовые приложения к техническому отчёту:
-  техническое задание;
-  программа работ;

-  копия свидетельства СРО;

-  копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;

-  акты приёмки полевых материалов;

-  методы расчёта и используемое программное обеспечение с сертификатом соответствия;

-  таблицы расчётных гидрологических, метеорологических и аэрологических характеристик;
-  ряды основных гидрометеорологических характеристик по годам.
Графическая часть:

-  схемы расположения водных объектов, гидрометеорологических станций и постов;

-  картограммы, графики, кривые и т.д.

Исключение из рассмотрения какого-либо параметра должно быть обосновано в Программе работ и в техническом отчёте.
Состав и содержание технического отчёта о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96), СП 11-103-97 и СП 151.13330.2012.


	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	При выполнении измерений, анализе и обработке данных руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации:

-  Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии».

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Проведение работ и их результаты должны соответствовать требованиям нормативных документов, приведённых в приложении А к настоящему техническому заданию.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Состав и содержание технических отчётов о результатах инженерных изысканий должны соответствовать требованиям нормативных документов, приведённых в приложении А к техническому заданию.

Требуется разработать процедуру качества при выполнении работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. При разработке процедуры качества руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, другими нормативно-правовыми документами обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало: с даты подписания договора.
Конец: 16.09.2015 г


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	Подраздел 8.1 Требования к форме представляемой информации

	Исполнитель передаёт Заказчику материалы изысканий: технические отчёты (по каждому виду работ), в 5-ти экземплярах на бумажных носителях и в 2-х экземплярах на электронном носителе (оптическом диске) в файлах создания, а также *.tif или *.pdf. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должна быть идентична бумажному оригиналу.

	Подраздел 8.2 Порядок приемки инженерных изысканий

	Документация передаётся Заказчику по накладной 5 (пять) оригинальных комплектов разработанной Документации на бумажном носителе и два экземпляра в электронной версии на оптических носителях. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 3-х экземплярах. Заказчик в 15 (пятнадцати) дневный срок со дня получения акта сдачи-приёмки работ и отчётных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки работ. Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ предоставляет Заказчику счёт-фактуру.


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОАО «ГНЦ НИИАР»
	Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов»

	2
	ЖРО
	Жидкие радиоактивные отходы

	3
	ТРО
	Твёрдые радиоактивные отходы

	4
	ОУКП
	Опытная установка кондиционирования нерастворимой части пульпы

	5
	ОУРИП
	Опытная установка размыва и выдачи пульпы


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1 Перечень нормативно-технических документов
	12

	2
	Договор о конфедициальности
	14

	3
	План-схема (передаётся Исполнителю после заключения договора о конфиденциальности)
	18


Приложение 1
Перечень нормативно-технических документов

	№ 7-ФЗ 

от 10 января 2002 г.
	Об охране окружающей природной среды

	№ 52-ФЗ
от 30 марта 1999 г.
	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с изменениями и дополнениями, внесёнными федеральным законом от 30.12.2001 № 196-ФЗ

	№ 3-ФЗ
от 9 января 1996 г.
	О радиационной безопасности населения

	
	Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом № 372 от 16 мая 2000 г.

	ПП № 20 

от 19.01.2006
	Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	ФЗ № 384
от 30.12.2009
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	ФЗ № 190
от 29.12.2004
	Градостроительный кодекс

	НП-039-02
	Требования к содержанию отчёта по обоснованию безопасности радиационных источников

	НП-058-04
	Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения

	НП-064-05
	Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии

	СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
	Нормы радиационной безопасности

	СНиП 22-01-95
	Геофизика опасных природных воздействий

	СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология

	СНиП 2.01.07-85*
	Нагрузки и воздействия. Районирование территории Российской Федерации

	СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)
	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

	СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002)
	Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

	СП 11-102-97
	Инженерно-экологические изыскания для строительства

	СП 11-103-97
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

	СП 33-101-2003
	Определение основных расчётных гидрологических характеристик

	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

	СП 151.13330.2012
	Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС

	РБ-022-01
	Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной энергии

	РБ-046-08
	Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии

	СТО 95-101-2013
	Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования


Приложение 2
Договор ________

о конфиденциальности и неразглашении информации

____________________        


       «_____»____________201__г.


(место заключения)

Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт (далее АО «ГСПИ»), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице заместителя генерального директора – директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» Ваганова Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности от 22.05.2015                                № 049/30/2015-ДОВ, с одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, а вместе и далее по тексту – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора

Поскольку Передающая сторона является обладателем конфиденциальной информации, а Принимающая сторона имеет намерение сотрудничать с Передающей стороной в рамках предполагаемых к заключению договора, предметом настоящего Договора являются порядок, условия передачи Передающей стороной и использования Принимающей стороной полученной конфиденциальной  информации.

Конфиденциальная информация фиксируется Передающей стороной на материальном носителе (в виде документа, массива данных на носителе информации для компьютеров или ином, по договоренности Сторон). На материальном носителе Передающей стороной проставляется соответствующая пометка: «для служебного пользования» или  «Коммерческая тайна» (с указанием полного наименования ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя).

Содержание конфиденциальной информации, принадлежащей Передающей стороне и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (в дальнейшем именуемых «Совещание»), фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, связанных с использованием конфиденциальной информации, участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Протокола.
2. Передача конфиденциальной информации

Право принятия решения на передачу конфиденциальной информации принадлежит Передающей стороне.
3. Использование конфиденциальной информации

Принимающая сторона вправе использовать конфиденциальную информацию Передающей стороны только для выполнения заключенных с Передающей стороной договоров об оказании услуг (выполнении работ, кредитования, проведения аудита и т.п. – оставить нужное).

Ни при каких обстоятельствах Принимающая сторона не может использовать полученную ею конфиденциальную информацию без согласования с Передающей стороной, кроме как для выполнения целей, предусмотренных договорами с Передающей стороной.

Принимающая сторона обязуется принять все разумные и достаточные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации Передающей стороны или ее передачи третьим лицам с нарушением условий настоящего Договора, а также организовать контроль за соблюдением этих мер.

Право раскрытия переданной конфиденциальной информации и снятия соответствующей ограничительной пометки «дсп» или грифа «Коммерческая тайна» с материальных носителей, содержащих такую информацию, принадлежит исключительно Передающей стороне.

Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации Передающей стороны уведомить об этом Передающую сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

Передающая сторона соглашается и признает, что Принимающая сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных носителей конфиденциальной информации для лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Договора.

Принимающая сторона вправе сообщать полученную ею от Передающей стороны конфиденциальной информацию своим работникам, имеющим непосредственное отношение к выполнению работ по договорам с Передающей стороной после подписания настоящего Договора, и в том объеме, в каком она им необходима для реализации условий договоров.

Принимающая сторона обязуется допускать к местам хранения, обработки и использования полученной конфиденциальной информации представителей Передающей стороны.

Передающая сторона в случае выявления нарушения требований охраны конфиденциальности информации вправе запрещать или приостанавливать обработку такой информации, а также требовать немедленного возврата или уничтожения полученных носителей, содержащих конфиденциальную информацию.

Требования и указания Передающей стороны, касающиеся порядка охраны конфиденциальности информации подлежат незамедлительному исполнению, если они изложены в письменном виде и вручены Принимающей стороне.

Принимающая сторона имеет право предоставлять конфиденциальную информацию Передающей стороны третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Принимающая сторона обязуется уведомлять Передающую сторону о каждом таком факте, а также об иных событиях, приведших к получению этой информации представителями органов государственной власти, следствия и судопроизводства, в течение одного рабочего дня после наступления такого события.

Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности не распространяются на информацию, полученную от Передающей стороны в случаях если:

она была известна на законном основании Принимающей Стороне до заключения настоящего Договора;

становится публично известной в результате любых действий Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

на законном основании получена Принимающей стороной от третьего лица без ограничений на их использование;

получена из общедоступных источников с указанием на эти источники;

раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон до даты прекращения действия настоящего Договора предусматривается следующий порядок охраны  конфиденциальной информации:

а) при реорганизации


уведомление второй Стороны о факте реорганизации;


возврат по требованию Передающей стороны или ее правопреемника ранее переданной конфиденциальной информации на всех материальных носителях Передающей стороне или ее правопреемнику;

б) при ликвидации 

возврат конфиденциальной информации на всех носителях (в том числе изготовленных Принимающей стороной в соответствии с настоящим Договором) Передающей стороне.

3.10. Принимающая сторона обязана сохранить конфиденциальность информации, полученной от Передающей стороны, до прекращения действия режима служебной или коммерческой тайны в отношении данной информации, в том числе в период после прекращения действия настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон

Принимающая сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации Передающей стороны или ее передачу (предоставление) третьим лицам с нарушением условий настоящего Договора, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить убытки Передающей стороны.
5. Прочие условия

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение _________ лет с момента последней передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или  изменения, вносимые в настоящий Договор, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,  прекращения или недействительности, подлежат разрешению в третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.

Права и обязанности по настоящему Договору не подлежат переуступке третьим лица без письменного согласия Сторон.

В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу – по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Юридический адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Новорязанская,8а. 

Факс 8(499)261-72-64, тел.8 (495) 988-80-50, доб. 8285.  

ОГРН 1097746129447 

ИНН 7708697977    КПП  774501001

Юридический адрес: УФ АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»:
456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, 11

Тел.(8-35130) 7-94-52, Факс 7-91-30

E-mail: vnipiet@ozersk.ru 

ИНН 7708697977
   КПП 741343001  

Р/сч   40702810994000005303 

в «Газпромбанк» (Акционерное общество) г. Москва

К/сч 30101810200000000823 БИК 044525823 
Заместитель генерального директора – 

директор Уральского филиала 

АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

______________________ Л.В. Ваганов
«___»__________________________2015 г. 

М.П.

	
Юридический адрес:___________________

ИНН ________________________________

КПП ________________________________

ОГРН _______________________________

Телефон_____________________________
Факс________________________________
Банк_________________________________
БИК_______________________________

Корреспондентский счет_______________

Расчетный счет _______________________

Директор

______________________ Ф.И.О.

«___»__________________________20   г. 

МП.



_1475655014.unknown

