Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент 

по проектированию

 АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2015 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-1.16 «Разработка ВАБ уровня 1 (ВАБ-1) для инициирующих событий, вызванных внешними воздействиями природного и техногенного характера» для энергоблока №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1 Наименование работ

«Разработка ВАБ первого уровня для инициирующих событий, вызванных внешними  воздействиями природного и техногенного характера» для энергоблока  №4 Ростовской АЭС

2 Основание для проведения работ

2.1 Основанием для выполнения работ является требование НП-095-15 «Основные требования к вероятностному анализу безопасности блока атомной станции». 

3 Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ - 15 октября 2016 г.

4 Заказчик:

АО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑  АО «НИАЭП»

5 Исполнитель

Исполнитель определяется на конкурсной основе. 

6 Цель работы и исходные данные для проведения работ

6.1 Целью работы по настоящему техническому заданию является разработка вероятностного анализа безопасности энергоблока №4 Ростовской АЭС для ИС, вызванных внешними воздействиями. 

6.2 Исходными данными для выполнения работы является:

- документ «Анализ применимости результатов ВАБ-1 блока №3 Ростовской АЭС на блок №4 Ростовской АЭС» арх. № R4.05118.0.9.1 по учету АО «НИАЭП»;

- логико-вероятностная модель, разработанная для энергоблока №4 Ростовской АЭС;

- «Отчет по обоснованию безопасности. Энергоблок №4 Ростовской АЭС». R4.04780.9.0.11;

- отчет по анализу безопасности Ростовской АЭС при экстремальных внешних воздействиях.

7 Требования к выполняемым работам
7.1 Общие требования

7.1.1 При выполнении  работ Исполнитель должен соблюдать требования Законодательства РФ, действующих нормативных документов в области использования атомной энергии.

7.1.2 Исполнитель должен обладать лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проектирования атомных станций.

7.2 Требования к качеству выполняемых работ

Наличие программы обеспечения качества, разработанной по НП-090-11, согласованной с эксплуатирующей организацией.

7.3 Специальные требования


Работы должны быть выполнены с учетом требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно РБ-021-14 «Оценка частоты повреждения активной зоны реактора (для внешних воздействий природного и техногенного характера)».

8 Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к настоящему договору в электронном виде, а также в бумажном виде в 2-х экземплярах.

10 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

11 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работ способствует повышению безопасности энергоблока №4 Ростовской АЭС. Экономический эффект обусловлен уменьшением ущерба при возникновении тяжелой запроектной аварии.








