Приложение 1 к Тому 2 «Техническая часть»
ЧТЗ на каркасное здание
1. Дополнительные технические требования (потребительские свойства):
     -  Для каркаса:
· предусмотреть возможность землетрясений согласно СНиПу 11-7-81 и ОСР-97 с интенсивностью по карте А – 6 баллов, по карте В – 6 баллов, по карте С – 8 баллов;
· все заводские изделия сварные;
· монтажные соединения на сварке и болтах;
· изготовление конструкций в соответствии с требованиями ГОСТа 23118-89 и СП 53-101-98;
· монтаж и приемку производить в соответствии с требованиями СНиПа 3.03.01-87;
· все конструкции окрасить за 3 раза, использовать грунт-эмаль ХВ-0278 на заводе-изготовителе;

· предусмотреть поперечные рамы с шагом 7,32м;

· несущие колонны рам жестко зафиксировать  в фундаменте;

· вертикальные связи портального типа;

· кровельные прогоны выполнить по однопролетной схеме с шарнирным опиранием на стропильные балки;

· стеновые ригели выполнить по разрезной однопролетной схеме, с шарнирным опиранием на колонны;
·  утепление колонн выполнить плитами Rockwool Conlit толщиной 50мм с использованием клея Conlit Giue.
· предусмотреть огнезащиту.
- Для наружных ограждающих конструкций (стен) (только поставка)
· предусмотреть клееные сэндвич-панели;

· сейсмические характеристики те же, что и для каркаса; 

     - Для козырьков:

· сейсмические характеристики те же, что и для каркаса;

· несущие конструкции выполнить из гнутосварных профилей квадратного сечения;

· покрытие козырьков выполнить из сотового поликарбоната 16мм;

· стойки крепить к крыльцам через закладные детали на монтажной сварке;

· изготовление конструкций из сталей по ГОСТу 27772-88 С 225 – листовая сталь, С 245 – несущие конструкции;

· торцы элементов конструкции из замкнутых гнутосварных профилей закрыть стальными заглушками;

· сварные швы по замкнутому контуру выполнить прочно-плотными;

· сварные швы выполнить дуговой сваркой по ГОСТу 5264-80, электродами Э-42А  ГОСТ 9467-75;

· антикоррозийную защиту дополнить атмосферостойкой эмалью с температурным диапазоном эксплуатации не менее +50 -45С, сроком эксплуатации не менее 10 лет;

· грунтовку выполнить в соответствии с требованиями изготовителя эмали;

· цвет покрытия – RAL 6005 (зеленый);
· кровля – металлоцерепица  МП МОНТЕРЕЙ, цвет – RAL 6005 (зелёный).

2. Требования  к качеству продукции.
Все материалы, использующиеся для производства защитного сооружения должны соответствовать Гостам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

3. Маркировка изделий.

· требования к маркировки изделия принять по ГОСТ Р 51110-97*;

· маркировка должна быть четкой разборчивой, устойчивой к воздействию механических и климатических факторов на весь срок эксплуатации.
4. Комплектность поставки.

          В комплект поставки должны входить:

· элементы конструкций, материалы, метизы и др., комплекты;
· паспорта;
· сертификаты, на комплектующие и материалы;
· эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2. 601-95*.

5. Условия поставки.

· в общую сумму договора должны входить НДС, экспедирование, полный пакет технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и доставка.
· доставка конструкций и материалов осуществляется гражданами РФ.
· место доставки  г.Заречный Свердловской области.
6. Требования к упаковке элементов конструкций и материалов:
Конструкции и материалы поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность конструкций и материалов на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Требования к технической документации.

В течение 10 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес заказчика на русском языке:

· паспорта на русском языке на каждое комплектуемое изделие;
· инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке на каждое комплектуемое изделие.

Вместе с элементами конструкций и материалов ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.

8. Прочие условия.

Поставляемые конструкции и материалы должно быть:

· свободны от прав третьих лиц;

· растаможены;

· новыми, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также конструкций и материалов б/у);

· поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

· работоспособными и готовыми к эксплуатации, о чем ПОСТАВЩИК обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке и языке оригинала (сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта на данный вид продукции, руководства по эксплуатации).
