	
	      УТВЕРЖДАЮ
      Председатель закупочной комисии №1
      ОАО «Трансэнерго» 
       ______________ С.П. Саранчук
       «15» мая 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку сервера для нужд ОАО «Трансэнерго»
№150515/7143/122
том 2 «Техническая часть»
2015
 1. Предмет договора:
Поставка сервера.

 2. Цель проведения закупки:
Обеспечение вычислительными мощностями системных требований внедряемого в цехах              ОАО «Трансэнерго» программного обеспечения.

 3. Требования к поставляемому серверу :
 3.1. Товар в целом, его комплектующие, должны быть оригинальными. Весь постав​ляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

 3.2. Поставщик обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования.

 3.3. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а так же иных изменений, не соответствующих официальному техническому описанию производителя данной модели поставляемого товара. 

 3.4. Поставщик обязан поставить товар в строгом соответствии количеству и характеристикам , указанным в спецификации (таблицы 1 и 2). В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке. 

Таблица 1. Спецификация товара

	№ п.п.
	Наименование
	Количество

	1
	Сервер HP Proliant DL360 Gen9, 1 × Intel Xeon E5-2620 v3 
(Код производителя: 774437-425)
	1 шт.

	2
	Операционная система Microsoft Windows Server 2012R2 Standart OLP SNGL NL 2Proc
	1 шт.


Таблица 2. Характеристики товара

	Характеристика
	Описание

	Форм-фактор
	1U, для установки в стойку

	Процессор
	1 процессор Intel Xeon e5-2620 v3: 6 ядер, кэш-память L3 15MB, рабочая частота 2,4GHz, 2 канала QPI 8,0GT/s
Максимальное число процессоров на сервер - 2, 24 логических CPU на систему с технологией Intel Hyper-Threading
Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти 1866MHz 

	Чипсет
	Intel C610 Series Chipset

	Оперативная память
	1. Предустановленный объем памяти 32 GB: 2 модуля HP 16GB (2x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit
Поддерживаемые типы памяти: HP SmartMemory DDR4 Load Reduced DIMM (LRDIMM), DDR4 Registered DIMM (RDIMM)
Максимальный объем оперативной памяти 768GB (24x32GB) для LRDIMM, 384GB (24x16GB) для RDIMM
Интегрированный в CPU четырехканальный контроллер памяти: 24 слота на сервер, 12 слотов на CPU, 3 модуля на канал
Рабочая частота памяти 1600MHz (ограничена процессором)
Максимальная пропускная способность подсистемы памяти 51.2GB/s на процессор
Поддержка технологий HP SmartMemory, Advanced ECC, Online Spare

	Дисковая подсистема
	До 8 накопителей Hot Plug 2,5" SFF SAS/SATA HDD/SSD с горячей заменой
Дополнительно 2 накопителя Hot Plug 2,5" SFF SAS/SATA HDD/SSD при установке дисковой корзины в Медиа-слот
Установленные накопители: 2 x HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

	Контроллер дисковой подсистемы
	Модульный HBA-адаптер HP H240ar 12Gb SAS Smart Host Bus Adapter
8 портов SAS 12Gb/s, поддержка RAID 0/1/10/5 (Hardware RAID), Zero Memory, поддержка HBA Mode

	Сетевой контроллер
	Интегрированный сетевой контроллер HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
Дополнительно сменный модуль ввода/вывода FlexibleLOM Adapter
Порт управления 1GbE (Dedicated iLO connector)

	Слоты расширения
	Слот 1 PCIe 3.0 x16/x16 3/4 Length/Full Heigth Slot подключение к CPU1
Слот 2 PCIe 3.0 x8/x8 Low Profile Slot подключение к CPU1

	Оптический накопитель
	Оптический накопитель HP SATA DVD-RW Optical Drive

	Интерфейсы
	На передней панели: 1 порт USB 3.0, опционально: VGA-порт, порт USB 2.0
На задней панели: 2 порта USB 3.0, Видео-разъем DB-15, 4 порта GbE RJ-45, порт управления 1GbE RJ-45, последовательный порт (опция)
Внутренние порты: Micro SD Slot, 2 порта USB 3.0

	Соответствие отраслевым стандартам
	ACPI 2.0b Compliant
PCIe 3.0 Compliant
PXE Support
WOL Support
Microsoft® Logo certifications
USB 3.0 Support
Energy Star
ASHRAE A3/A4

	Видео-адаптер
	Integrated Matrox G200 video standard, 1280 x 1024 (32 bpp), 1920 x 1200 (16 bpp)

	Питание
	1 блок питания HP 500W с горячей заменой и возможностью резервирования, Platinum-level (94%)

	Охлаждение
	5 управляемых системных вентиляторов с возможностью горячей замены и резервированием в конфигурациях с 1 процессором
7 управляемых системных вентиляторов с возможностью горячей замены и резервированием в конфигурациях с 2 процессорами

	Поддерживаемые операционные системы
	Microsoft Windows Server
Canonical Ubuntu
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Oracle Solaris
VMware
Citrix XenServer

	Установка в стойку
	Комплект выдвижных рельсов HP 1U Small Form Factor Easy Install Rail Kit с кабельным органайзером

	Габариты
	Высота 4.32 см, Ширина 43.47 см, Глубина 69.85 см

	Встроенные средства управления
	HP iLO (HP Integrated Lights-Out) 4GB NAND, Firmware HP iLO4 2.0 - мониторинг состояния, оповещения и отчеты, удаленное управление
UEFI - защищенные конфигурирование и загрузка сервера в соответствии с отраслевым стандартом Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
HP RESTful API - интерфейс разработчика прикладных программ
Intelligent Provisioning - средство для автоматизированного развертывания серверной инфраструктуры
Embedded Remote Support - встроенные средства удаленной поддержки, обеспечивающие автоматическую передачу информации об аппаратных событиях сервисным службам HP

	BIOS
	HP Server Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) / Legacy BIOS Boot Mode

	Вес
	Минимальный 12 кг, максимальный 15 кг

	Электропитание
	100/240 VAC, 6.7/3.3 A, 50/60 Hz

	Условия эксплуатации
	Рабочая температура от +10°C до +35°C
Температура хранения от -30°C до +60°C
Влажность не более 90%

	Уровень шума
	Состояние простоя - 29 dBa (1P) / 37 dBa (2P)
Под нагрузкой - 30 dBa (1P) / 46 dBa (2P)

	Гарантия производителя
	Стандартная гарантия HP, 3 года, обслуживание на месте установки, время реакции - следующий рабочий день.


 4. Доставка товара:
 Осуществляется транспортом Поставщика, погрузка-разгрузка, силами поставщика и за его счет по адресу г. Снежинск, ул. Широкая ПЛ №17 зд №63 скл. 343. Доставка товара должна осуществляться в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением обеденного перерыва с 12-00 часов до 13-00 часов. Товар должен быть доставлен не позднее 30.06.2015.

 5. Срок и условия оплаты:
· предоплата в размере 70% от стоимости оборудования и ПО в течение пяти рабочих дней с момента получения счета, выставленного после подписания  договора на поставку;

· окончательный расчет  производится в течение пяти рабочих дней после получения оборудования;
· Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
Разработал:

Зам. начальника ИВО

_____________ Доброхотов Д. Е.
