Утверждаю:
Главный инженер 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Объект:  Капитальный ремонт сбросного коллектора очищенных вод Ду 200 мм
 от здания … до кол. 4 (L=840 м. ) 
	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см
	100
дер.
	0,93
	

	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 24 см
	100 шт.
	0,93
	

	3
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	100 шт
	0,93
	

	4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	100
пней
	0,93
	

	5
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см
	100
дерев
	0,65
	

	6
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов свыше 30 см
	100 шт
	0,65
	

	7
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см
	100 дерев
	0,65
	

	8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см
	100
пней
	0,65
	

	9
	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.)
	100
пней
	1,58
	

	10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках- Мусор строительный
	т
	110,6
	

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10км (1-й класс груза)
	т
	110,6
	

	12
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью  108 л.с.
	га
	0,7140
	

	13
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м 
	га
	0,7140
	

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках- Мусор строительный.
	т
	50,5
	

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10км (1-й класс груза)
	т
	50,5
	

	16
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79    (108)кВт  (л.с).
	1000м2
	7,420
	

	17
	Демонтаж  железобетонных оград из панелей длиной по 3 м по железобетонным столбам

	м
	15
	

	18
	Погрузочно –разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т
	т
	10,2
	

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10км (1-й класс груза)
	т
	10,2
	

	20
	Установка железобетонных оград из панелей длиной по 3м по железобетонным столбам
	м
	15
	

	21
	Детали оград (ТУ66-025-83). Панели, изготовленные вместе со стойками решетчатые, рльефные, комбинированные (глухие и решетчатые)
	М3
	3,48
	68-26-3

	22
	Стержневая арматура А-II. A-I. A-III. Aт-III. A-IIIв .A-IY.A-IY
	кг
	187,8
	

	23
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря стаканного типа объемом более 0,2 до 1м3
	М3
	0,57
	

	24
	Стержневая арматура А-II. A-I. A-III. Aт-III. A-IIIв .A-IY.A-IY
	кг
	9,03
	

	25
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м группа грунтов3
	100 м3
грунта
	0,072
	

	26
	Устройство заборов глухих с установкой столбов
	М2
	112,5
	

	27
	Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок
	100м2
	1,125
	

	27.1
	Строительный мусор
	т
	0,73125
	

	28
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках- Мусор строительный.
	т
	2,6
	

	29
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10км (1-й класс груза)
	т
	2,6
	

	
	Раздел 2. Пересечки.

	
	
	

	
	Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек –10)


	
	
	

	30
	Монтаж балки-подвеса
	т
	4
	

	31
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах 
ГОСТ 23118-99. Изгорячекатанных профилей. Масса отправочной марки т от 0,11 до 0,5
	т
	1,38
	

	32
	Монтаж скрутки
	т
	0,104
	

	33
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, массой конструкций до 0,5т
	шт
	20
	

	34
	   Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, ФБС 9.3.6-т
	шт
	20
	

	
	Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –8шт.)


	
	
	

	35
	Монтаж балки-подвеса
	т

	1,38

	

	36
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах 
ГОСТ 23118-99. Изгорячекатанных профилей. Масса отправочной марки т от 0,11 до 0,5
	т
	1,38
	

	37
	Установка монтажных изделий массой более20кг
	т
	0,024
	

	38
	Монтаж трубы
	м
	48
	

	39
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группыА,Б ГОСТ 10705-80 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4мм
	м
	48,192
	

	
	Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек –2 )


	
	
	

	40
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5т
	т
	1,18
	

	41
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах 
ГОСТ 23118-99. Изгорячекатанных профилей. Масса отправочной марки т от 0,11 до 0,5
	т
	1,18
	

	42
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	м
	12
	

	43
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группыА,Б ГОСТ 10705-80 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4мм
	м
	12,048
	

	44
	Установка монтажных изделий массой более20кг
	т
	0,048
	

	45
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, массой конструкций до 0,5т
	шт
	4
	

	46
	   Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, ФБС 9.3.6-т
	шт
	4
	

	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Земляные работы:
	
	
	

	24
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 3 группы
	м³
	3420
	

	25
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 4 группы 
	м³


	2481
	

	26
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2х м  в отвал
	м³
	59
	В местах пересечек с сущ. сетями и в местах врезок 

	27
	Разработка   грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3х м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал  
	м³
	30
	В местах пересечек с сущ. сетями  

	28
	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3х м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	61
	

	29
	Разработка  грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3х м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал  (под приямки)
	м³
	6
	

	30
	Засыпка приямков песком
	м3
	6
	

	31
	Устройство песчаного основания
	м³
	61
	

	32
	Устройство подбивки и присыпки труб песком  с уплотнением
	м³
	376
	

	33
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	88
	

	34
	Обратная засыпка траншеи бульдозером  108 л.с. с перемещением грунта 3гр до 10 м.
	м³
	3465
	

	35
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 10 м.
	м³
	2578
	

	36
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	14
	

	37
	Планировка  трассы бульдозером
	м2
	14700
	

	
	Раздел 4. Демонтажные работы.
	
	
	

	38
	Демонтаж а/ц  труб  Ду 200    погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до  10 км
	м

т
	840

19,95
	

	39
	Демонтаж чугунных люков,  погрузка и разгрузка, перевозка до 10 км
	шт

т
	5

0,5
	

	40
	Демонтаж  ж/бетонных колодцев при помощи отбойных молотков, погрузка экскав. на а/самосвалы, отвозка до 10 км
	м3
т
	8,84

22
	

	
	Раздел 5. Трубопроводы и арматура.
	
	
	

	41
	Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 426х9   ГОСТ 10704-91  (Футляр под а/д и ж/д) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза..
	м

м2
	76

101,7
	

	42
	Монтаж футляров из ст. труб Ø 426х9 ГОСТ 10704-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ
	м
	18
	

	43
	Протаскивание в футляр рабочих труб ПЭ 100  SDR  17  - 225х13,4 «техническая» ГОСТ 18599-2001 с гидравлическим испытанием 
	м
	102
	

	44
	Заделка концов футляров
	фут-р
	8
	

	45
	Укладка  труб ПЭ 100  SDR  17  - 225х13,4 «техническая» ГОСТ 18599-2001 с гидравлическим испытанием
	м
	738
	

	46
	Монтаж труб Ø 219х7 ГОСТ  10704-91 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	5
	

	47
	Монтаж труб Ø 57х4,5 ГОСТ  10704-91 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	6
	

	48
	Установка неразъемных соединений полиэтилен-сталь:

1. НСПС 225 х 219 ВОДА  SDR 17  
	шт
	2
	

	49
	Установка П/Э фасонных частей:

1. отвод  90º  ПЭ100 ВОДА 225  SDR 17  СТО 73011750-002-2009 – 8 шт х 7,02 кг = 56,16 кг

2. отвод  45º  ПЭ100 ВОДА 225  SDR 17  СТО 73011750-002-2009 – 4 шт х 5,83 кг = 23,32 кг

3. тройник неравнопроходный  ПЭ100 ВОДА 225 х 110  SDR 17/17,6  СТО 73011750-002-2008 – 5 шт х7,95 кг= 39,75 кг

4. переход  ПЭ100 ВОДА  110 х 63   SDR 17/17,6  СТО 73011750-002-2009 – 5 шт х 0,369 кг = 1,85 кг
5. втулка под фланец   ПЭ100 ВОДА  63   SDR 17/17,6  СТО 73011750-002-2009 – 5 шт х 0,24 кг = 1,2 кг
	шт
	22
	

	50
	Установка  стальных фасонных частей:

1. отвод  90º  Ø 219х7 – 3 шт=  51кг
	т
	0,051
	

	51
	Установка запорной арматуры, задвижка 30ч6бр Ру 1МПа   Ø 50
	шт
	5
	

	52
	Установка вантузов двойных Ру 1МПа Ø 50мм
	шт
	3
	

	53
	Приварка ответных фланцев Ру 1МПа Ø 50мм
	шт
	7
	

	54
	Устройство опор из монолитного ж/бетона Кл. В 7,5 под углы поворота и запорную арматуру, арматура АIII Ø 12
	м3
т
	3,45
0,086
	

	55
	Промывка  без дезинфекции  труб ПЭ 100  SDR  17  - 225х13,4 
	м
	840
	

	56
	Врезка в сущ. сеть Ø 200
	1 вр.
	2
	

	57
	Установка набивных сальников в колодцах : 

· для Ду 50 мм -4 шт х 7кг 

· для Ду 200 мм -10 шт х 28,4 кг 
	т
	0,312
	

	58
	Устройство щебёночного основания под водопроводные колодцы, щебень фр. 40-70 мм с уплотнением пневмотрамбовками
	м3
	2,94
	

	59
	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах.
	м3

	12,89
	

	60
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т

м2
	0,325
16,8
	

	61
	Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	7
	

	62
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	3,71
	

	63
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	3,71
	



          Начальник энергоцеха




PAGE  
1

