Приложение №3

к извещению о проведении запроса ценовых

котировок в электронной форме

# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# подъёмника электромеханического (16т) П-238 М1

1. Наименование поставляемого товара.

# 1.1.  подъёмник электромеханический (16т) П-238 М1

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АТТ.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Технические характеристики. Тип; передвижной, электромеханический. Количество стоек; 4. Грузоподъемность, т, не более; 16. Высота подъема, мм, не менее; 1600. Скорость подъема, м/с, не менее; 0.008. Мощность привода суммарная, квт, не более; 6. Габаритные размеры подъемника, мм, не более длина х ширина х высота; 1100×1208×2760. Масса подъемника, кг, не более; 2105. Преимущества - автономность каждой стойки обеспечивает обслуживание автомобилей независимо от их колеи и базы - возможность управления с общего пульта и с каждой стойки в отдельности - обзорность при осмотре и ремонте автомобиля - пульты управления находятся на стойках подъемника - небольшая энергоемкость - высокопрочные стойки из специального штампованного профиля - малоизнашиваемая несущая гайка и шестерня редуктора с высоким коэффициентом скольжения - наличие подкатной тележки для перемещения стоек - закрытый грузовой винт (кожуха на стойке защищают от грязи, пыли, механических частиц) - система безопасности двух уровней: Механический уровень: - несущая и страхующая гайки - наличие в приводе червячного редуктора, самотормозящаяся резьба на грузовом винте - комплект жестких трубчатых подставок, устанавливаемых под каждую ось автомашины после подъема Электрический уровень: - наличие защитного устройства ЕЛ-13 каждого двигателя, срабатывающего при обрыве или перекосе фазы питающей сети, превышении номинального потребляемого тока, нарушении изоляции обмотки статора - блокировка подъема в случае износа грузовой гайки через аварийный концевой выключатель - верхние и нижние концевые выключатели с механической блокировкой при отказе одного из них - функционирование кнопок управления только при постоянном нажатии - возможность управления каждой стойкой - пониженная мощность привода за счет снижения коэффициента трения в червячном редукторе

2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно приложения № 1 к договору поставки

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,   г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |