Форма D10

Приложение № 2

к заявке №

от «___» ________ 2014 г.

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объекта НСМФ

Предмет закупки Строительно-отделочные материалы

для объектов НСМФ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесцветная эпоксидная грунтовка Betonol G174 | Betonol G 174 предназначен для применения в помещениях в качестве грунтовочного покрытия в системах покрытий Betonol для пола, матричной смолы для эпоксидных стяжек и для ремонта, строительных растворов для выравнивания а также для формирования плинтусов, цоколей и желобов. Применяется, главным образом, в условиях эксплуатации с повышенной механической нагрузкой в таких помещениях, как производственные цеха, бетонные проезжие части, площадки для обработки и хранения тяжёлых транспортных контейнеров; в областях с длительным воздействием на поверхность воды. -не содержит растворителей, - закрывает поры и препятствует образованию пыли. Состоит из двух компонентов: -Основной компонент грунтовки Betonol G174 (компонент A) -Отвердитель Betonol-Harter G174/00 (компонент B) Пропорция смешивания по весу: A:B (компоненты) = 85: 15. Плотность (смесь): около 1,1 г/см3 Цвет-Бесцветная Жизнеспособность: не менее 25 мин. при температуре основания +20 °C, Содержание VOC, в соответствии с ISO 11890-1: не более 750 г/л, Теоретический расход: ~0,25…0,4 кг/м² Betonol G 174 в зависимости от впитывающих свойств поверхности. Температура нанесения и сушки: Мин. +10 оC; макс. +30 оC (поверхности и окружающей среды). При сушке (твердение) при температуре объекта +20°C, Влажность основания ( Не более 4 % по методу СМ) : Нанесение следующих слоёв: через около 16 часов |  |  | кг | 35,4 | Поставка осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – до 01.10.2014 г. | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 2 | Betonol S 162 - двухкомпонентная выравнивающая шпаклёвка на основе эпоксидной смолы | Betonol S 162 - это двухкомпонентная выравнивающая шпаклёвка на основе эпоксидной смолы, не содержащая растворитель, для предварительно покрытого грунтовкой бетонного основания или цементной стяжки. Betonol S 162 используется для создания толстослойного порозакрывающего промежуточного слоя в системах покрытий Betonol для пола. Состоит из двух компонентов: -Основной компонент шпаклевки Betonol S162.(компонент A) -Отвердитель Betonol-Harter 162 (компонент B) Пропорция смешивания по весу: A:B (компоненты) = 100 : 10. Пигментированная. Закрывает поры и лунки Цвет: Кремниево-серый, примерно RAL7032. Поверхность: Матовая. Плотность смеси- около 1,9 г/см3 Адгезия ≥ 2,5 Н/мм2 Срок хранения: - не менее 12 месяцев в сухом месте в оригинальной нераспечатанной таре. Точная дата истечения срока хранения указывается на этикетках тары. Температура нанесения и сушки: Мин. +10 °C, макс. +30 °C (основания и окружающей среды) |  |  | кг | 99 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 3 | Betonol - В196 2-х компонентный эпоксидный покрывной материал без растворителя | Betonol - В196 2-х компонентный эпоксидный покрывной материал без растворителя для изготовления покрытий, наносимых валиком, саморастекающихся покрытий, саморастекающегося строительного раствора и покрытий, препятствующих скольжению, с посыпкой песком. Температура при нанесении и твердении: Мин. +10 °C, макс. +30 °C (воздуха и основания). Состоит из двух компонентов: -Betonol B 196 (основной компонент). (компонент A) -Отвердитель Betonol-Harter 196/00 (компонент B) Пропорция смешивания по весу: A:B (компоненты) = 100 : 18. Температура нанесения и сушки: Температура окружающей среды +20 °C Цвет: Примерно RAL 703 Плотность смеси- около 1,6 г/см3 Адгезия ≥ 2,5 Н/мм2 Истираемость по абразеру Табера- 50мг/1000 оборотов (нагрузка 1000 г, диск CS 10) Износ при истирании- около 6 см3/50 см2 Шероховатость по ZH 1/571 и DIN 51130: R 11/V4 (с посыпкой песком). R 12/V6 (с посыпкой песком). Класс шероховатости зависит от фракции песка. |  |  | кг | 118 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 4 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | Плиточный клей высокого качества. Высокопрочный, морозостойкий, водостойкий клеи для плитки. Технические характеристики «Плюс» Плиточная смесь для внутренних и наружных работ. Используется для вибрирующих поверхностей зданий. Возможна укладка плитки методом «сверху вниз». Цвет - Серый Время высыхания, около 24 часа Плотность растворной смеси 1,5-1,6 г/куб. см Количество воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22 л/кг Средняя плотность 1650-1750 кг/куб. м Толщина наносимого слоя 2-6 мм Адгезия- 0,9 МПа Устойчивость к сползанию не менее 2 г/кв. см Прочность на сжатие 7,5 МПа Температура проведения работ +5 С +30 С Температура эксплуатации -40 С +60 С Морозостойкость не менее 50 циклов Время пригодности раствора к работе ,не менее 3 часов Расход , не более 2,7-3,2 кг/кв.м (при использовании шпателя с размером зубьев 6х6 мм) Открытое время, не менее 15 минут Затирка швов -через 48 - 72 часа Время корректировки плитки 10 мин Класс клея С1 Поставляется в крафт-мешках по 5 и 25 кг |  |  | кг | 115 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 5 | Затирка для швов Ceresit CE33 | Технические характеристики: Состав: смесь цементов с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами Требуемое кол-во воды затворения: не более 0,33 л воды на 1 кг сухой смеси Время потребления: не менее 60 минут Температура основания: от + 5°C до + 30°C Готовность к эксплуатации, не более : через 24 часа Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа Прочность при сжатии: не менее 14 МПа Прочность при изгибе: не менее 4,3 МПа Наличие трещин в заполненных швах после выдерживания их: в сухих условиях; в воде; при повышенной температуре и после циклов замораживания – оттаивания: отсутствие трещин в швах шириной 5 мм Теплостойкость, не менее: от - 50°C до + 70°C Упаковка: мешок 2кг, 5кг и 25 кг |  |  | кг | 27 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 6 | Двери деревянные внутренние ДГ 21-7 | Двери деревянные внутренние ДГ 21-7 в комплекте | ГОСТ 6629-88 |  | шт | 4 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 7 | Шпатлевка клеевая | Шпатлевка клеевая | ГОСТ Р 52020-2003 |  | кг | 3610 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 8 | Гипс строительный | Гипс строительный Технические требования: -Марка гипса – Г6, Г7 -Группа по времени «схватывания» - Б -Группа по тонкости помола - II Поставляется в мешках до 35кг | ГОСТ 125-79, ГОСТ 26871-86 |  | кг | 75 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 9 | Клеевая смесь Cerezit CT85 | Состав Ceresit CT 85: смесь цемента с минеральными заполнителями, полимерными модификаторами и армирующими микроволокнами Плотность сухой смеси: около 1,3 кг/дм3 Количество воды затворения: около 6,75 л воды на 25 кг сухой смеси Время потребления: не менее. 120 минут Температура применения: от +5 до +30°C Открытое время: не менее. 40 мин Температура эксплуатации: от –50 до +70°C Адгезия к пенополистиролу: не менее 0,1 МПа (разрыв по пенополистиролу) Адгезия к бетону: не менее 0,6 МПа Морозостойкость: не менее 75 циклов Наличие трещин при толщине слоя до 8 мм: через 28 суток трещины отсутствуют Расход Ceresit СТ 85: около. 6,0 кг/м2, при креплении плит 5,0 кг/м2 Упаковка: Клей Ceresit СТ 85 поставляется в мешках по 25 кг. | ГОСТ 54359-2011 |  | кг | 1225 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 10 | Фасадные плиты «Краспан Фибро-цемент Колор» | Цвет-RAL 8014 «КраспанФибро-цементКолор» Состав фиброцементной плиты: Лицевая поверхность: грунтовочный слой и специальное двухкомпонентное финишное покрытие (акрил/полиуретан). Основа: фиброцементная плита, толщина 8-9 мм. Тыльная поверхность: пароизолирующее и армирующее покрытие. Способ крепления: фасадная заклепка, прижимная планка. Толщина Ширина Длина 8 мм 1220 мм 2440 мм |  |  | М2 | 168 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 11 | Лист гипсокартонный толщ ГКЛ 2500х1200х 9,5 | - | ГОСТ 6266-97 |  | М2 | 15 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 12 | Профиль ПН75/40 | Профиль направляющий ПН 75/40 служит в качестве направляющих для профиля стоечного, для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Форма поперечного сечения – «П» образная. Боковые стенки (высотой 40 мм) гладкие, без ребер жесткости. Основная полка (шириной 75 мм) имеет продольные канавки (гофры). Материал- стальные оцинкованные листы или лента, толщина металла – 0,6 мм. Высота: мм.40 Ширина: мм.75 Длина: не менее 3 м |  |  | М | 18 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 13 | Профиль ПС50/50 | Стеновой П образный профиль для гипсокартона. Материал- стальные оцинкованные листы, толщина металла – 0,6 мм. Высота: 50 мм. Ширина: 50 мм. Длина: не менее 3 м. |  |  | м | 27 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 14 | Шпатлевка гипсовая «Фугенфюллер" | Смесь на основе гипса, предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами, приклеивания гипсокартонных листов к ровной поверхности облицовываемых, например, бетонных стен, заделки неровностей и раковин бетонных элементов, склеивания и шпаклевания гипсовых изделий Параметры: Толщина слоя- минимальная 1 мм максимальная 3 мм Расход при заделке стыков ГКЛ не более 0,25 кг при сплошном шпаклевании, на каждый 1 мм 0,8 кг Максимальный размер фракции не более 0,15 мм Прочность сжатие не менее 3,0 МПа изгиб 1,5 МПа Упаковка бумажный мешок, 25; 10 и 5 кг Шпаклевка гипсовая КНАУФ- Фугенфюллер разработана специально для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ). Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ. |  |  | кг | 10 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 15 | Лента армирующая (серпянка) (ширина 50мм) | Серпянка-самоклейка применяется для заделки стыков гипсокартона, оргалита, ДСП и других листовых материалов; для заделки трещин на потолках и стенах внутри помещений. Техническое нетканое полипропиленовое полотно, производящиеся по технологии термоскрепления. Технические характеристики: Прочность на разрыв: основа, не менее- 686 Н/5 см; уток не менее- 392 Н/5 см. Морозостойкость: Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах. Условия хранения: Хранить в сухих помещениях. Рулон: Ширина-50мм Длина ленты в рулоне: не менее 50м |  |  | м | 50 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 16 | Клей для швов "Аквапанель" "КНАУФ" | Клей для швов Аквапанель Однокомпонентный полиуретановый клей, используется для склеивания стыков плит типа «авквапанель внутренняя» в различных стеновых конструкциях. Готовый к применению состав. Фасовка туба 310 мл. Расход около 50 мл/м2 (одна туба приблизительно на 6,5 м2 стены) |  |  | шт | 3 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 17 | Грунтовка Кнауф-Тифенгррунд | Грунтовка Кнауф Тифенгрунд универсальная быстросохнущая, бесцветно-прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению. На обрабатываемую поверхность наносится первым слоем с целью повышения степени сцепляемости последующих слоев шпаклевки, штукатурки, краски с основанием. Характеристики: Расход, г/м2 около 70-100 Упаковка Ведро, 2,5 кг Ведро, 5 кг Ведро, 10 кг Срок хранения не менее 1 года |  |  | л | 5 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 18 | Профиль ПУ 31х31х0,4 | Профиль ПУ (угол перфорированный) Knauf используется для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механических повреждений. Угловой профиль используется в качестве защиты наружных углов различных гипсоволокнистых и гипсокартонных обшивок то механических повреждений. Сечение углового профиля выполнено в виде острого угла (85°). Полки углового профиля перфорированные (отверстия диаметром 5 мм). Изготавливается из высококачественной оцинкованной стали. Характеристики Высота: 31 мм. Ширина: 31 мм, Толщина : 0,4 мм. Длина: 3 м. |  |  | м | 6 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 19 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | Цвет Серый Время высыхания, не более 24 часа Плотность растворной смеси 1,5-1,6 г/куб. см Количество воды на 1 кг сухой смеси, не более 0,18-0,22 л/кг Средняя плотность 1650-1750 кг/куб. м Толщина наносимого слоя 2-6 мм Адгезия 0,9 МПа Устойчивость к сползанию не менее 2 г/кв. см Прочность на сжатие, не менее 7,5 МПа Температура проведения работ +5 С +30 С Температура эксплуатации -40 С +60 °С Морозостойкость не менее 50 циклов Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов Расход 2,7-3,2 кг/кв.м (при использовании шпателя с размером зубьев 6х6 мм) Открытое время, не менее 15 минут Затирка швов через 48 - 72 часа Время корректировки плитки 10 мин Класс клея С1 Упаковка и хранение: Клеи поставляются в крафт-мешках по 5 кг, 25 кг. |  |  | кг | 85 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |
| 20 | Уайт спирит |  | ГОСТ 3134-78 |  | кг | 80 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Поставка каждой партии Товара сопровождается оригиналами следующих документов: - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - счет-фактура установленной формы.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в настоящем техническом задании, Товар возвращается Поставщику. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется любыми видами крытого транспорта. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии, в соответствии с требованиями заводов изготовителей товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе, указанным в Разделе 1 данного Технического задания. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель структурного

Управляющий НСМФ	__________________________________________ В.А. Любимов