РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на

поставку технологического оборудования для столовой Ленинградского отделения филиала "Северо-Западный территориальный округ" ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Техническое задание

на право заключения договора поставки технологического оборудования для столовой Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Предмет открытого редукциона:

Заключение договора поставки технологического оборудования для столовой Ленинградского отделения до конца 2011 года.

- Сроки оказания услуг:

В течение 65 (шестьдесят пять) рабочих дней с момента подписания договора поставки, но не позже чем 29.12.2011г.

- Адрес оказания услуг:

Поставка в Ленинградское отделение по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона, Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Цена и объем поставляемой продукции:

Максимальный объём выборки до конца 2011г. на сумму, с учётом НДС, – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек).

- Перечень технологического оборудования и основные требования, предъявляемые к нему.

| № н/п | Наименование | Кол-во | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мармит первых блюд ВЕГА 3МЭПС2-11/7Н, комплект (или аналог). | 1 | Габариты: 1 100х700х870мм, Фазность : 1 фаза, Материал: столешница - нерж. сталь AISI-304, боковинки- краш. оцинковка, Диаметр: 220мм, Мощность электрическая: 4кВт, Напряжение: 220В, Количество конфорок: 2шт; двухуровневые стеклянные полки с подсветкой и защитным («противокашлевым») стеклянным экраном; Цвет отделки фасада: нержавеющая сталь; Назначение мармита: для первых блюд (конфорки), Направляющие для подносов выполнены из трубы нерж. сталь AISI-304 с соединением, позволяющим стыковать их в единую монолитную конструкцию без перепадов по высоте; Вес нетто: 65кг. |
| 2. | Мармит вторых блюд ВЕГА 3МЭВ-15/7Н, комплект (или аналог). | 1 | Габариты: 1 500х700х870мм, Количество гастроемкостей: 4, Стандартный комплект: Комп гастр. GN1/1 (530х325х150) - 2шт, GN1/2 (325х265х150) - 2шт, GN1/3 (325х175х150)- 3шт., Фазность : 1 фаза, Материал: столешница - нерж. сталь AISI-304, боковинки- краш. оцинковка, штампованная верхняя панель, препятствующая протеканию жира, воды или других веществ внутрь плиты; Мощность электрическая: 4кВт, Напряжение: 220В, двухуровневые стеклянные полки с подсветкой и защитным («противокашлевым») стеклянным экраном; Цвет отделки фасада: нержавеющая сталь, Назначение мармита: для вторых блюд, Направляющие для подносов выполнены из трубы нерж. сталь AISI-304 с соединением, позволяющим стыковать их в единую монолитную конструкцию без перепадов по высоте; Размер гастроемкостей для оборудования : GN 1/1, Вес нетто: 87кг. |
| 3. | Прилавок витрина охлаждаемый, закрытый ВЕГА 3ПВ-15/7Н (или аналог). | 1 | Габариты: 1 500х700х1 695мм, Фазность : 1 фаза, Материал: столешница - нерж. сталь AISI-304, боковинки- краш. оцинковка, Нижний модуль: инвентарный шкаф с дверками, Мощность электрическая: 0,8кВт, Напряжение: 220В, Цвет отделки фасада: нержавеющая сталь, Вид прилавка: закрытый, Боковые стекла - стеклопакеты из закаленного стекла; Назначение: Прилавок-витрина охлаждаемый для ЛР, Направляющие для подносов выполнены из трубы нерж. сталь AISI-304 с соединением, позволяющим стыковать их в единую монолитную конструкцию без перепадов по высоте; Вес нетто: 126кг. |
| 4. | Плита электрическая ПЭС-4Ш 2004 (или аналог). | 2 | Габариты: 975х815х850мм, Стандартный комплект: противень 3 шт, Дополнительный комплект: противень, Фазность : 3 фазы, Материал: облицовка - нерж. сталь AISI-304, боковинки- краш металл, Энергоноситель духовки: электричество, Серия: 800, Внутренний размер духового шкафа: 560х480х410мм, Мощность электрическая: 14кВт, Напряжение: 380В, Энергоноситель: электричество, Вид нагревательных элементов: чугун + нихромовая проволока в керамических бусах, Количество конфорок: 4шт, Тип конфорки: прямоугольная(400*300мм), Наличие духовки: есть, Торсионный механизм открывания дверки духового шкафа обеспечивает легкость открывания дверки, Вес нетто: 180кг. |
| 5. | Плита электрическая ПЭС-4 (или аналог). | 1 | Габариты: 975х815х850мм, Фазность : 3 фазы, Материал: облицовка - нерж. сталь AISI-304, боковинки- краш металл, штампованная верхняя панель, препятствующая протеканию жира, воды или других веществ внутрь плиты, Серия: 800, Нижний модуль: инвертарный шкаф без дверок, Мощность электрическая: 10кВт, Напряжение: 380В, Вид нагревательных элементов: чугун + нихромовая проволока в керамических бусах, Количество конфорок: 4шт, Тип конфорки: прямоугольная (400*300мм), Наличие духовки: нет, Вес нетто: 95кг. |
| 6. | Сковорода электрическая Oils74/10 KBEI (или аналог). | 1 | Габариты: 800х700х860мм, Фазность : 3 фазы, Материал: нерж. сталь, Серия: 700, Мощность электрическая: 10кВт, Напряжение: 400В, Объем чаши: 27л, Материал чаши: нерж. сталь AISI-304, Тип: напольн., Энергоноситель: электричество, Опрокидывание чаши: механическое, Назначение: жарка, Вес нетто: 135кг, Принцип работы: полуавтоматический. |
| 7. | Шкаф жарочный ШЭЖ-923 (или аналог). | 1 | Габариты: 970х850х1 625мм, Стандартный комплект: противень 9 шт, Дополнительный комплект: противень, Фазность : 3 фазы, Внутренний размер духового шкафа: 575*740*300мм, Мощность электрическая: 13кВт, Напряжение: 380В, Тип: напольн., Материал корпуса: нерж. сталь AISI -304, Энергоноситель: электричество, Наличие конвекции : нет, Количество секций: 3, Наличие пароувлажнения: нет, Размер противня/гастроемкости: 529*650*30мм, Вес нетто: 200кг |
| 8. | Пароконвектомат RATIONAL SCC 61. электр. (или аналог). | 1 | Габариты: 847х771х757мм, Мощность электрическая: 10кВт, Энергоноситель: электричество, Количество уровней: 6, Управление: должен иметь наглядную панель управления с пиктограммами; Концепцию обслуживания с индикацией сообщений открытым текстом; функцию помощи, сенсорный экран, нажимные клавиши и центральный регулятор ; Тип увлажнения: бойлер; Измерение и регулировка влажности в рабочей камере должно осуществляться с помощью датчика, фактический показатель влажности в рабочей камере должен отображаться и регулироваться на панели управления; Должен иметь не менее 5 программируемых скоростей вентилятора; Функцию подачи пара, программируемый показатель влажности, для режимов сухого жара и пароконвекции; Пароконвектомат должен иметь температурный зонд, измеряющий температуру не менее чем в 6 точках, а также автоматическую коррекция ошибок при неправильной установке зонда. Температурный зонд должен быть жестко закреплен в аппарате. Пароконвектомат должен иметь вспомогательное позиционирующее устройство для температурного зонда. |
| 9. | Подставка под конвектомат ПКП-9/7-01Н (или аналог). | 1 | Габариты: 900х700х860мм, Материал: нерж. сталь AISI-304, Материал рабочей поверхности : нерж. сталь AISI-304, Серия оборудования: Профи, Материал каркаса: профиль из нерж. стали AISI-304, Конструкция: сварная, Назначение: Изделия служат для размещения на них конвектоматов., Вес нетто: 40кг. |
| 10. | Универсальный привод УКМ-0,6 (или аналог). | 1 | Габариты: 525х310х305мм, Фазность : 3 фазы, Мощность электрическая: 1,5кВт, Производительность (кг/час): 180кг/час, Напряжение: 380В, Наличие подставки в комплекте: есть, Наличие насадок в комплекте: есть, Насадки: мясорубка, Назначение: разное, Наличие насадки-мясорубка: да, Наличие насадки-овощерезка: да, Наличие насадки-планетарный миксер: нет, Вес нетто: 121кг. |
| 11. | Стол охлаждаемый СХ-15/7БН (или аналог). | 1 | Габариты: 1 500х700х880мм, Высота с бортом: 930мм, Фазность : 1 фаза, Компрессор: Danfoss (Дания), Мощность электрическая: 0,36кВт, Напряжение: 220В, Серия оборудования: Профи, Наличие борта: есть, Общий объем: 300л, Количество дверей: 2, Материал: столешница и двери - нерж. сталь AISI-304, Количество полок: 2шт, Наличие замка: нет, Хладогент: R134, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: 2, Температурный режим макс: 10, Вес нетто: 154кг, Размер полки/решетки: GN 1/1мм. |
| 12. | Посудомоечная машина В190V (или аналог). | 1 | Габариты: 4 100х980х2050мм, Фазность : 3 фазы, Материал: нерж. сталь, Мощность электрическая: 40кВт, Напряжение: 380В, Тип посудомоечной машины: туннельная, Производительность : 1400-1900 тарелок в час; Вес нетто: 690кг, Принцип работы: автоматический; Модуль сушки: есть; технология экономии химических средств CSS, позволяющая сократить расход моющего средства до 80%; Днище моечной ванны имеет систему самоочистки; Корпус ванны - нерж. сталь AISI-304 с закругленными углами. |
| 13 | Шкаф холодильный ШХ-1,4 (или аналог). | 1 | Габариты: 1 402х854х2 028мм, Фазность : 1 фаза, Мощность электрическая: 0,62кВт, Напряжение: 220В, Материал корпуса: крашенная сталь, Материал камеры: крашенная сталь, Общий объем: 1 400л, Количество дверей: 2, Тип дверей: металл, Количество полок: 8шт, Расположение агрегата: вверху, Наличие замка: есть, Хладогент: R134, Тип охлаждения: Вентилятор, Температурный режим мин: 0, Температурный режим макс: 6, Вес нетто: 230кг. |

- Место, условия и сроки (периоды) поставки.

Место поставки: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона.

Поставщик своими силами и за свой счёт осуществляет доставку оборудования заказчику, производит монтажные и пуско-наладочные работы.

Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными с момента приёмки товара Покупателем на своём складе, расположенном по указанному адресу и подписания актов приёма-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования.

Сроки поставки: в течение 65 (шестьдесят пять) рабочих дней с момента заключения договора поставки.

- Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества.

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ.

- Требования к упаковке.

Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

- Порядок приемки товара (работ, услуг).

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

- Дополнительные условия.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.