УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 009
_______________ А.А. Орлов
« ___ » _____________ 2013 г.

Ведомость объема работ (дефектная ведомость)
на капитальный ремонт ограждений электрооборудования на ПС 110/6кВ Кварц
(ремонт ограждений маслоприемников, ремонт забора и т.д.)

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Ремонт ограждений маслоприемников трансформаторов на ОРУ-110кВ

	1
	Демонтаж существующих ограждений
	м3
	15.5
	2шт. по 9*7 метров и в сечении 0.3*0.8

	2
	Вывоз строительного мусора (бой бетона, кирпича и раствора)
	м3
	15.5
	мусор от демонтажа

	3
	Устройство подсыпки из щебня фракции 40-70 под новые ограждения
	м3
	5.8
	2шт. по 9*7 метров и в сечении 0.6*0.15

	4
	Монтаж усиленного арматурного каркаса для ограждений
	т
	1.5
	

	5
	Монтаж съемной опалубки для ограждений
	м2
	102
	

	6
	Заливка бетоном нового ограждения
	м3
	15.5
	2шт. по 9*7 метров и в сечении 0.3*0.8

	Ремонт забора вокруг ОРУ-110кВ

	1
	Демонтаж существующих ограждений
	т
	1.9
	металлическая часть

95 пролетов*20кг

	
	
	м3
	26
	ж/б часть
95 пролетов*3.4*1*0.08

	2
	Планировка территории под забор с подсыпкой скальным грунтом
	м3
	65
	по 3 сторонам ОРУ

	3
	Подсыпка подушки из щебня фракции 40-70 под новые ж/б стаканы забора типа АФ-1
	м3
	12
	по 3 сторонам ОРУ

	4
	Монтаж панелей забора П6-ВА в стаканы АФ-1
	шт
	95
	по 3 сторонам ОРУ

	5
	Бетонирование панелей забора в стаканах и прочее
	м3
	4
	


	Зам. нач. цеха
	
	С.А. Леонтьев

	мастер строительных и монтажных работ
	
	А.И. Холодилов


