Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1. 1Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  документов при поставке товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 1.1 Наименование

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | ГОСТ | Ед. изм | Данные из ниже приведенного перечня | Ко- лич | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 3х1.5 - количество жил-3 - сечение жилы 1,5мм² | 1200 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 2 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 3х2,5 - количество жил-3 - сечение жилы 2,5мм² | 1200 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 3 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 3х4 - количество жил-3 - сечение жилы 4,0мм² | 200 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 4 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 5х4 - количество жил-5 - сечение жилы 4,0мм² | 200 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 5 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 5х6 - количество жил-5 - сечение жилы 6,0мм² | 400 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 6 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 5х10 - количество жил-5 - сечение жилы 10мм² | 340 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 7 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами ,с низким дымо - и газовыделением, не распространяющий горение Наружная и внутрен- няя оболочки из ПВХ пластиката понижен- ной пожарной опасности | ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009 | м | ВВГнг-FRLS 5х35 - количество жил-5 - сечение жилы 35мм² | 330 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы кабеля-не менее 30лет Гарантийный срок эксплуатации-5лет |
| 8 | Кабель | Силовой гибкий кабель, устойчивый к воздействию смазочных масел, дезинфицирующих и агрессивных веществ. Не распространяю- щий горение Оболочка из резины шланговой масло- стойкой не распро- страняющей горение, Изоляция из резины изоляционной | ГОСТ 22483 | м | КГН 5х4,0 - количество жил-5 - сечение жилы 4,0мм² | 80 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 9 | Кабель | Силовой гибкий кабель, устойчивый к воздействию смазочных масел, дезинфицирующих и агрессивных веществ. Не распространяю- щий горение Оболочка из резины шланговой масло- стойкой не распро- страняющей горение, Изоляция из резины изоляционной | ГОСТ 22483 | м | КГ 5х6 - количество жил – 5 - сечение жилы – 6.0 мм² | 80 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |

1.2 Сведения  о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Требуемые технические характеристики указаны в разделе 1 п.1.1 РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Требуемые технические характеристики указаны в разделе 1 п.1.1 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Требуемые технические характеристики указаны в разделе 1 п.1.1

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# 5.1 Порядок сдачи и приемки.

# В соответствии с условиями договора.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Сертификат соответствия

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, и выбор транспорта - Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Особых  требований не  установлено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Указаны в разделе 1 п.1.1

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТ

Особых  требований не  установлено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Указаны в разделе1 п.1.1

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке.