ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

[image: image2.png]Pucynok Nel



 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку судовых электроустановочных изделий (номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___»  _______ 2013г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка судовых электроустановочных изделий (номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Розетка Р-1
(или эквивалент)
	· Штепсельная, двухполюсная, защищенного исполнения для 
      установки в судовых электрических сетях постоянного и 

      переменного тока до 250В, 6А
	20
	шт.

	2.
	Розетка с выключателем 

РШВ2-41М
(или эквивалент)
	· Штепсельная двухполюсная с выключателем, применяется
      в судовых цепях постоянного и переменного тока до 250В, 
      8А с заземляющей гильзой из сплава АЛ-2(28)
	15
	шт.

	3.
	Вилка Ш1
(или эквивалент)
	· Вилка штепсельная двухполюсная со штырем заземления
      постоянного и переменного тока 250В, 6А, защищенная, в 

      пластмассовом корпусе
	20
	шт.

	4.
	Переключатель
пакетный

ПП25/СП44

(или эквивалент)
	· Применяется в судовых камбузных плитах типа ПКЭ для  

      управления конфорками. Исполнение М3, ОМ3. 
      25А220В/16А380В

	10
	шт.

	5.
	Переключатель

пакетный

ПП60/СП44

(или эквивалент)
	· Применяется в судовых камбузных плитах типа ПКЭ для 

       управления конфорками. Исполнение М3, ОМ3. 
      63А220В/40А380В
      Размеры, мм  (согласно рис.1 приложения)   
                                  H±3              164

                                  h, не менее  22

                                  С±0,5           128

                                  В                   142

      Исполнение по способу установки и присоединения – III (с 
      передним (со стороны рукоятки) присоединением внешних 
      проводов для крепления аппаратов к передней стороне 
      панели)
	10
	шт.

	6.
	Пакетный

выключатель
ПВ10/СП34

(или эквивалент)
	· 10А
       Размеры, мм  (согласно рис.2 приложения)   

                                  H±2                75

                                  h1, не менее  17
                                  h2, не более  16

                                  D                    59

                                  d±0,5              6

                                  d1±0,5            5,3
                                  С±0,5             55

                                  В                    65

      Исполнение по способу установки и присоединения – III (с 

      передним (со стороны рукоятки) присоединением внешних 

      проводов для крепления аппаратов к передней стороне 

      панели)
	10
	шт.

	7.
	Пакетный

выключатель

ПВ16/СП36

(или эквивалент)
	      16A
      Размеры, мм  (согласно рис.2 приложения)   

                                  H±2                75
                                  h1, не менее  17
                                  h2, не более  16

                                  D                    59

                                  d±0,5              6

                                  d1±0,5            5,3
                                  С±0,5             55
                                  В                    65
      Исполнение по способу установки и присоединения – III (с 

      передним (со стороны рукоятки) присоединением внешних 

      проводов для крепления аппаратов к передней стороне 

      панели)
	10
	шт.

	8.
	Вилка Ш2-41
(или эквивалент)
	· Штепсель двухполюсный для присоединения переносных 

      приемников к штепсельным розеткам в сетях освещения 

      переменного и постоянного тока, 250В, 10А, с заземляющим 

      штифтом из сплава АЛ-2(28)
	35
	шт.

	9.
	Розетка РШ2-41

(или эквивалент)
	· Розетка штепсельная двухполюсная для включения и 

      отключения токоприемников в судовых цепях постоянного и 

      переменного тока 250В, 8А с заземляющей гильзой из сплава 

      АЛ-2(28)
	20
	шт.


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок

6. Требования к технической документации и сертификатам
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
7. Прочие условия

Допускается поставка продукции с хранения, не бывшей в эксплуатации, при условии идеального технического состояния. Не допускается поставка восстановленной продукции.
8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «22» апреля 2013 г. по «29» апреля  2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


	Согласовано

Начальник ЭМС УТЭФ
	
	
	
	Ю.В. Сорокин


Приложение к Техническому заданию
[image: image1.png]Pucynox




