Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку полуприцепа для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Право заключения договора на поставку полуприцепа для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки и график выполнения поставки товара:

Дата начала поставки товара  – дата подписания договора;

Дата окончания поставки товара – не позднее 20 ноября 2013 года.

- Место поставки товара:

г. Саратов, ул. Верхняя, д.17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Технические характеристики (полуприцеп трехосный, седельный, шторный с бортами модели KOGEL SNCS 24 (или аналог):

| № п/п | Функциональные и технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство | 12 000 кг |
| 2 | Допустимая нагрузка на оси | 24 000 кг |
| 3 | Технически возможная нагрузка на оси | 27 000 кг |
| 4 | Допустимый общий вес, не менее | 35 000 кг |
| 5 | Технически возможный общий вес, не менее | 39 000 кг |
| 6 | Вес порожняком, не более | 6 800 кг |
| 7 | Полезная нагрузка, не менее | 28 000 кг |
| 8 | Длина кузова внутри, не менее | 13 620 мм |
| 9 | Ширина кузова внутри, не менее | 2 480 мм |
| 10 | Высота кузова спереди внутри, не менее | 2 600 мм |
| 11 | Высота кузова над центром осевого агрегата внутри, не менее | 2 700 мм |
| 12 | Высота седла без груза | 1 150 мм |
| 13 | Шины 6 шт. (плюс 1 запасное) | 385/65 R 22,5 |
| - 3 (три) оси с допустимой нагрузкой не менее 8 000 кг на каждую; - оси SAF или BPW с пневмоподвеской и дисковыми тормозами; - одна из осей – подъемная («ленивец»); - наличие тормозной системы EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства (с функцией ABS/ALB); - стальная защита от въезда сзади согласно нормам EG-RL 70/221 EWG; - наличие устройства для быстрого натяжения тента; - наличие счетчика пробега (одометра). |  |  |

- Требования к участникам процедуры закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупок должен:

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обладать необходимыми сертификатами соответствия, ГОСТ Р и/или иной документацией, подтверждающей качество оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Сертификат соответствия на продукцию. Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

- Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Поставляемое транспортное средство должно быть новым,  не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов  и агрегатов), работоспособным. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Полностью укомплектованное транспортное средство отправляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78.

Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Приемка поставляемого товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в присутствии уполномоченного лица Поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной.

Гарантийный срок на товар – в соответствии со стандартными гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня постановки полуприцепа на учет в ГИБДД в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.