Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

# Комплект оборудования системы криогенной диагностики для модернизации КГУ 150/4.5-1шт., в следующем составе:

| № п./п. | Наименование | Производитель (страна) | Технические характеристики | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумная станция WD 220 (или эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | в составе: -Rotary pump PFEIFFER DUO 35 Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Присоединительный фланец DN 40 ISO-KF Скорость откачки 32 м3/ч при 50 Гц Потребляемая мощность 1.1 кВт при 50 Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 56 кг -Roots pump PFEIFFER Okta 250 Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Охлаждение воздушное Присоединительный фланец входной DN 63 ISO-F Присоединительный фланец выходной DN 63 ISO-F Скорость откачки 290 м3/ч при 50 Гц Потребляемая мощность 0.75 кВт при 50Гц Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 95 кг. -Фильтр -Рама -Масло для повторной заливки -Эл. щит подключения Характеристики станции Присоединительный фланец DN 63 ISO-F Скорость откачки 220 м3/ч при 50 Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-4) мбар Масса 220кг. | 1 |
| 2 | Вакуумная станция Hi Cube 80 Eco или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | в составе: - Диафрагменный насос MVP 015-2 Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Присоединительный фланец входной DN 16 ISO-KF / G 1/8" Присоединительный фланец выходной G 1/8" Скорость откачки 0.9 м3/ч при 50 Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-1) кПа Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 7.5 кг -Турбиной Hi Pase 80 Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Присоединительный фланец входной DN 63 ISO-K / G 1/4" Присоединительный фланец выходной DN 16 ISO-KF / G 1/4" Скорость откачки по азоту 67 л/с при 50 Гц Предельное остаточное давление 1 x 10(-7) кПа Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Охлаждение воздушное Масса 2.4 кг -Дисплей контроля DCU 002 Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Характеристики станции Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Присоединительный фланец DN 63 ISO-K Скорость откачки 67 м3/ч при 50 Гц Предельное остаточное давление 1 x 10(-7) кПа Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 17кг. | 2 |
| 3 | Датчик широкого диапазона PKR 251 или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | Характеристика: -Диапазон измерений: 5E-9 - 1000 мбар - Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF - Нить накаливания вольфрам, молибден - Максимальное давление 10 бар. -Масса 700 гр. | 5 |
| 4 | Пластинчато-роторный насос DUO 10M или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | Форвакуумный пластинчато-роторный насос DUO 10M в комплекте с масляным фильтром, системой возврата масла и креплениями Характеристика:. Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF Скорость откачки 10 м3/ч при 50 Гц Потребляемая мощность 0.45 кВт при 50Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 27 кг | 2 |
| 5 | Пластинчато-роторный насос DUO 20M или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | Форвакуумный пластинчато-роторный насос DUO 20M в комплекте с масляным фильтром, системой возврата масла и креплениями. Характеристика: Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF Скорость откачки 20 м3/ч при 50 Гц Потребляемая мощность 0.55 кВт при 50Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 33 кг | 2 |
| 6 | Сенсорный кабель. или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | Сенсорный кабель для вакуумных датчиков3м. | 5 |
| 7 | Турбонасосная станция Hi Cube 400 Classic или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | в составе: -Rotary pump PFEIFFER DUO 5M Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Присоединительный фланец DN 16 ISO-KF Скорость откачки 5 м3/ч при 50 Гц Потребляемая мощность 0.37 кВт при 50Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 19 кг -Турбомолекулярный насос TC400 Hi Pace 400 PFEIFFER Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Охлаждение воздушное Присоединительный фланец входной DN 100 ISO-K Присоединительный фланец выходной DN 25 ISO-KF Скорость откачки 355 л/с Масса 11.6 кг. Характеристики станции Присоединительный фланец DN 100 ISO-K Скорость откачки 355 л/с при 50 Гц Предельное остаточное давление 1 x 10(-7) мбар Потребляемая мощность 0.67 кВт при 50 Гц Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Станция оснащена 4 ведущими роликами, 2 тормоза Масса 54.2 кг. | 1 |
| 8 | Турбонасосная станция Hi Cube 700 Pro или (эквивалент) | Pfeiffer Vacuum (ФРГ) | в составе: -Rotary pump PFEIFFER Penta 35 Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Присоединительный фланец входной DN 25 ISO-KF Присоединительный фланец входной DN 25 ISO-KF Скорость откачки 34 м3/ч при 50 Гц Потребляемая мощность 0.41 кВт при 50Гц Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Масса 45 кг -Турбомолекулярный насос TC400 Hi Pace 700 PFEIFFER Фирма производитель Pfeiffer Vacuum Охлаждение воздушное Присоединительный фланец входной DN 160 ISO-K Присоединительный фланец выходной DN 25 ISO- KF Скорость откачки 685 л/с Масса 11.5 кг. Характеристики станции Присоединительный фланец DN 160 ISO-K Скорость откачки 685 л/с при 50 Гц Предельное остаточное давление 1 x 10(-7) мбар Потребляемая мощность 1.895 кВт при 50 Гц Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц Станция оснащена 4 ведущими роликами Масса 94.8 кг. | 1 |
| 9 | Шибер ISO-F 160 или (эквивалент) | VAT (Швейцария) | Серия 091 Название – высоковакуумный проходной шибер С ручным приводом. Материал нержавеющая сталь Степень натекания≤ 1 x 10(-9) мбар∙ л/с Кол-во циклов до первого обслуживания 5000 циклов | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 4 475 950,34  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/