|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» марта 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений на первом этаже корпуса 5.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт помещений на первом этаже корпуса 5

1.помещение № 37

- Демонтаж плинтусов – 12,36 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 10,89 м2

- Демонтаж стяжки – 10,89 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 10,89 м2

- Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 10 мм – 10,89 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 10,89 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 10,89 м2

- Монтаж плинтусов – 12,36 м.п.

- Монтаж металлического порожка – 0,95 м.п.

2.помещение № 38

- Демонтаж обналички – 10,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (1 шт.) – 2,15 м2

- Демонтаж стеновых панелей и экрана приборов отопления высотой 1,1м – 2,91 м2

- Демонтаж плинтусов – 15,82 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 14,87 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 14,87 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –14,87 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 14,87 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –14,87 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 14,87 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 14,87 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 14,87 м2

- Монтаж плинтусов – 14,82 м.п.

- Снятие обоев с поверхности стен – 58,29 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 58,29 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 11,66 м2

- Установка уголков металлических – 18,13 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 58,29 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 2,91 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 1 шт.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 58,29 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 58,29 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 58,29 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 14,87 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 24 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель-канале 25х16 – 6 м.п.

- Установка соединительных коробок – 1 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к - 3шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель-канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 17,8 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 1 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 6  шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (1 шт.) – 2,15 м2

- Монтаж наличников – 10,4 м.п.

- Устройство доборов дверного проема – 10,4 м.п.

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 10,76 м.п.

3.помещение № 39

- Разборка поверхности потолков из перфорированной металлической плитки – 32,98 м2

- Разборка деревянного каркаса потолка – 32,98 м2

- Демонтаж обналички – 31,2 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (3 шт.) – 6,45 м2

- Демонтаж перегородки – 20,74 м2

- Пробивка проема в кирпичной стене – 2,15 м2

- Монтаж перемычки  - 1,5 м.п.

- Демонтаж стеновых панелей и экрана приборов отопления высотой 1,1м – 23,82 м2

- Демонтаж плинтусов – 28,94 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 32,98 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 32,98 м2

- Закладка дверных проемов кирпичом толщиной 125мм с армированием кладочной сеткой – 4,3м2

- Штукатурка стен – 6,45 м2

- Снятие обоев с поверхности стен – 67,76 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 67,76 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 13,55 м2

- Установка уголков металлических – 25,12 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 67,76 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 6,46 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 2 шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (1 шт.) – 2,15м2

- Устройство доборов дверного проема – 10,4 м.п.

- Монтаж наличников – 10,4 м.п.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 67,76 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 67,76 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 67,76 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 5,4 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 32,98 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 28 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель-канале 25х16 – 12 м.п.

- Установка соединительных коробок – 3 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к – 6 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель-канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 37,8 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 1 шт.

- Установка выключателей 1-кл. откр. – 1 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 10  шт.

- Грунтовка поверхности пола – 32,98 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм - 32,98 м2

- Грунтовка поверхности пола – 32,98 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 32,98 м2

- Грунтовка поверхности пола – 32,98 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 32,98 м2

- Устройство плинтусов – 21,94 м.п.

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 16,34 м.п.

4.помещение № 41

- Разборка плинтусов деревянных – 21,1 м.п.

- Разборка покрытий полов из щитового паркета – 30,52 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 30,52 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –30,52 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм– 30,52 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 30,52 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 30,52 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 30,52 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 30,52 м2

- Устройство плинтусов – 21,1 м.п.

- Разборка поверхности потолков из перфорированной металлической плитки – 30,52 м2

- Разборка деревянного каркаса потолка – 30,52 м2

- Демонтаж стеновых панелей и экрана приборов отопления высотой 1,1м – 23,21м2

- Демонтаж встроенного шкафа – 14,3 м2

- Демонтаж обналички – 10,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (1 шт.) – 2,15 м2

- Закладка дверного проема кирпичом толщиной 125мм с армированием кладочной сеткой – 2,15 м2

- Штукатурка стен – 2,15 м2

- Снятие обоев с поверхности стен – 76,34 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 76,34 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 15,27 м2

- Установка уголков металлических – 9,45 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 76,34 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 6,39 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 2 шт.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 76,34 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 76,34 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 76,34 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 5,4 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 30,52 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 47 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель-канале 25х16 – 21 м.п.

- Установка соединительных коробок – 4 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к – 7 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель-канале 25х16 – 4,4 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 35,6 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 2 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 11  шт.

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 15,2 м.п.

5. помещение №45

- Демонтаж плинтусов – 17,35 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 16,07 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 16,07 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –16,07 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 16,07 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –16,07 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 16,07 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 16,07 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 16,07 м2

- Монтаж плинтусов – 17,35 м.п.

- Разборка встроенного шкафа – 9,53 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 14,01 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором отдельными местами – 2,8 м2

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 14,01 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 14,01 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 54,53 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 10,34 м.п.

6.помещение № 50

- Разборка потолка типа «армстронг» - 15,9 м2

- Разборка шкафов встроенных – 7,25 м2

- Демонтаж обналички – 20,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (2 шт.) – 4,04 м2

- Демонтаж плинтусов – 16,08 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 15,9 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 15,9 м2

- Устройство перегородки из ГКЛВ со звукоизоляцией ватой – 9,35 м2

- Закладка дверных проемов кирпичом толщиной 125мм с армированием кладочной сеткой – 1,89 м2

- Штукатурка стен – 1,89 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –15,9 м2

- Устройство гидроизоляции – 19,05 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 15,9 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –15,9 м2

- Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки толщиной 8мм 300х300мм – 15,9 м2

- Снятие обоев с поверхности стен – 74,64 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 74,64 м2

- Облицовка стен листами ГКЛВ на клей и пробки – 74,64 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 74,64 м2

- Облицовка стен керамической плиткой h - 2.1м – 40,8 м2

- Облицовка стен выше плитки панелями – 33,84 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 3,21 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 1 шт.

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 15,9 м2

- Монтаж встраиваемых растровых светильников с ЭПРА - 3  шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (2 шт.) – 3,83 м2

- Монтаж наличников – 20,4 п.м.

- Устройство доборов дверного проема – 20,4 м.п.

- Прокладка трубопроводов канализации d=100 мм с врезкой в существующий стояк – 8,0 м.п.

- Прокладка трубопровода канализации d=50 мм – 2,5 м.п.

- Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС из металлопластиковых труб с креплением к стенам – 15,0 м.п.

- Врезки в существующие стояки водоснабжения – 2 шт.

- Установка запорно-отсекающей арматуры –8  шт.

- Устройство перегородок из ламинированного ДСП  на металлическом каркасе –10,84 м2

- Навеска полотен дверей в перегородке  из ДСП (3 шт.) –3,24 м2

- Установка унитазов – 3 шт.

- Установка раковин – 1 шт.

- Прокладка кабелей ВВГнг 3х1,5  –  25 м.п.

- Прокладка кабелей ВВГнг 3х2,5 – 15 м.п.

- Установка соединительных коробок – 3 шт.

- Установка выключателей закрытого типа – 2 шт.

- Установка розеток закрытого типа – 1 шт.

7.помещение № 51

- Разборка потолка типа «армстронг» - 12,77 м2

- Демонтаж плинтусов – 14,08 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 12,77 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 12,77 м2

- Устройство перегородки из ГКЛВ со звукоизоляцией ватой – 7,17 м2

- Штукатурка стен – 1,89 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –12,77 м2

- Устройство гидроизоляции – 15,82 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 12,77 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –12,77 м2

- Устройство покрытия пола из керамогранитной  плитки толщиной 8мм 300х300мм – 12,77 м2

- Снятие обоев с поверхности стен – 57,73 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 57,73 м2

- Облицовка стен листами ГКЛВ на клей и пробки – 57,73 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 57,73 м2

- Облицовка стен керамической плиткой h - 2.1м – 36,06 м2

- Облицовка стен выше плитки панелями – 21,67 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 2,58 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 1 шт.

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 12,77 м2

- Монтаж встраиваемых растровых светильников с ЭПРА - 3  шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (1 шт.) – 1,68 м2

- Монтаж наличников – 10,1 м.п.

- Устройство доборов дверного проема – 10,25 м.п.

- Прокладка трубопроводов канализации d=100 мм с врезкой в существующий стояк – 8  м.п.

218.Прокладка трубопровода канализации d=50 мм – 2,5 м.п.

- Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС из металлопластиковых труб с креплением к стенам – 15,0 м.п.

- Врезки в существующие стояки водоснабжения –  4 шт.

- Установка запорно-отсекающей арматуры – 9 шт.

- Устройство перегородок из ламинированного ДСП  на металлическом каркасе – 8,3 м2

- Навеска полотен дверей в перегородке  из ДСП (2 шт.) – 2,16м2

- Установка унитазов – 2 шт.

- Установка писсуаров – 1 шт.

- Установка раковин – 1 шт.

- Прокладка кабелей ВВГнг 3х1,5  – 25 м.п.

- Прокладка кабелей ВВГнг 3х 2,5 – 10 м.п.

- Установка соединительных коробок – 3 шт.

- Установка выключателей закрытого типа – 2 шт.

- Установка розеток закрытого типа – 1 шт.

8.помещение № 62

- Демонтаж обналички – 10,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (1 шт.) – 2,15 м2

- Демонтаж плинтусов – 16,58 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 17,08 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 17,08 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –17,08 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 17,08 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –17,08 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 17,08 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 17,08 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 17,08 м2

- Монтаж плинтусов – 16,58 м.п.

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 46,76 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 17,08 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 16 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель-канале 25х16 – 9 м.п.

- Установка соединительных коробок – 2 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к – 5 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель-канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 15,5 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 1 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 6  шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (1 шт.) – 2,15 м2

- Монтаж наличников – 10,4 м.п.

- Устройство доборов дверного проема – 10,4 м.п.

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 11,78 м.п.

9.помещение № 63

- Демонтаж обналички – 10,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (1 шт.) – 2,15 м2

- Демонтаж стеновых панелей и экрана приборов отопления высотой 1,1м – 14,28 м2

- Демонтаж плинтусов – 16,04 м.п.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 15,21 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 15,21 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –15,21 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 15,21 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –15,21 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 15,21 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 15,21 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 15,21 м2

- Монтаж плинтусов – 16,04 м.п.

- Снятие обоев с поверхности стен – 60,97 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 60,97 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 12,19 м2

- Установка уголков металлических – 14,28 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 60,97 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 2,97 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 1 шт.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 60,97 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 60,97 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 60,97 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 15,21 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 28 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель-канале 25х16 – 12 м.п.

- Установка соединительных коробок – 2 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к – 4шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель- канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 15,5 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 1 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных  светильников - 6  шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (1 шт.) – 2,15 м2

- Монтаж наличников – 10,4 м.п.

- Устройство доборов дверного проема – 10,4 м.п.

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 11,78 п.м.

10.помещение № 64

- Демонтаж обналички – 10,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (1 шт.) – 2,15 м2

- Демонтаж плинтусов – 16,28 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 15,9 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 15,9 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –15,9 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 15,9 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –15,9 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 15,9 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 15,9 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 15,9 м2

- Монтаж плинтусов – 16,28 м.п.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 62,76 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 12,55 м2

- Установка уголков металлических – 18,3 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 62,76 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 3,11 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 1 шт.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 62,76 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 62,76 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 62,76 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,7м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 15,9 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 28 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель- канале 25х16 – 12 м.п.

- Установка соединительных коробок – 2 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к – 6 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель- канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 15,5 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 1 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 6 шт.

- Монтаж дверного блока с порогом из массива (1 шт.) – 2,15 м2

- Монтаж наличников – 10,4 м.п.

- Устройство доборов дверного проема – 10,4 м.п.

- Устройство ламинированной доски шириной 200мм по периметру стен – 11,78 м.п.

11.помещение № 68-69

- Разборка потолков типа «армстронг»– 27,84 м2

- Демонтаж обналички – 10,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока со снятием дверного полотна (1 шт.)– 2,15 м2

- Демонтаж стеновых панелей и экрана приборов отопления высотой 1,4м – 28,23 м2

- Разборка алюминиевой перегородки со стеклом – 18,72 м2

- Снятие обоев с поверхности стен –74,53 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 74,53 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 14,9 м2

- Установка уголков металлических – 21,4 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 74,53 м2

- Устройство экрана из ГКЛВ на приборы отопления – 6,67 м2

- Установка решеток в экран к приборам отопления 600х1200мм – 2 шт.

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –74,53 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 74,53 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами –74,53м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 5,4 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 27,84 м2

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в гофре – 44 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 в кабель- канале 25х16 – 21 м.п.

- Установка соединительных коробок – 3 шт.

- Установка розеток 2- мест. откр. с з/к – 9 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель- канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 37,8 м.

- Установка выключателей 2-кл. откр. – 1 шт.

- Установка выключателей 1-кл. откр. – 1 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 10  шт.

- Демонтаж плинтусов – 30,8 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума – 27,84 м2

- Разборка покрытий пола из фанеры – 27,84 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения –27,84 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 15 мм с армированием сеткой d-4мм с ячейкой 50х50мм – 27,84 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 27,84 м2

- Заливка финишного покрытия толщиной 5мм под укладку линолеума – 27,84 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 27,84 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 27.84 м2

- Монтаж плинтусов – 20,2 м.п.

12.коридор в осях 26-31/С-У

- Разборка обшивки деревянного потолка – 59,8 м2

- Разборка металлического каркаса потолка – 59,8 м2

- Демонтаж обналички – 15,4 м.п.

- Демонтаж дверного блока двухстворчатого со снятием дверных полотен (1 шт.) – 4,67 м2

- Закладка дверных проемов кирпичом толщиной 125мм с армированием кладочной сеткой – 4,67м2

- Штукатурка стен – 13,64 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 203,9 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 40,78 м2

- Установка уголков металлических – 7,9 м.п.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 203,9 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 203,9 м2

- Оклейка поверхности стен стекловолокнистыми обоями – 203,9 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 203,9 м2

- Окраска металлических дверей масляной краской – 3,2 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 59,8 м2

- Установка соединительных коробок – 1 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель -канале 25х16 – 2,2 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 по потолку – 123,8 м.п.

- Установка выключателей 1-кл. откр. – 2 шт.

- Монтаж встраиваемых растровых светодиодных светильников - 4 шт.

- Укрытие пола ДВП – 59,8 м2

- Устройство плинтусов из мрамора высотой 200мм – 12 м.п.?

- Защита дверей пленкой – 26 м2

13.коридор в осях 37-38/С-У

- Демонтаж обналички – 11,4 м.п.

- Демонтаж дверей двухстворчатых (1 шт.) – 3,08 м2

- Облицовка торцов проема деревом – 5,7 м.п.

- Монтаж обналички – 11,4 м.п.

14. демонтаж электрики

- Светильник с люминесцентными лампами(4х18) – 6 шт.

- Светильник с люминесцентными лампами(4х40) – 31 шт.

- Розетки – 30 шт.

- Выключатели – 10 шт.

- Кабель-канал – 25 м.п.

- Кабель открытой прокладки – 155 м.п.

- Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз –  19,63 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 03/14  от 06.03.2014 г