Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пневмодвигателя

| п/п | Наименование |  | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. |  | Пневмомотор для привода горных машин при температуре окружающей среды не менее -5°С и относительной влажности до 100% при +35°С. |  |
|  |  | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Качество товара должно соответствовать сертификату на товар и требованиям технических условий завода производителя. Поставщик должен иметь гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования. |  |
|  |  | Требования к количеству поставляемого товара |  | 8 штук. |  |
|  |  | Требования к документации |  | Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах или сертификат соответствия ГОСТ. |  |
|  |  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. |  | Тип мотора – аксиально-поршневой реверсивный, с кулачковым диском. Номинальная мощность, кВт (л. с.) -10(14) Номинальная частота вращения, с-1(об/мин) -6,7(400) Номинальный удельный расход свободного воздуха, м3/ч×кВт-1 (м3/мин×л.с.-1) -74(0,9) Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) -0,5(5) Габаритные размеры (без выхлопного патрубка), мм -280х265х265 Масса, кг, не более - 50 |  |
|  |  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика |  | -товар должен быть упакован в соответствии с техническими условиями завода изготовителя, обеспечивающими безопасную транспортировку Заказчику. -товар должен иметь паспорт с указаниями по эксплуатации, свидетельство о приемки, свидетельство о консервации и упаковки, и гарантийными обязательствами. |  |
|  |  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). |  | Гарантийная наработка на товар 12 месяцев или 2000 моточасов (но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). |  |
|  |  | Прочие требования |  | ЗИП на товар предусмотренный заводом изготовителем. |  |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |