ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку телевизионных камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка телевизионных камер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Видеокамера внутренняя VSC-756 c объективом Tamron 12VG412ASIR ½’’ f=4-12mm,DD
	Основное:

Число активных элементов: не менее 752(H)*582(V)

Тип матрицы: ICX -429AL
Формат матрицы ПСЗ: ½ дюйма

Размер пиксела:от 8,6 мкм (Н)*8,3 мкм (V) до 8,7 мкм (Н)*8,4 мкм (V)
Телевизионный стандарт: CCIR

· Оптико-механические

Минимальная рабочая освещенность 0,005 люкс (отношение сигнал/шум 20 ДБ)

Максимальная  рабочая освещенность 150000 люкс

· Электрическое

 Размах выходного сигнала не менее 1 В на нагрузке 75 Ом

 Диапазон регулировки системы АРУ не менее 30 дБ

 Диапазон регулировки контраста  не менее 15дБ

Диапазон регулировки системы АРВН1/50с – 1/100000 с

Напряжение питания +(8…16)В

Потребляемый ток не более 90 мА (12В)

· Температурные 

Рабочая температура от +1 до +45 С

Температура хранения от -60 до + 85 С

· Габаритные размеры
 От 50*63*57 до  55*68*63 см
· Объектив
 Tamron, ½’’, АРД, 4.0-12.0 мм, (93.6-312), DC, F1/4-360, асферика, IR-линзы
Тип диафрагмы АРД Direct Drive CS

Вариофокал: есть

Размер матрицы (дюйм)1/2

Ик-фильтр: есть, Асферика: есть


	не менее 24 

месяцев
	166
	шт.

	2
	Видеокамера наружная VSN-756 c объективом Tamron 12VG412ASIR ½’’ f=4-12mm,DD, металл.корпус
	· Основное

Число активных элементов: не менее 752(H)*582(V)
Тип матрицы: ICX -429AL
Формат матрицы ПСЗ: ½ дюйма

Размер пиксела: от 8,6 мкм (Н)*8,3 мкм (V) до 8,7 мкм (Н)*8,4 мкм (V)
Телевизионный стандарт: CCIR

· Оптико-механические

Минимальная рабочая освещенность 0,005 люкс (отношение сигнал/шум 20 ДБ)

Максимальная  рабочая освещенность 150000 люкс

· Электрическое

 Размах выходного сигнала не менее 1 В на нагрузке 75 Ом

 Диапазон регулировки системы АРУ не менее 30 дБ

 Диапазон регулировки контраста не менее 15дБ

Диапазон регулировки системы АРВН1/50с – 1/100000 с

Напряжение питания +(8…16)В

Потребляемый ток не более 300 мА (12В)

· Температурные 

Рабочая температура от -40  до +45 С

Температура хранения от -60 до + 85 С

· Габаритные размеры
 От 50*63*57 до  55*68*63 см
· Объектив
 Tamron, ½’’, АРД, 4.0-12.0 мм, (93.6-312), DC, F1/4-360, асферика, IR-линзы 
Тип диафрагмы АРД Direct Drive CS

Вариофокал: есть

Размер матрицы (дюйм)1/2

Ик-фильтр: есть, Асферика: есть


	не менее 24 месяцев
	90
	шт.

	3
	Кронштейн 140 мм для внутренних ТВ камер
	Кронштейн обеспечивает установку камеры с углами +90 градусов по горизонтали и +30 и -60 градусов по вертикали


	не менее 24 месяцев
	199
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 20 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 90 дней после подписания договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                             Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                                        А.А. Тугушев
