ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«21» ноября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на выполнение ремонта душевых и раздевалок цеха №18 ОАО «Вента»

от 21.11.2012 года №

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)

Нижняя Тура

2012 г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

- Мужская душевая, 1 этаж, 116 раздевалка (5500х2150), 117 – душ (8430х2150), 104,105 – сауна-душ (11700х3000), высота 2920 - Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток - Разборка покрытий полов из керамических плиток - Демонтаж перегородок кирпичных - Устройство гидроизоляции - Облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону - Устройство покрытий полов из керамических плиток - Устройство подвесных потолков - Устройство перегородок на металлическом каркасе из сотового поликарбоната - Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы - Замена смесителей с душевой сеткой - Светильники потолочные или настенные - Демонтаж дверных блоков - Установка дверных блоков - Женские душевые, 2 этаж, 216 – раздевалка (1800х2000), 217 – душ (3400х2000), 223 – раздевалка (3650х3000), 224 – душ (7830х2200), 225 – туалет (1700х2200), 226 – умывальник (2110х5220), высота 2950. - Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток - Разборка покрытий полов из керамических плиток - Демонтаж перегородок кирпичных - Устройство гидроизоляции - Облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону - Устройство покрытий полов из керамических плиток - Устройство подвесных потолков - Устройство перегородок на металлическом каркасе из сотового поликарбоната - Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы - Замена смесителей с душевой сеткой - Светильники потолочные или настенные - Демонтаж дверных блоков - Установка дверных блоков Выполнение работ согласно СНиП на строительство, СанПин.