ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на изготовление и поставку нестандартных защитных сооружений
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Изготовление и поставка нестандартных защитных сооружений для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Изделия должны быть новыми (дата выпуска не ранее ноября 2013 г.), не должны быть заложенными и не должны являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Бронепанели защитного сооружения 2000*2000*2500
	Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97, сборно-разборное, с общими габаритными размерами:

2000х2000х2500(h)мм

- с контролем первичной сборки-разборки на заводе-изготовителе представителем Заказчика.

- бронепанели с бронированными пулестойкими рамами со стеклом В5 (окна глухие) 500х500мм – 1шт., 900х800мм – 2шт., с горизонтальными жалюзи, с бойницами закрытого типа под ними (6шт.).

- лоток глубиной 30мм для формата А4 со столешницей.

- пол, потолок и стены утеплены.

- наружная отделка бронепанелей – профлист оцинкованный, цвет – RAL 7004

- внутренняя отделка СМЛО светлый дуб.

- общий вес сооружения не более 4200 кг.

В комплектацию должно входить:

-Полотно двери 900х2060мм (открывается наружу) утепленное, бронированное, пулестойкое (класс 5 по ГОСТ Р 51112-97), оборудованное врезным запорным механическим устройством, доводчиком, ручкой, дополнительным запором с внутренней стороны, смотровым окном 500х500мм и бойницей под ним.

Конструкция должна быть оснащена электропроводкой, электрощитком с автоматами защиты 1шт; потолочными светильниками, выключателями, силовыми евро-розетками, электрическими конвекторами настенного типа. Прокладку кабелей предусмотреть в двухсекционных пластиковых кабельных каналах. Предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию, рабочее и аварийное освещение. Установить щиток распределительный ЩР, предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S». Укомплектовать средствами первичного пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03.  

Остальные технические характеристики в ЧТЗ.

Приложение: 2 и Приложение: 1

Вариант А,В.
	не менее 12 месяцев
	2
	к-т

	2
	Бронепанели защитного сооружения 2000*2000*2350
	Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р5 1112-97, уличного исполнения с общими габаритными размерами 2000х2000х2350 (h), (с фризом).

 - с контролем сборки на заводе-изготовителе  представителем Заказчика.

- бронепанели с бронированными пулестойкими  теплыми рамами со стеклом В5 (окна глухие) 500х500 – 1 шт., 900х800 – 3 шт., с горизонтальными жалюзи, с бойницами закрытого типа под ними (6шт.).

- лоток глубиной 30мм со столешницей – 1700х300мм.

- пол, потолок и стены утеплены.

- наружная отделка бронепанелей - профлист оцинкованный цвет RAL 7004.

- внутренняя отделка СМЛО светлый дуб.

- общий вес не более 3830 кг.

В комплектацию входит:

-Полотно двери 900х2060мм (открывается наружу) утепленное, бронированное, пулестойкое (класс 5 по ГОСТ Р 51112-97), оборудованное врезным запорным механическим устройством, доводчиком, ручкой, дополнительным запором с внутренней стороны, смотровым окном 500х500мм и бойницей под ним.

Конструкция должна быть оснащена электропроводкой, электрощитком с автоматами защиты 1шт; потолочными светильниками, выключателями, силовыми евро-розетками, электрическими конвекторами настенного типа. Прокладку кабелей предусмотреть в двухсекционных пластиковых кабельных каналах. Предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию, рабочее и аварийное освещение. Установить щиток распределительный ЩР, предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S». Укомплектовать средствами первичного пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03.  

Остальные технические характеристики в ЧТЗ.

Приложение: 2 и Приложение: 1

Вариант. С
	не менее 12 месяцев
	1
	к-т

	3
	Бронепанели защитного сооружения 2000*1500*2380
	Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97, сборно-разборное, с общими габаритными размерами:

2000х1500х2380(h)мм

- с контролем первичной сборки-разборки на заводе-изготовителе представителем Заказчика.

- бронепанели с бронированными пулестойкими рамами со стеклом В5 (окна глухие) по ГОСТ Р 51136 700х900(h)мм – 2шт., с горизонтальными жалюзи и зеркальной пленкой (25% светопропуска, бронза). 

- бойницы закрытого типа.

- лоток глубиной 30мм для формата А4 со столешницей.

- пол, потолок и стены утеплены; в потолке проделать 2 отверстия для коммуникаций, в полу 2 люка 150х300м; пол – травмобезопасная резиновая плитка с бордюром – цвет серый

- наружная отделка бронепанелей – сайдинг стеновой белый

- внутренняя отделка СМЛО панели – цвет светлый бук, потолок – белый.

- общий вес сооружения не более  2950 кг.

 В комплектацию входит:

-Полотно двери 840х2000мм (открывается наружу) утепленное, бронированное, пулестойкое (класс 5 по ГОСТ Р 51112-97), оборудованное врезным запорным механическим устройством, доводчиком, ручкой, дополнительным запором с внутренней стороны, стеклом 500х600мм, выдвижным лотком и бойницей под ним.

     Конструкция должна быть оснащена электропроводкой, электрощитком с автоматами защиты 1шт; потолочными светильниками, выключателями, силовыми евро-розетками, электрическими конвекторами настенного типа. Прокладку кабелей предусмотреть в двухсекционных пластиковых кабельных каналах. Предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию, рабочее и аварийное освещение. Установить щиток распределительный ЩР, предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S». Укомплектовать средствами первичного пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03.  

Конструкция должна быть оснащена электропроводкой, электрощитком с автоматами защиты 1шт; потолочными светильниками, выключателями, силовыми евро-розетками, электрическими конвекторами настенного типа. Прокладку кабелей предусмотреть в двухсекционных пластиковых кабельных каналах. Предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию, рабочее и аварийное освещение. Установить щиток распределительный ЩР, предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S». Укомплектовать средствами первичного пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03.  

Остальные технические характеристики в ЧТЗ.

Приложение: 2 и Приложение: 1

Вариант Д.
	не менее 12 месяцев
	1
	к-т

	4
	Устройство установки телекамеры 
	Устройство должно состоять из двух комплектов монтажных частей, пластины и набора крепежа.

1. Состав двух комплектов монтажных частей:

1.1 Швеллер – 1 шт. 

Изготавливается из оцинкованного перфорированного швеллера К240Ц размер 60х500 согласно рис.1. Обработанные поверхности покрыть: грунт ЦИНЭП, краска ЦИНОЛ.

1.2 Хомут– 2 шт.

Изготавливается из проката Круг ф8 ГОСТ 2590-88, Ст10 ГОСТ 1050-88 согласно рис.2. Покрытие Ц9хр.

1.3 Прижим– 4 шт.

Изготавливается из проката Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, Ст2 ГОСТ 575-88 с отверстием согласно рис.3. Покрытие Ц9хр.

1.4 Крепеж: Гайка М8.5.019 ГОСТ5927-70 – 4шт; Шайба 8 65Г 029 ГОСТ6402-70 – 4шт; Шайба 8.01.0115 ГОСТ6958-78 - 4 шт.

2. Пластина– 1шт.

Изготавливается из проката Лист 4 ГОСТ1577-87, Ст3 ГОСТ14637-85 размер 145х300мм с резьбовыми отверстиями согласно рис.4. Покрытие Ц9хр, кроме резьбы.

3. Набор крепежа:

3.1 Болт М8х20.36.019 ГОСТ7805-70 – 4шт.

3.2 Винт М5х16.36.016 ГОСТ1491-80 – 2шт.

3.3 Гайка М8.5.019 ГОСТ5927-70 – 4шт.

3.4 Шайба 8 65Г 029 ГОСТ6402-70 - 4 шт.

3.5 Шайба 5 65Г 029 ГОСТ6402-70 – 2шт.

3.6 Шайба 5.01.0115 ГОСТ11371-78 – 2шт.

          3.7 Шайба 8.01.0115 ГОСТ6958-78 - 8шт.
	не менее 12  месяцев
	23
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке и маркировке товара 
См. в приложении №2 (ЧТЗ).
       6. Место поставки продукции:

Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       7. Сроки поставки продукции:

не позднее 7 дней с даты подписания договора.
Начальник отделения НСО                                                                                Е.А. Крылов
Исполнитель                                                                                                      Н.Г. Брызгова
