Приложение №2

к Заявке №147/2/2 от «28» марта 2013 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объектов ЗАО «Далур» – «Здание технологического корпуса, инв. №084090067» и «Здание бытового корпуса со спецпрачечной,  инв.№001012260».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения;

- Состав работ:  на объекте «Здание технологического корпуса, инв. №084090067»:

а) в лаборатории: окраска стен и потолков; замена существующих деревянных окон на окна из ПВХ; устройство полов по плитам перекрытия.

б) на складе: произвести окраску стен и потолков водоэмульсионным составом

в) в цехе: произвести окраску стен и потолков эмалью ХВ-785.

4.1. Состав работ:  на объекте «Здание бытового корпуса со спецпрачечной,  инв.№001012260» :

а) в душевой: замена существующих разделяющих перегородок каркасных из пластика  на новые; демонтаж дверного блока – 1,8 м2 с последующей заделкой проема ячеистыми блоками – 0,6 м2; отделка стен керамической плиткой – 3 м2; штукатурка стен – 3м2; окраска стен масляным составом за 2 раза – 3 м2. Произвести замену трубопровода (металлопластиковую на трубу из полипропилена), установить смесители со стационарной лейкой – 8 шт., выполнить окраску стен  – 356 м2, потолков – 260м2 масляным составом.

б) в раздевалке: произвести замену линолеума – 64м2.

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин