- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 3 МПа, температуру срабатывания +90 C с индикатором разрыва. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. Технические характеристики индикатора разрыва: Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 3 МПа, температуру срабатывания +150 C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 6 МПа, температуру срабатывания +160 C с индикатором разрыва. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. Технические характеристики индикатора разрыва: Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 6 МПа, температуру срабатывания +300 C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +90 C с индикатором разрыва. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. Технические характеристики индикатора разрыва: Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +150 C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +160 C с индикатором разрыва. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. Технические характеристики индикатора разрыва: Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +300 C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +190 C с индикатором разрыва. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. Технические характеристики индикатора разрыва: Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. | шт. | 5 |
|  | Разрывная мембрана | Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +350 C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | шт. | 5 |
|  | Узел крепления | Для двух последовательно установленных мембран, стальной, для установки в разъём стандартных фланцевых соединений. Узел крепления устанавливается в разъём стандартного фланцевого соединения Ду 150 мм, выполненного по ГОСТ 12821-80 (или его аналога), исполнение входного и выходного фланцев – 4 и состоит из трёх металлических колец (рис. 1), скреплённых между собой. Зажим мембран осуществляется по плоскому краевому участку. Посадочные размеры соответствуют сопрягаемым размерам мембран и фланцевого соединения. Узел должен быть снабжён штуцером. Форма присоединения и класс давления не ниже Ру 20МПа (или аналога). Приложение №1: Примерная конструкция узла крепления на 1 листе. | шт. | 1 |

- Приложение 1

Узел крепления

Рисунок 1 – Конструкция узла крепления для двух последовательно установленных

мембран. D=21010 мм, H=17010 мм

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, техническая документация на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок - не менее установленного предприятием-изготовителем;

- продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).