УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ФГУП УЭМЗ

______________А.В. Максимов

«___»  октября  2015 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на  выполнение работ по ремонту помещений вакуумного участка на 2 этаже, помещения №552 на 3 этаже здания №10П ФГУП УЭМЗ.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту помещений вакуумного участка на 2 этаже, помещения №552 на 3 этаже здания №10П ФГУП УЭМЗ ФГУП «Уральский электромеханический завод».

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Помещение № 1, 2.

Потолок.

- Очистка вручную поверхности – 10,176 м2.

- Покрытие потолков грунтовкой  за 1 раз – 101,76 м2.

- Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью потолков – 101,76 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами - 101,76 м2.

Стены.

- Установка перегородок из пазогребневых плит в 2 слоя – 26,8 м2

- Усиление перегородки швеллером № 20 – 195,1 кг.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 6,36 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 60 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором – 27,12 м2.

- Выравнивание стен  сухой растворной смесью  - 90,8 м2.

- Покрытие стен грунтовкой  за 1 раз – 241,2 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами с колеровкой – 241,2 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов из мраморных плит – 20,5 м.

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки – 4,23 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж металлических дверей двупольных ( размером 2250х1500 мм) – 1 шт.

- Обрамление проемов угловой сталью – 49,01 кг.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,3 м2.

- Установка металлических дверей двупольных глухих (размером 2250х1500 мм) – 2 шт.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка доводчиков на металлическую дверь – 2 шт.

Помещение № 3.

Потолок.

- Очистка вручную поверхности – 41,184 м2.

- Покрытие потолков грунтовкой  за 1 раз – 274,56 м2.

- Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью потолков – 274,56 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами  - 274,56 м2.

Стены.

- Разборка кирпичных перегородок – 91,4 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором – 58,74 м2.

- Выравнивание стен  сухой растворной смесью  - 79,9 м2.

- Покрытие стен грунтовкой  за 1 раз – 293,7 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами с колеровкой  – 293,7 м2.

- Устройство фартука из керамической плитки – 3 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов из мраморных плит – 88,5 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 103,5 м2.

- Разборка покрытий полов из плиток бетонных – 68,1 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 171,6 м2.

- Устройство противоусадочной сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм – 171,6 м2.

- Устройство покрытий цементных толщиной 60 мм – 171,6 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600х600 мм – 171,6 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки – 5,4 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж металлических дверей двупольных глухих (размером 2250х1500 мм) – 2 шт.

- Демонтаж металлических дверей однопольных глухих (размером 2250х1000 мм) – 1 шт.

- Заделка проемов кирпичом – 0,5625 м3.

- Установка металлических дверей двупольных глухих (размером 2250х1500 мм) – 3 шт.

- Установка замка врезного – 3 шт.

- Установка доводчиков на металлическую дверь – 3 шт.

Помещение № 4.

Потолок.

- Очистка вручную поверхности – 2,688 м2.

- Покрытие потолков грунтовкой  за 1 раз – 26,88 м2.

- Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью потолков – 26,88 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами - 26,88 м2.

Стены.

- Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором – 8,35 м2.

- Выравнивание стен  сухой растворной смесью  - 29,4 м2.

- Покрытие стен грунтовкой  за 1 раз – 83,5 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами с колеровкой – 83,5 м2.

Дверные проемы.

- Заделка проемов кирпичом – 0,5625 м3.

- Демонтаж дверных коробок со снятие дверных полотен (размером 2250х1000 мм) – 1 шт.

- Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,84375 м3.

- Обрамление проемов угловой сталью – 49,01 кг.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,3 м2.

- Установка металлических дверей двупольных глухих (размером 2250х1500 мм) – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка доводчиков на металлическую дверь – 1 шт.

Помещение № 5.

Потолок.

- Очистка вручную поверхности – 16,56 м2.

- Покрытие потолков грунтовкой  за 1 раз – 165,6 м2.

- Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью потолков – 165,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами - 165,6 м2.

Стены.

- Установка перегородок из пазогребневых плит в 2 слоя – 48,9 м2

- Усиление перегородки швеллером № 20 – 390,1 кг.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 12,72 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором – 52,578 м2.

- Выравнивание стен  сухой растворной смесью  - 156,3 м2.

- Покрытие стен грунтовкой  за 1 раз – 331,56 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами с колеровкой – 331,56 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов из мраморных плит – 43,5 м.

- Разборка покрытий полов из плиток бетонных – 31,05 м2.

- Устройство покрытий на растворе из плиток бетонных (без материалов) – 31,05 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки – 5,85 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж металлических дверей двупольных (размером 2250х1500 мм) – 1 шт.

- Обрамление проемов угловой сталью – 98,02 кг.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 2,6 м2.

- Установка металлических дверей двупольных глухих (размером 2250х1500 мм) – 3 шт.

- Установка замка врезного – 3 шт.

- Установка доводчиков на металлическую дверь – 3 шт.

Помещение № 552.

Потолок.

- Очистка вручную поверхности – 33,12 м2.

- Покрытие потолков грунтовкой  за 1 раз – 165,6 м2.

- Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью потолков – 165,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами - 165,5 м2.

Стены.

- Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором – 15,74 м2.

- Выравнивание стен  сухой растворной смесью  - 93,2 м2.

- Покрытие стен грунтовкой  за 1 раз – 157,4 м2.

- Окраска водоэмульсионными износостойкими составами с колеровкой – 157,4 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 45 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 103,5 м2.

- Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой – 103,5 м2.

- Демонтаж съемных металлических полов – 103,5 м2.

- Устройство противоусадочной сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм – 103,5 м2.

- Устройство покрытий цементных толщиной 60 мм – 103,5 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600х600 мм – 103,5 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранитной плитки – 4,5 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятие дверных полотен (размером 2250х1000 мм) – 1 шт.

- Установка металлических дверей двупольных глухих (размером 2250х1500 мм) – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка доводчиков на металлическую дверь – 1 шт.

Электромонтажные работы.

Вакуумный участок.

- Установка щита распределительного ЩРНМ-7 – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА57-39-34-0010 I-630А – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА57-35 125А – 7 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА57-35 100А – 2 шт.

- Установка выключателя автоматического ВМ63-3 40А  - 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВМ63-1 40А, 1-пол. – 3 шт.

- Установка выключателя автоматического ВМ63-3 25А – 2 шт.

- Установка выключателя автоматического ВМ63-3 16А – 2 шт.

- Установка выключателя автоматического  АЕ2046 16А – 9 шт.

- Прокладка трубы гибкие гофрированные диаметром 16 мм – 15 м.

- Прокладка трубы гибкие гофрированные диаметром 25 мм – 2 м.

- Прокладка трубы гибкие гофрированные диаметром 40 мм – 15 м.

- Прокладка трубы стальной диаметром 40 мм – 20 м.

- Прокладка кабель-канала 25х17 мм – 5 м.

- Прокладка короба кабельного прямой 100х50х2000 мм (короб кабельный угловой горизонтальный – 5 шт., короб кабельный угловой вверх – 1 шт., короб кабельный угловой вниз – 1 шт., консоль кабельная – 4 шт., замок торцевой – 20 шт.) – 60 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х70 мм2 – 100 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х35 мм2 – 35 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х25 мм2 – 135 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х16 мм2 – 35 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х6 мм2 – 20 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х2,5 – 45 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 3х4 м2 – 75 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 3х2,5 – 20 м.

- Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2 -  8 шт.

- Наконечники кабельные медные сечением жилы 70 мм2 – 16 шт.

- Розетка кабельная трехфазная 3P+PE+N – 1 шт.

- Вилка кабельная 3P+PE+N – 1 шт.

- Устройство проводника заземляющего 4х25 – 100 м.

- Огрунтовка с последующей окраской масляной краской ПФ-115 – 5 м2.

Помещение № 552.

- Демонтаж выключателей, розеток – 9 шт.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 20 шт.

- Демонтаж кабеля – 200 м.

- Прокладка трубы гибкие гофрированные диаметром 16 мм – 100 м.

- Прокладка трубы гибкие гофрированные диаметром 20 мм – 30 м.

- Прокладка кабель-канала 100х60 мм – 44 м.

- Прокладка кабель-канала 16х12 мм – 40 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 3х1,5 мм2 – 50 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 3х2,5 мм2 – 45 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4 х2,5 мм2 – 80 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х4 мм2 – 15 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х10 мм2  - 25 м.

- Прокладка кабеля пожарного КПСнг  2х2х0,5 мм2 – 65 м.

- Коробка ответвительная – 5 шт.

- Установка светильника люминесцентного потолочного ЛПО 44-2х36                              с ЭПРА – 16 шт.

- Установка щита распределительного навесного ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА47-063Про 3Р 63А – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА47-063Про  3Р 40А – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА47-063Про  3Р 25А – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА47 -063Про 3Р 20А – 1 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА47-063Про  3Р 16А – 3 шт.

- Установка выключателя автоматического ВА47 -063Про 1Р 16А – 2 шт.

- Шины медные – 3 м.

- Установка розетки о/у двухместной – 6 шт.

- Розетка кабельная трехфазная 3P+PE+N – 2 шт.

- Вилка кабельная 3P+PE+N – 2 шт.

- Установка клеммы соединительной WAGO – 20 шт.

- Установка выключателя двухклавишного – 1 шт.

- Установка реле миниатюрного – 1 шт.

- Установка розетки миниатюрного реле – 1 шт.

- Устройство проводника заземляющего 4х25 – 30 м.

- Огрунтовка с последующей окраской масляной краской ПФ-115 – 1,5 м2.

- Установка коробки клеммной У-614 – 2 шт.

- Плетенка ПМЛ-3х6 – 10 м.

- Контактор с электротепловым реле – 1 шт.

Вентиляция.

Вакуумный участок.

- Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром 160 мм – 5,02 м2.

- Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром 180 мм – 15,83 м2.

- Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром 225 мм – 20,5 м2.

- Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром 400 мм – 7,54 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм – 17,6 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 0,7 мм, диаметром  355 мм – 50,2 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 1 мм, диаметром 140 мм – 6,6 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 1 мм, диаметром 160 мм – 2,5 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 1 мм, диаметром  250 мм – 3,93 м2.

- Прокладка воздуховодов из толщиной 1 мм, диаметром 315 мм – 9,9 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм – 4 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм  - 19,5 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм – 4 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм – 16 м2.

- Установка шибера из листовой стали круглые диаметром 140 мм – 2 шт.

- Установка шибера из листовой стали круглые диаметром 160 мм – 1 шт.

- Установка шибера из листовой стали круглые диаметром 225 мм – 1 шт.

- Установка решетки вентиляционной 200х200 мм – 6шт.

- Установка решетки вентиляционной 400х300 мм – 4 шт.

- Установка решетки вентиляционной 500х400 мм – 4 шт.

Помещение № 552.

- Установка отсоса местного вентиляционного – 1 шт.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 1 мм, диаметром 100 мм – 0,314 м2.

- Прокладка воздуховодов из стали толщиной 1 мм, диаметром 160 мм – 0,7536 м2.

- Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих ПУ-800 – 1 шт.

- Установка вентилятора FUA-2100/СП (380 В) – 1 шт.

- Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых 200 мм – 1 шт.

- Установка решетки вентиляционной 1200х400 мм – 1 шт.

- Установка отвода на 135° диаметром 100 мм – 2 шт.

- Установка отвода на 135° диаметром 160 мм – 2 шт.

- Установка отвода  90°  толщиной 0,5 мм, 237х74 мм – 1 шт.

- Установка перехода  из стали толщиной 0,5 мм, 237х74/200 – 1 шт.

- Установка перехода из стали 1,0 мм, диаметром 100/200 мм, 200/160 мм – 2 шт.

Сантехнические работы.

- Демонтаж умывальников – 1 шт.

- Разборка труб диаметром 100 мм – 1 м.

- Разборка труб диаметром до 32 мм – 2 м.

- Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 1 м.

- Прокладка из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм – 2 м.

- Установка умывальника полуфарфорового – 1 шт.

- Установка смесителя – 1 шт.

- Подводка гибкая – 2 шт.

- Установка крана шарового 20 мм – 2 шт.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 20 мм – 2 шт.

Прочие работы.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза – 57,2 м2.

- Установка и разборка инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м – 459 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 20,362 т.

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах – 20,362 т.

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза - 20,362 т.

Примечание: потолки в помещениях ребристые, поэтому к площади потолка применен              коэффициент 1,6.