«Утверждаю»

Генеральный директор ОАО «Хиагда»

_________________Гонтарь Е.И.

«___» ___________2012 г.

Техническое задание №2

на заключение договора  на  поставку стального баллона для дыхательных  аппаратов со сжатым  воздухом  АП «Омега»

| 1. Наименование объекта | Стальной баллон R-EXTRA 6,8л/300кгс/см2 с вентилем для дыхательного аппарата со сжатым воздухом АП «Омега» Баллон должен соответствовать следующим условиям: - быть совместим с предлагаемым дыхательным аппаратом (пункт 1 спецификации); - объем баллона не менее 6,8 л, рабочее давление 300 кгс/см2; - длина баллона, не более 590 мм; - диаметр баллона, не более 145 мм; - вес баллона без вентиля, не более 9 кг; - вентиль с вертикально расположенным маховичком (по оси баллона), имеющий разрешение на применение в составе аппаратов серии АП, сделанный заводом-изготовителем дыхательного аппарата; - резьба горловины баллона W19,2; - срок службы баллона, не менее 25 лет; - переосвидетельствование баллона, не чаще 1 раза в 5 лет; - лейнер баллона стальной, бесшовный. - продукция выпуска 2012 года, ранее не используемая. |
| --- | --- |
| 3. Место доставки | 672018, Забайкальский край г.Чита п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50, Центральная база ОАО «Хиагда» |
| 4. Срок поставки | июль 2012г. |

Специалист ПБ и ГО ЧС                                                     Котов А.К.