Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бурового станка

(Предмет закупки)

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Станок БП-65М (или эквивалент) предназначен для бурения взрывных скважин при подземной разработке полезных ископаемых диаметром 51-64 мм в породах с коэффициентом крепости f = 6...20 по шкале проф. М.М. Протодьяконова пневматическим перфоратором. Буровой станок БП-65М представляет собой агрегат, установленный на салазки, что позволяет перемещать его без разборки с помощью пневмолебедки с одного веера на другой. Телескопическая распорная колонка с гидравлическим домкратом позволяет надежно раскреплять станок в горной выработке. Управление станком осуществляется с переносного пульта, установленного в безопасном, удобном для работы месте на расстоянии до четырех метров от устья скважины. На станке установлен перфоратор BBC 120FZ (Atlas Copco).(или эквивалент) Количество – 2 шт. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования, разрешение на применение. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным Товар должен быть новым, не бывшем ранее в эксплуатации, год выпуска – 2012г.. |
| 2.1 | и др. обязательные документы согласно требованиям законодательства РФ | - сертификат соответствия требованиям Технического регламента - паспорт на оборудование - разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, - инструкция по эксплуатации на русском языке, -каталог запчастей, -сервисная книжка, сертификат соответствия, -гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования, |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Технические показатели бурового станка Наименование показателя; Значение показателя. Направление бурения:. полный веер, град; 0…360. горизонтальные скважины на высоте от почвы, м; 0,7÷1,45. Минимальные размеры горной выработки (ширина х высота), м; 2,3 х 2,3. Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2); 0,5 (5). Расход воздуха (перфоратор и привод подачи), м3/мин; 14. Рабочее давление в водяной магистрали, МПа (кгс/см2); 0,6…1,2 (6…12). Расход воды (промывка), л/мин; 30. Технические показатели отдельных узлов Наименование показателя; Значение показателя. 1. Податчик:. Длина, мм; 2000. Ход подачи, мм; 1300. 1.1 Механизм подачи. Тип подачи; цепной. Привод, тип; ДАР-5М (или эквивалент). Редуктор подачи; планетарный. Максимальное усилие подачи, кгс (при Р=5кг/см²); 1200. Максимальная скорость подачи, м/мин; 14. Масса, кг; 37. 1.2 Перфоратор. Марка; BBC 120FZ (или эквивалент). Тип; Пневматический. Тип хвостовика; R32. Максимальная ударная мощность, кВт; 7,2. Максимальное рабочее давление, бар (кг/см²); 6 (6). Максимальная частота ударов, Гц (ударов/мин); 35 (2100). Частота вращения, об/мин; 0-180. Расход сжатого воздуха, м3/мин; 11. Длина (без хвостовика), мм; 780. Масса, кг; 69. 1.3 Люнет. Тип привода; Пневмоцилиндр. Масса, кг; 35. 1.4 Рама податчика. Масса ( с плитой перфоратора и цепью), кг; 95. 2. Колонка распорная. Тип; телескопический. Высота наименьшая, мм; 2200. Высота наибольшая, мм; 3550. Ход гидроцилиндра распора, мм; 150. Номинальное давление распора, МПа (кг/см2); 7,0 (70). Усилие распора при номинальном давлении, Н (кгс); 35000 (3500). Масса, кг; 64. 3. Салазки. Габаритные размеры (длина х ширина), мм; 1600 х 1000. Масса, кг; 60. 4. Пульт пневматический. Масса, кг; 46. 4.1 Насос ручной. Тип; гидравлический. Емкость бака, л; 1,5. Усилие на рукоятке, Н (кгс); 200 (20). Число качаний в мин.; 35. Подача, л/мин; 0,5. Номинальное давление, МПа ( кг/см2); 7,0(70). 5. Лебедка ручная. Тип; рычажная. Диаметр каната, мм; 8. Длина каната, м; 15. Усилие на рукоятке, Н (кгс); 320 (32). Тяговое усилие, Н (кгс); 10000 (1000). 6. Лебедка пневматическая. Редуктор, тип; планетарный. Привод, тип; пневмомотор ДАР-5М или эквивалент. Диаметр каната, мм; 7,7. Длина каната, м; 20. Тяговое усилие, Н (кгс); 13000(1300). Масса, кг; 58. 7. Автомасленка. Тип; пневматическая. Емкость бака, л; 4,25. Удельный расход масла, г/м3; 2,5. Масса, кг; 24. 8. Влагоотделитель. Тип; Центробежный. Масса, кг; 25. |
| 4. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 2000 м/ч, но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителе). Продавец обеспечивает поставку Покупателю оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Продавец обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов. Продавец обеспечивает присутствие своего представителя на площадке Покупателя при выполнении пусконаладочных работ, либо разрешает проведение работ без участия своего представителя, при этом гарантийные обязательства Продавца остаются в силе. Продавец гарантирует при наступлении гарантийного случая, в течение не более одного месяца обеспечить гарантийные обязательства. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. Гарантийный период наступает с момента выполнения пусконаладочных работ на площадке Покупателя. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| ____________________/________. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |