ЧАСТЬ 2

2.2. «Техническая часть»

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ФГУП «УАЗ»

________________ В.Н.Жадушкин

«___» марта 2013 г.

Техническое задание

на услуги по восстановлению мягкой мебели и напольных покрытий.

- Вид работ: услуги по восстановлению мягкой мебели и напольных покрытий.

- Место выполнения работ: г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24.

- Общие характеристики мебели и напольного покрытия:

Дата укладки гранитных полов -1985г.

Последняя дата капитального ремонта - не производился.

Цвет – натуральный.

Площадь гранитных полов (холлы) – 276,2 м2.

Площадь лестниц, включая ступени (мрамор) – 113,2 м2.

Площадь подступней (мрамор) – 70,8 м2.

Площадь ковровых покрытий – 3 500 м2.

Количество кожаной мебели – 332 шт.

Количество мягкой мебели – 756 шт.

- Описание перечня работ:

– Провести подготовительные мероприятия, создание временных защитных ограждений от проникновения пыли и грязи за периметр проведения работ, по ежедневном окончании выполнения работ ограждения разбираются.

– Удалить перепады между плитами пола до 20 мм, выровнять поверхность пола, удалить глубокие царапины.

– Прорезать швы алмазным диском для их выпрямления. Во время работ использовать промышленный пылесос. Вручную прочистить швы от остатков цементной замазки и грязи, также включая труднодоступные места.

– Заполнить швы 2-х компонентным клеем, чтобы цвет клея совпадал с цветом камня в местах примыкания.

– Произвести ремонт сколов и трещин в местах разрушения камня, или произвести замену разрушенных плит на аналогичные по цвету и размеру.

– Шлифовка и полировка всей поверхности полов, ступеней и подступней до появления блеска и отражения на всей поверхности  полов.

– Нанести пропитывающий состав для усиления натурального цвета камня и образования защитного слоя от влаги и пятен.

– Произвести удаление перепадов между горизонтальными и вертикальными плитами ступеней и подступней, выровнять поверхность ступеней, удалить глубокие царапины.

– Прорезать вертикальные и горизонтальные швы ступеней и подступней алмазным диском. Во время работ использовать промышленный пылесос. Вручную прочистить швы от остатков цементной замазки и грязи, также включая труднодоступные места.

– Заполнить швы 2-х компонентным клеем, чтобы цвет клея совпадал с цветом камня в местах где он применяется.

– Выполнить многоступенчатую шлифовку алмазным инструментом всех горизонтальных и вертикальных поверхностей ступеней и подступней с доведением до блеска.

– Выполнить кристаллизацию всех горизонтальных и вертикальных поверхностей ступеней и подступней до полного восстановления блеска и отражения на поверхности.

– Произвести сухую химчистку ковров и ковровых покрытий до полного удаления локальных загрязнений и восстановления цвета по всей поверхности.

– Произвести химчистку кожаной мягкой мебели с помощью очистителя до полного удаления локальных загрязнений и восстановления цвета по всей поверхности.

– Произвести химчистку мягкой мебели (ткань) с помощью пароочистителя до полного удаления локальных загрязнений и восстановления цвета по всей поверхности.

- Время проведения работ:

Рабочие дни – с 22.00 до 06.00.

Выходные и праздничные дни – круглосуточно.

- Срок выполнения работ: в течение 7 раб. дней с даты указанной Заказчиком.

- Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу:

  - должен иметь гражданство РФ (либо регистрацию на период действия договора) в г. Москве или Московской области (предпочтительно);

  - состоять в штате организации-Участника и быть оформлен в соответствии с ТК РФ;

  - должен иметь профессиональную спец. одежду и обувь (одинаковую для всех сотрудников), (представить фото);

  - должен обязательно иметь и носить бейдж с указанием фирмы, ФИО, должности (напечатанными);

  - должен иметь чистый, опрятный внешний вид.

- Требования, предъявляемые к Участнику:

  - Наличие справки о кадровых ресурсах Исполнителя услуги. В справке указываются сотрудники (с предоставлением: копий паспортов (основная часть и регистрация), трудовых книжек (всех заполненных страниц), аттестатов), планируемые для работ на объекте Заказчика;

  - Предоставление расчета стоимости услуги, оказываемых Исполнителем;

  - Предоставление перечня чистящих и моющих средств, используемых Исполнителем с указанием конкретной области применения;

- Критерии приемки работ:

– Полы, ступени и подступни должны иметь гладкую и ровную поверхность, без каких либо царапин, сколов и следов шлифовки.

– Поверхность должна быть без перепадов, иметь равномерный блеск и отражение. Исключается наличие на поверхности каких-либо мутных пятен или отсутствие блеска и отражения. Также не допускается различие блеска и отражения по интенсивности и глубине.

– Швы должны не выделяться на поверхности. Материал швов должен быть плотным, гладким, не иметь провалов и не выступать над поверхностью.

– Поверхность ковровых покрытий должна иметь равномерный блеск и цвет. Исключается наличие на поверхности каких-либо мутных пятен или отсутствие блеска и цвета. Также не допускается различие цвета и блеска по интенсивности и глубине.

– Мягкая мебель должна быть без царапин, иметь равномерный блеск и цвет. Исключается наличие на поверхности каких-либо мутных пятен или отсутствие блеска и цвета. Также не допускается различие цвета и блеска по интенсивности и глубине.

– Помещения после окончания работ не должны иметь следы проведения работ, быть чистыми не иметь следов пыли, включая все поверхности.

– По окончании выполненные работы принимаются «Службой эксплуатации зданий» Заказчика.

- Требования к безопасности оказываемых услуг:

  - Порядок выполнения работ: в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденным постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170.

  - Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями режима безопасности зданий. Исполнитель обязан немедленно удалить своих сотрудников с объектов при поступлении распоряжения от Заказчика.

- Ответственность исполнителя:

  - Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие некачественного или несвоевременного выполнения им работ.

  - Подрядчик несет полную ответственность за безопасность своих работников, работников Заказчика и третьих лиц при производстве работ по настоящему Договору.

Заместитель генерального директора -

руководитель службы эксплуатации зданий                           _________________ О.А.Ханыков