ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку защитных средств из медклеёнки
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1. Технические характеристики

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара

	1
	Комбинезон мужской ГОСТ 12.4.100-80 

ткань - клеёнка резинотканевая марка А (х/б основа) ГОСТ 3251-91
со следующими характеристиками:
- разрывная нагрузка, Н, не менее

по основе – 300

по утку -     190;
- ширина 85 см;

- изготовлена из резиновой смеси и тканей, разрешенных к применению органами здравоохранения;

- эластичная, не липкая; водонепроницаемая;

- устойчива к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина и стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой, сохраняет при этом эластичность;

- масса не более 450г/м2.
Размер 56-58, рост 182-188 – 1 120 шт
Размер 60-62, рост 182-188 – 175 шт
Комбинезон с центральной бортовой застёжкой на 5 обмётанных петель и пуговиц -  4 петли по борту и 1 петля на воротнике. Полочки комбинезона цельнокроеные с передними половинками. На левую часть переда комбинезона настрочен нагрудный накладной карман, на правую часть переда – боковой накладной карман. Спинка комбинезона цельнокроеная с задними половинками. Рукава втачные двухшовный с притачными манжетами, по шву притачивания манжеты заложено по 4 складки. Воротник – стойка, по центру горловины – петля-вешалка. Борта и вход в карманы усилены деталями из бязи.

Отделочная строчка шир. 0,5-0,7см проходит по плечевым, рукавно-боковым, шаговым, локтевым швам и по проймам. Отделочная строчка шир. 0,1-0,2см проходит по средним швам передних и задних частей, манжетам, воротнику, бортам. Накладные карманы настрочены на комбинезон строчкой на расстоянии 0,2 – 0,3см.
	шт.
	1 295


	2
	Шлем ГОСТ 12.4.100-80 

ткань - клеёнка резинотканевая марка А (х/б основа) ГОСТ 3251-91
со следующими характеристиками:
- разрывная нагрузка, Н, не менее

по основе – 300

по утку -     190;
- ширина 85 см;

- изготовлена из резиновой смеси и тканей, разрешенных к применению органами здравоохранения;

- эластичная, не липкая; водонепроницаемая;

- устойчива к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина и стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой, сохраняет при этом эластичность;

- масса не более 450г/м2.
Шлем состоит из головки и пелерины. Головка состоит из 

4-х частей: двух боковых, верхней (передней) и задней. Пелерина состоит из двух частей (со средним швом). По передним краям пелерины втачаны завязки – две у верхнего угла и две у нижнего.

Отделочная строчка шириной 0,1-0,2см настрочена по швам стачивания частей головки и пелерины.
	шт
	500

	3
	Фартук из клеёнки резинотканевой ГОСТ 12.4.029-76
ткань - клеёнка резинотканевая марка А (х/б основа) ГОСТ 3251-91
со следующими характеристиками:
- разрывная нагрузка, Н, не менее

по основе – 300

по утку -     190;
- ширина 85 см;

- изготовлена из резиновой смеси и тканей, разрешенных к применению органами здравоохранения;

- эластичная, не липкая; водонепроницаемая;

- устойчива к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина и стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой, сохраняет при этом эластичность;

- масса не более 450г/м2.
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью, один конец которой притачан к правому концу нагрудника, другой продевается через шлевку на левом конце и завязывается. К  боковым углам на уровне талии притачаны завязки.
	шт
	500


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП  857500
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические характеристики


Технические характеристики согласно ГОСТ 12.4.100-80 ГОСТ 3251-91
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
           Продукция должна иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке

Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок ее транспортировки. 


Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

При поставке продукции необходимы следующие документы:

1. Наличие действующего до конца поставки сертификата соответствия (декларация о соответствии), свидетельства о государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Таможенного союза, заверенные печатью Производителя и Поставщика на ткань.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна быть поставлена в виде, удовлетворяющем требованиям по ее перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


При хранении должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика 
(г. Челябинск, ул. Игуменка, д. 37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки:  в течение 60 календарных дней после заключения договора.
Адрес: г. Челябинск, ул. Игуменка, д. 37, Экспедиция ФГУП «ПО «МАЯК»
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой продукции должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


4

