Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:
комплектующие изделия фирмы “HVR International”
Санкт-Петербург 
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплектующие изделия фирмы “HVR International” (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2013 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	600000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1. Резисторы AB946-100R0±10% будут использованы в ячейках реверсивных конденсаторных (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 2, сейсмический класс – SC2) и ячейках нереверсивных конденсаторных (класс безопасности SIC-2, класс качества – 2, сейсмический класс – SC1)
2. Резисторы AB410-0R10±10% и AB926-470R0±10% будут использованы в устройствах демпфирующих для FDU (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 2, сейсмический класс – SC2)
3. Резисторы SK-1793 0R2±10% и AB851 2K0±10%  будут использованы в устройствах демпфирующих для SNU (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 3, сейсмический класс – SC2)
4.  Резисторы AB851-27R0±10% будут использованы в устройствах зарядных (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 2, сейсмический класс – SC2)



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Климатические условия: температура 22-27 °С, влажность не выше 55%
2. Уровень радиации - 0,1 Гр/ч

3. Уровень магнитного поля – 60 мТл

4. Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М5

5. Синусоидальная вибрация:

- диапазон частот – 0,5-100 Гц

- максимальная амплитуда ускорения – 2 g.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Резистор AB946-100R0±10% – 300шт.

· Дисковый резистор

· Величина сопротивления – 100 Ом

· Отклонение от номинального сопротивления ±10%

· Максимальная рассеиваемая энергия (25°С)– 88 кДж

· Максимальная мощность (25°С)– 23,5 Вт

· Тепловая постоянная времени – 3740 с.
2. Резистор AB410-0R10±10% – 384шт.
· Дисковый резистор

· Величина сопротивления – 0,1 Ом

· Отклонение от номинального сопротивления ±10%

· Максимальная рассеиваемая энергия (25°С) – 108 кДж

· Максимальная мощность (25°С) – 26 Вт

· Тепловая постоянная времени – 4150 с.
3. Блок резисторов SK-1793 0R2±10% – 10шт.

· Блок дисковых резисторов

· 10 резисторов AB622 0R6±10% в блоке

· Величина сопротивления – 0,2 Ом

· Отклонение от номинального сопротивления ±10%

· Максимальная рассеиваемая энергия (25°С)– 1,3 МДж

· Тепловая постоянная времени – 4290 с.
4. Резистор AB851 2K0±10% – 100шт.

· Дисковый резистор

· Величина сопротивления – 2 КОм

· Отклонение от номинального сопротивления ±10%

· Максимальная рассеиваемая энергия (25°С)– 10,5 кДж

· Максимальная мощность (25°С)– 9 Вт

· Тепловая постоянная времени – 1170 с.
5. Резистор AB926-470R0±10% – 480шт.
· Дисковый резистор

· Величина сопротивления – 470 Ом

· Отклонение от номинального сопротивления ±10%

· Максимальная рассеиваемая энергия (25°С) – 46 кДж

· Максимальная мощность (25°С) – 17,5 Вт

·  Тепловая постоянная времени – 2630 с.
6. Резистор AB851-27R0±10% – 96шт.
· Дисковый резистор

· Величина сопротивления – 27 Ом

· Отклонение от номинального сопротивления ±10%

· Максимальная рассеиваемая энергия (25°С)– 10,5 кДж

· Максимальная мощность (25°С)– 9 Вт

· Тепловая постоянная времени – 1170 с.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Резистор AB946-100R0±10% – 300шт.
2. Резистор AB410-0R10±10% – 384шт.
3. Блок резисторов SK-1793 0R2±10% – 10шт.
4. Резистор AB851 2K0±10% – 100шт.
5. Резистор AB926-470R0±10% – 480шт.
6. Резистор AB851-27R0±10% – 96шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.
Требования к маркировке устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30668, ГОСТ 26828.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру, паспорт, сертификат соответствия и другую документацию, поставляемую фирмой- производителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх автотранспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения устанавливаются в соответствии с ГОСТ 15150.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт или инструкцию по эксплуатации, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной заявкой предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования: не позднее 2 декабря 2014 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена:  3 138 843,01  руб., в т. ч. НДС 18% .


