ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление комплектующих по эскизам и их поставку

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

  - Предмет договора:

Изготовление комплектующих по эскизам и их поставка для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, дата выпуска не ранее 2014 года, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ось Кожух Крышка Фланец Втулка Косынка Проушина Фланец Полусекция Полусекция Полусекция Косынка Проушина Фланец Фланец Бобышка Боковина Обечайка Фланец | Ось представляет собой цилиндр диаметром 20мм, длиной 350мм и предназначена для фиксации вращающихся частей. Фиксация самой оси в продольном направлении осуществляется через выполненные по краям отверстия. Материал оси сталь 20. Покрытие горячее цинкование. По рис. 1. Кожух представляет собой короб размерами 380х380х90 и предназначен для защиты кабельных линий связи. Кожух выполнен из листовой стали 20 толщиной 2мм. Покрытие горячее цинкование. По рис. 2. Крышка представляет собой цилиндр диаметром 145мм, высотой 6мм и предназначена для защиты фланцевых соединений трубных конструкций. Крышка имеет отверстия через которые осуществляется её фиксация с фланцем. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 6мм. Покрытие горячее цинкование. По рис. 3. Фланец представляет собой цилиндр диаметром 145мм, высотой 6мм и предназначен для крепления кронштейнов. Фланец имеет два вида отверстий. Отверстия по перефирии предназначены для крепления и регулировки пристыковываемых ответных частей, центральное, для жесткой фиксации на трубной конструкции. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 6мм и без покрытия. По рис. 4. Втулка представляет собой полый цилиндр с резьбой. Длина втулки 60мм, диаметр 18мм с плечиками диаметром 20мм. Предназначена для фиксации осевого перемещения трубных элементов. Материал втулки сталь 20. Без покрытия. По рис. 5. Косынка представляет собой плоский элемент размерами 270х80мм и предназначена для фиксации трубных конструкций с фланцами. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 5мм и без покрытия. По рис. 6. Проушина представляет собой плоский элемент размерами 120х60мм с отверстием под ось и предназначена для удерживания оси при вращении элементов трубных составных частей конструкции. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 10мм и без покрытия. По рис. 7. Фланец представляет собой плоский элемент размерами 380х380, толщиной 15мм и предназначен для крепления трубных конструкций между собой. Фланец имеет два вида отверстий. Отверстия по перефирии предназначены для крепления и регулировки пристыковываемых ответных частей, центральное, для жесткой фиксации на трубной конструкции. Деталь выполнена из листовой стали 20 и без покрытия. По рис. 8. Полусекция верхняя часть представляет собой трубную конструкцию длиной 2000мм с усредненным диаметром 80мм и предназначена для прокладки кабеля и удержания навесных элементов. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 4мм и без покрытия. По рис. 9. Полусекция средняя часть представляет собой трубную конструкцию длиной 2000мм с усредненным диаметром 120мм и предназначена для прокладки кабеля и удержания навесных элементов. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 4мм и без покрытия. По рис. 10. Полусекция нижняя часть представляет собой трубную конструкцию длиной 2000мм с усредненным диаметром 200мм и предназначена для прокладки кабеля и удержания навесных элементов. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 4мм и без покрытия. По рис. 11. Косынка представляет собой плоский элемент размерами 300х90мм и предназначена для фиксации трубных конструкций с фланцами. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 5мм и без покрытия. По рис. 12. Проушина представляет собой плоский элемент размерами 100х60мм с отверстием под ось и предназначена для удерживания оси при вращении элементов трубных составных частей конструкции. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 10мм и без покрытия. По рис. 13. Фланец представляет собой плоский элемент размерами 380х380, толщиной 15мм и предназначен для крепления трубных конструкций между собой. Фланец имеет два вида отверстий. Отверстия по перефирии предназначены для крепления и регулировки пристыковываемых ответных частей, центральное, для жесткой фиксации на трубной конструкции. Деталь выполнена из листовой стали 20 и без покрытия. По рис. 14. Фланец представляет собой плоский элемент размерами 380х380, толщиной 15мм и предназначен для крепления трубных конструкций между собой. Фланец имеет два вида отверстий. Отверстия по перефирии предназначены для крепления и регулировки пристыковываемых ответных частей, центральное, для жесткой фиксации на трубной конструкции. Деталь выполнена из листовой стали 20 и без покрытия. По рис. 15. Бобышка представляет собой полый цилиндр, с резьбой. Длина цилиндра 60мм, диаметр 60мм с обнижением до диаметра 50мм. Предназначена для фиксации трубных конструкций посредством болтов через фланцы. Материал бобышки сталь 20. Без покрытия. По рис. 16. Боковина представляет собой плоский элемент размерами 300х200мм и предназначена для боковой защиты кабельных линий прокладываемых в трубных конструкциях на сгибах. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 4мм и без покрытия. По рис. 17. Обечайка представляет собой плоский элемент размерами 300х100мм и предназначена для защиты кабельных линий прокладываемых в трубных конструкциях на сгибах. Деталь выполнена из листовой стали 20 толщиной 4мм и без покрытия. По рис. 18. Фланец представляет собой плоский элемент размерами 250х250мм, толщиной 5мм и предназначен для упора трубной конструкции в грунт при проведении монтажа. Фланец имеет центральное отверстие для обеспечения дренажа. Деталь выполнена из листовой стали 20 и без покрытия. По рис. 19. | не менее 12 месяцев | 300 300 300 300 1200 2400 600 300 600 600 300 1800 1200 300 300 1200 600 300 300 | Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт |

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на изготовление и доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата в течение 90 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН)

5. Требования к маркировке и упаковке товара:

Поставляемый товар должен быть маркирован и упакован. Упаковка должна обеспечивать его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока.

6. Требования к технической документации

Паспорта на русском языке (при необходимости).

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, ФГУП «СНПО «Элерон».

8. Сроки поставки продукции:

В течение 3 дней со дня подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                                                           Д.А. Бухтояров