Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«30» января 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку ПЭВМ Н ЛКНВ.466229.003.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
на поставку ПЭВМ Н ЛКНВ.466229.003
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристи-кам, упаковке и т.д.
	Произво-дитель*

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	1
	ПЭВМ Н ЛКНВ.466229.003
	шт.
	1
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ЗАО ИВК

г.Москва


Гарантия качества, лет_3__

Технические характеристики поставляемой продукции:

ПЭВМ Н ЛКНВ.466229.003 - специальный (полевой) ноутбук.

Наличие интерфейсов в стандартной комплектации.
· 2 сетевых порта 1000/100/10

· 2 порта RS232 (возможность конфигурации RS422 через BIOS)

· 4 порта USB
· поддержка полноразмерных карт PCI (2 слота)

· поддержка карт PCIe x4 (2 слота)
· мембранная клавиатура с подсветкой
[image: image1.png]Cnot ans YTeHus kapt
namMsaTM

Crnot Express Card

Cnot PCMCIA

Mopt USBx 2

RJ45 x2

Ayavo 1 MukpodoH
MopTt VGA

Mopt RS232 x 2

Moptr HDMI

Mopt USB

Mopt SB/eSATA
Combo

MopT nuTanua




· ПЭВМ Н должен соответствовать требованиям ЛКНВ.466229.003 ТУ, IP65
· Должен быть выполнен в прочном корпусе из магниевого сплава, оснащен системой защиты жесткого диска от ударов и вибрации, обладать вибро- и ударостойкостью

· Порты ввода/вывода должны иметь герметично защелкивающиеся заглушки с резиновыми прокладками

· Противогрибковое покрытие
· Адаптер переменного тока (100-240 В, 50/60 Гц), аккумуляторная батарея, литий-ионная аккумуляторная батарея (8700 мА-ч)

· Температурный режим работы -20…60ºС

Комплектация полевого ноутбука ПЭВМ Н ЛКНВ.466229.003

· Платформа 15.6" HD (1920x1080), Intel i5-520M 2,4 GHz (3 Mb), 8 Gb DDR 3, DVD±RW, 2*10/100/1000 Base-t LAN, 2*RS-232, USB 2,0x4, GPS/GLONASS
· Оперативная память 4GB DDR 3

· Оптический накопитель DVD±RW

· Накопитель HDD 320Gb

· Блок расширения PCI-Express (x 2 слота), Expansion PCIe x2

· Низкопрофильный адаптер CP-114EL-I-DB9M на шине PCI Express, 4xRS-422/485/921.6кбод, Male
· Сетевая плата EXPI9402PTBLK Network card PRO/1000 PT Dual Port Gigabite Server Adapter PCIE-4x

Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

· ПЭВМ Н ЛКНВ.466229.003  -  1шт.;
· руководство по эксплуатации;

· ведомость эксплуатационная;

· формуляр изделия;
· накладная и счет-фактура.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
