ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор по логистике  ФГУП УЭМЗ

______________ К.В. Шкуревских

«___» __________ 2015года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Высокотемпературной вакуумной печи для термообработки.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
ТОМ 2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: 
Высокотемпературная вакуумная печь для термообработки.
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Высокотемпературная вакуумная печь для термообработки 
Вега 3М или аналог(эквивалент)
	1. Номинальная мощность нагревательной камеры не менее 30 кВт.

2. Рабочая температура в камере печи 1100°С-1250°С в вакууме или в среде инертного газа.

3. Максимальная температура в рабочем пространстве 1600°С.

4. Стабильность поддержания температуры в рабочем пространстве ±1°С.

5. Равномерность температуры в рабочем пространстве в диапазоне температур от 400°С до 1250°С должна составлять не более  ±7°С.

6. Размеры рабочего пространства, мм

          Ширина     200

          Длина        400

          Высота      200

7. Расположение рабочего пространства – горизонтальное.

8. Загрузка печи с 2х сторон.

9. Корпус нагревательной камеры и крышки должны быть полностью изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

10. Корпус нагревательной камеры печи должен  иметь не менее 3-х зон охлаждения.

11. Внутренний диаметр обечайки корпуса нагревательной  камеры не менее 600мм.
12.Масса садки не менее 20 кг. 

13. Среда в рабочем пространстве вакуум или инертный газ.

14. Предельное остаточное давление в камере печи в холодном состоянии не выше 6,65х10-3 Па ( 5х10-5 мм рт.ст.).

15. Номинальное напряжение питающей сети 380 В.

16. Электропечь должна оснащаться устройством автоматического напуска инертного газа в рабочую камеру до избыточного давления 0,2 кгс/см2, с возможностью работы в протоке инертного газа. 

17. Электропечь должна комплектоваться прибором “Термодат 16Е3” (или эквивалент) для автоматического регулирования температуры с возможностью сохранения архива данных и вывода информации на ПК и прибором “Мерадат-ВИТ-19ИТ1” (или эквивалент) для измерения глубины вакуума, с возможностью корректировки процессов нагрева при отклонении значений глубины вакуума в печи от заданных.
18. Вакуумные клапана и арматура фирмы VAT.

19. Вакуумная система должна включать в себя форвакуумный механический насос типа НВР-60Д и диффузионный насос типа НД-250.

20. Электропечь должна быть оснащена регулятором тока тип РОТ-160-380.

21.Печь должна быть оснащена оборудованием для подключения к системе оборотного водоснабжения с измерением расхода и температуры охлаждающей воды.
22. Габаритные размеры печи не более (ШхДхВ) 1600х1700х2000 мм.
23. Габаритные размеры шкафа управления не более(ШхДхВ) 610±5 х 412±5 х 2000±5 мм.
24. В конкурсной документации должны быть представлены копии зарегистрированных чертежей, подтверждающих габаритные размеры и основные технические данные.  
25. В состав печи должен входить запасной комплект нагревателей     ( 12 штук). 
26. Окончательная приемка оборудования производиться на площадях заказчика с составлением акта приёмо-сдаточных работ.

27. Оборудование должно соответствовать требованиям ТРТС004/2011и ТРТС020/2011 и иметь подтверждающие сертификаты. 
28. Поставляемое оборудование должно быть новым. Дата выпуска не ранее 2014 года.

	12 месяцев с момента ввода в эксплуата
цию
	1 шт.


3. Комплект поставки: базовый
4. Условия поставки 
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, стоимость пуско-наладочных работ, инструктаж персонала Покупателя, техдокументации на русском языке.
5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации 

1) Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
2) cхемы принципиальные:

электрические;

пневматические;

гидравлические;

3) Сертификаты метрологической поверки приборов 
7. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска:

Поставка осуществляется по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шоферов 17.

9. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не более 180 дней с момента подписания договора.
10. Приложения (схемы, чертежи и т.д.)
