Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы опорно-транзитной УПАТС ЕТС холдинга

2014
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |

Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы ОТ УПАТС ЕТС холдинга

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Поставка оборудования ОТ УПАТС ЕТС (Coral FlexiCom R 200/500). Шеф-монтаж поставленного оборудования.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Поставка оборудования ОТ УПАТС ЕТС Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2013 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования бывшего в употреблении, выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей характеру груза, требованиям изготовителя, стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Шеф-монтаж поставленного оборудования - Распаковка и монтаж оборудования в 19” стойку; - Инсталляция карт в основной и дополнительные кабинеты; - Коммутация кабинетов; - Подключение электропитания; - Базовая настройка УПАТС; - Авторизация функции ISDNet (QSIG) для Coral/Коралл Р 200 (Author ISDNet (QSIG) R200); - Авторизация функции 2nd trunk activation for 2DT для Coral/Коралл Р 200; - Настройка карт первичного интерфейса ISDN для создания 4 PRI потоков с цифровой ГАТС; - Настройка карт первичного интерфейса ISDN для создания 6 PRI потоков с УПАТС холдинга; - Перенос существующей базы с используемой в настоящее время УПАТС Coral R500; - Настройка единого плана нумерации для всех УПАТС холдинга. В результате шеф-монтажа ОТ УПАТС ЕТС должна обеспечиваться следующая функциональность: - осуществление функции коммутационной станции ЕТС, для ввода и вывода местного, междугороднего и международного трафика ЕТС; - осуществление функции коммутационной станции ЕТС, для установление соединений между станциями ЕТС; - проведение селекторных совещаний внутри холдинга.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Исполнитель должен иметь опыт работы на рынке.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Исполнитель должен предоставить соответствующие Сертификаты

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.2.2. Исполнитель должен предоставить гарантию на оборудование на 1 год.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказания услуг (например, при внедрении системы управления чем-либо)

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

ОТ УПАТС ЕТС холдинга должна удовлетворять следующим требованиям: - должен предусматриваться монтаж в стандартную 19" стойку и занимать не более 21 монтажной единицы (22 rack units); - электропитание - от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В; - количество внутренних абонентских линий – 184: - - из них аналоговых – 176, - - из них цифровых – 8; - количество внешних соединительных линий – 300: - из них ISDN типа 30b+d – 300; - УПАТС должна обладать пропускной способностью - до 50, 000 BHCA; - УПАТС должна поддерживать конференц-связь на число участников не менее 14; - УПАТС должна поддерживать следующие протоколы QSIG, SIP, MGCP,QSIG over IP; - УПАТ должна поддерживать услугу Basic Call, определяемую международными стандартами ECMA 143, ETS 300172 и ISO DIS 1157; УПАТС должна поддерживать единый план нумерации в ЕТС холдинга Состав ОТ УПАТС ЕТС: - Комплект основной корзины Коралл Р 200, 19", 220VAC,CUGW, карта ресурсов URMI, SW 96 портов (Коралл Р 200 AC.) – 1 шт. - Карта интерфейса расширения (ESIM office) – 1 шт. - Комплект дополнительного кабинета Коралл Р 500, 10 универсальных слотов, встроенный источник питания 220B (Коралл Р 500X-AC) – 2 шт. - Комплект крепления в стойку 19" для Коралл Р 500M, Р500X (19" Kit R500) – 2 шт. - Комплект модернизации SW на 48 портов (CD) (SW-48 Office) – 9 шт. - Комплект ключей авторизации функции ISDNet (QSIG) для Coral/Коралл Р 200 (Author ISDNet (QSIG) R200) – 1 шт. - Карта первичного интерфейса ISDN, S2M (30 цифровых каналов) (PRI-2DT Office) – 1 шт. - Карта первичного интерфейса ISDN, S2M (30 цифровых каналов) (PRI-2DT ipx) – 4 шт. - Комплект ключей авторизации функции 2nd trunk activation for 2DT для Coral/Коралл Р 200 (Author 2nd trunk activation for 2DT (R200)) – 5 шт. - Карта абонентских линий (8 внутренних портов) для аналоговых телефонных аппаратов (8SА Office) – 2 шт. - Карта расширения на 4/8SA портов для системных аппаратов (8Fx Office) – 1 шт. - Карта расширения на 16 портов для аналоговых телефонных аппаратов (16SAX Office) – 1 шт. - Карта абонентских линий (8 внутренних портов) для аналоговых телефонных аппаратов (8SA ipx) – 6 шт. - Карта расширения карты 8SA ipx до 24 портов (16SAX ipx) – 6 шт. - DBM4 Карта памяти 4МВ (DBM-4) – 1 шт. - Станционный кабель 25 пар с разъемом Amthenol ( L=5м) (25PX16) – 8 шт. - Цифровой системный пульт, 24 кнопки, дисплей 2x40, громкоговорящая связь (FlexSet 280D) – 2 шт. - Цифровой системный пульт, 8 кнопок, дисплей 2x24, громкоговорящая связь (FlexSet 120D) – 4 шт. - Вставки для пультов FlexSet 280/280D (LB 280/280D) – 6 шт. Вставки для пультов FlexSet 120/120D (LB 120/120D) – 8 шт.

Подраздел 3.8 Специальные требования

нет

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Создание единой телефонной сети холдинга

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подтверждается актом приема-передачи

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОТ УПАТС АТС | Опорно-транзитная учрежденческо – производственная автоматическая телефонная станция единой телефонной сети |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |